安全标志管理规定

安全标志是用以表达特定的安全信息，提醒人们注意不安全的因素，防止事故发生，起到预防作用。为做好安全标志的设置、使用、管理工作，真正让安全标志起到应有的作用，特制定本管理规定。

一、安全色使用规定

安全色是表达安全信息含义的颜色，表示禁止、警告、指令、提示等。目的是使人们能够迅速发现或分辨安全标志和提醒人们注意，以防发生事故。

1、红色：含义 禁止，停止。

用途： 禁止标志，停止信号，禁止人们触动的部位

2、黄色：含义 警告，注意。

用途 ： 警告标志，警戒标志，机械传动部位等

3、蓝色：含义 指令，必须遵守的规定

用途 ： 指令标志等。

4、绿色：含义 标示，安全状态，通行。

用途： 标示标志，安全通道，通行标志，消防设备和其他安全防护设备的位置。

5、红白间隔条纹：含义 禁止越过。

用途： 现场防护栏杆，安全网支撑杆

6、黄黑间隔条纹：含义 警告危险。

用途： 洞口防护，安全门防护，吊车吊钩的滑轮架等。

二、安全标志类型

安全标志是由安全色、几何图形和图形符号构成，用以表达特定的安全信息。安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志、提醒标志四类。

1、禁止标志是禁止人们不安全行为的图形标志，基本形式是带斜杠的圆边框。

2、警告标志是提醒人们对周围环境引起注意，以免可能发生危险的图形标志。基本形式为正三角形边框。

3、指令标志是强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标志。基本形式为圆形边框。

4、提醒标志是向人们提醒某种信息(如标明安全设施或场所等)的图形标志。基本形式为正方形边框。

三、安全标志的设置与管理

安全标志牌设置高度，应尽量与人眼的视线高度相一致。安全标志牌的平面与视线夹角应接近90度角，观察者位于最大观察距离时，最大夹角不低于75度。标志牌不应设置在可移动的物体上和有爆破、腐蚀等易损坏的地点或物体上，以免物体位置移动和标志牌受损坏后，看不见安全标志和损坏不起作用。安全标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物，要设置在与安全有关的明显的地方。安全标志牌应定期清洗，每季度至少检查一次，如发现有破损、变形、变色、图形符号脱落、亮度老化等现象应及时修理或更换。

四、安全标志牌配备要求

1、配电室：正在运行(正)禁止合闸(反)、正在运行(正)禁止合闸线路上有人检修(反)、正在运行(正)禁止合闸设备正在检修(反)、当心触电、非工作人 本文来自 范文大全网 http://www.fwdqw.com，转载请保留此标记。 员禁止入内(门外)、高压危险、必须佩戴绝缘防护用品、当心电弧。

2、空压机房：当心噪音、当心机械伤人、必须戴安全帽、必须持证上岗、必须戴护耳器。

3、水泵房：当心噪音、当心触电、禁止跨越。

4、提升机房：当心噪音、必须持证上岗、必须戴安全帽、必须装防护罩。

5、主风机房：当心噪音、必须持证上岗、当心触电。

6、溜井：当心粉尘、防止坠落、必须系安全带、必须穿防护鞋、当心坠入溜井、溜井标识牌、当心车辆。

7、井下发放站：禁止烟火、当心爆炸、当心火灾、禁止穿带钉鞋、禁止穿化钎服装。

8、井口：必须戴安全帽、严禁酒后入井、禁止人物同罐、必须穿工作服。

9、各中段马头门： 5米侯罐牌、禁止跨越、先上后下，不要拥挤、放下安全链，抓稳扶手(罐笼内)。

10、风门：标识牌、推拉(风门上)、禁止同时开启二道风门。

11、低压变压器：当心触电。

12、刀闸箱：当心触电、电压标志牌。

13、天井梯下口：请抓稳扶手、当心脚下、防止坠落。

14、天井口、切割井口：防护栏(网)、当心坠落、请勿靠近。

15、封闭巷道：永久密闭牌(地点、时间、编号、材料)。

16、暂不作业巷道：防护栏、禁止入内、正在通风禁止入内、防止中毒。

17、主要作业地点：当心中毒、当心噪音、注意粉尘

18、线路：电缆线分叉点(电压标志牌、用途标志牌)、配电室出线处(电压标志牌)、独立的配电柜出线处(电压标志牌)。

19、安全通道标志牌：交叉路口(主巷道与上水平斜坡、主巷主要叉路口)、主巷每隔200—300米、穿脉大于150米(穿脉底部叉路口)。

20、道路标志：各水平巷道主要交叉路口、主要弯道处。

21、名称标识牌：值班室、空压机房、提升机房、主风机房、配电室、水泵房、信号室、发放站等主要场所名称标识牌。

22、主运输巷道：每一个穿脉口挂“穿脉标志”;主巷每隔200—300米挂“车辆限速遇人避让”;安全标语;温馨提示。

五、标志牌规格要求

安全标志牌：25CM*35CM;安全通道：24CM*40CM;电压标志牌：12CM*8CM;配电室工作牌：20CM*10CM;入、回风巷道，危险区域，禁止入内、通行，禁止入内正在通风、溜井标识牌：30CM*40CM(横向);5米侯罐牌：30CM*60CM;推、拉(风门上)：园型Φ10CM; 用电作业提示牌：10CM*20CM;道路标志：40CM*60CM;名称标识牌：40CM*60CM。

六、安全标志图形和安全色规定

安全标志牌使用的安全标志图形和安全色要严格执行GB14161-2008《矿山安全标志》标准规定。