精馏塔安全操作规程

1、检查精馏塔系统阀门关/开是否正确，蒸馏开始前，开启冷却水循环系统，并打开泄压阀，然后打开冷凝器冷却水阀门，将水压调整到0.15MPa，关闭进料转子流量计阀门。

2、开启精馏塔系统真空，真空度约0.07—0.08MPa，如蒸馏物料挥发性较强，开启盐水机组，启用冷阱，捕集物料。

3、启动磁力泵，将蒸馏物料送入计量罐内，再输送至高位槽。

4、打开预热蒸汽阀，打开塔釜蒸汽阀，并将蒸汽压力控制在需要的范围之内，保持设定温度。

5、检查塔体、塔釜、残液槽之间连接管道的阀门开启是否正确。

6、选择合适的进塔料口，打开转子流量计，流量根据具体情况加以调整。

7、个蒸馏过程必须监控真空度、蒸汽压力、流量、物料输送以及出料情况。蒸馏完毕，排渣，清洗系统。