冷处理设备安全操作规程

1、冷处理设备操作前必须检查液氮是否高于500以上（液氮容量表）；液氮传输管（真空管）是否完好；

2、空气压缩机及气缸是否完好，液氮传输阀门是否完好；

3、轧辊吊装时，指挥配合必须准确到位，必须两穿一戴（专用棉手套及面罩），做好安全防护；

4、冷处理设备上电，打开冷处理槽盖，将轧辊小心的放入冷处理槽中，关闭冷处理槽盖；

5、打开冷处理设备液氮、气氮阀门；

6、启动冷处理计算机，进入冷处理程序系统；根据工艺要求选择对应的冷处理程序，启动降温按钮；

7、冷处理过程根据计算机程序自动控制，工艺执行结束后计算机自动关闭降温；

8、关闭降温按钮；关闭冷处理设备液氮、气氮阀门；关闭计算机。

9、非工作人员不准进入冷处理控制室及液氮存放地点。