转化岗位安全操作规程

1、维持二氧化硫稳定，每小时分析一次二氧化硫浓度，达不到指标通知焚硫岗位调整。

2、及时调整各段温度，一段入口调节：先调锅炉旁路阀，再调一段冷激阀；二段入口温度调节：温度高关一出旁路蝶阀，温度低则打开；三四段入口温度调节：温度高开冷激阀，温度低关冷激阀。

3、按时记录、分析，作出及时准确、无误。

4、转化器不准超温，或在较低的温度下运行。

5、开停工要严格按照操作法操作。

6、本岗位直接关系到排出SO2高低，故应加强操作，努力提高转化率。

7、每班清理卫生一次。