乙炔发生器安全使用规程

(1)工作前应先检查所使用的乙炔气工具是否安全可靠。

(2)乙炔发生器不要靠近火源，应放在空气流通的地方。距离火源10米以上。条件不允许时必须采取必要的防护措施，与氧气瓶的距离应在10米以上。

(3)在使用乙炔发生器时，不得将乙炔发生器放在高压线、电力线或设备管线下面。乙炔发生器与焊割距之间应有可靠的回火防止器。

(4)必须在乙炔发生器上安装防爆胶皮膜。

(5)乙炔发生器内的水中不得有油污，在寒冷天气使用乙炔器时，应有防冻措施，如冻结时应用热水或蒸气进行熔化，严禁火烤、撞击。

(6)乙炔发生器的浮桶不得漏气，浮桶上严禁用重物压下。

(7)封密式乙炔发生器，必须有准确灵敏的压力表，安全阀。

(8)乙炔发生器内的水应及时更换，保持乙炔气体正常发生和冷却作用。剩余的电石不得乱放，电石渣严禁倒人下水道里，应倒在固定地点。

(9)开启电石桶时，不得用铁器猛力敲打，以防火花，而引起爆炸，要缓慢的开启。

(10)储存电石应放在干燥的室内，电石桶要密闭。搬运桶时严禁撞击和使装有电石的桶落水。

(11)不准在发生器内砸电石，应离发生器7米以外，并戴好眼镜。

(12)在室内存放电石时，应离暖气不小于1米。

(13)存放电石的室内严禁动火和吸烟，室内应备有灭火器材。