酸、盐酸、硝酸岗位操作规程

一、班前准备：

１、穿戴好劳动防护用品。

２、检查燃炉四周里外有无异常及时排除隐患。

３、检查提纯设备有无异常，及时修复。

４、检查阀门、开关是否安全，管道及时更换防止跑冒滴漏。

二、进入操作生产环节：

１、打开阀门，开启酸泵，高位槽上酸注意液面（浮子）上升高度，防止溢流。

２、向提纯管道中注酸（估计容积），注意液位高度。

３、点火。填煤注意烧烫伤，火钩碰撞管道。

４、进入正常的生产环节，１０分钟巡视生产区，有异常首先关闭阀门，停止生产，排除故障，再进行生产。

三、灌装：

１、检查容器有无破损，是否专瓶专用。

２、灌装期间注意液面防止迸溅、溢出，保持一定的剩余空间。

四、包装入库：分出批次、数量，防止混装入库。。