天然气脱硫装置操作规程

一、开车

1、用原料气置换出脱硫塔内的空气；

2、脱硫剂用于加压系统时，应缓慢提高脱硫塔内的压力，保持脱硫塔升压速度≤0.1MPa/min；

3、升压结束后，先进行1-2小时半负荷生产，以调整压力、流量等参数，待操作稳定后，再逐步加大负荷，转入正常生产；

4、通过天然气外输管线上设自立式压力调节阀，维持脱硫塔的压力在0.8MPa。压力过高时开启旁通阀调节压力。

5、入脱硫塔的气体严禁夹带游离水，脱硫剂切忌泡水。

二、临时开车

切断原料气，依次关闭脱硫塔进口阀及出口阀，保压。

三、脱硫剂更换及再生

1、切断燃料气，关闭脱硫塔进口阀，按0.1MPa/min的速度降，当塔内的压力降至下游系统压力时，关闭出口阀，使此塔与生产系统隔绝；

2、打开塔顶放空阀，泄压；

3、当塔内压力降至与外界压力平衡时，打开塔底空气进口阀，使空气进入脱硫塔再生脱硫剂。此时应通过调节进塔空气量使塔温不超过60℃，塔温降至环境温度后再生结束，打开塔底空气进口阀至少2天以上；

4、再生结束后，可继续进行脱硫，或更换新的脱硫剂；

5、当打开塔体上的人孔更换脱硫剂时，用过的脱硫剂移出塔体的时候，及时用冷水喷淋，将脱硫剂的温度降低。冷水引自热水循环泵房或外输泵房的给水龙头，现场用胶皮水管引至脱硫塔区。