检验与实验安全操作规程

1 目的

为了保证检验与实验工作的顺利展开，创造一个良好安全的实验环境，特制定本安全操作规程。

2 范围

适用于XXXX公司检验与实验的安全操作规程。

3 职责

3.1检验与实验人员操作的安全规范，并负责对实验设备、取样工具的及时维护和保养。

3.2仪器设备管理人员负责对检验人员进行监督检查，并负责对实验设备、取样工具的日常维护及检查。

3.3部门负责人负责对检验与实验人员进行安全操作培训与考核，并定期检查。

4 内容与方法

4.1实验样品抽取安全操作规程。

4.1.1槽车装原料的取样操作：

4.1.1.1 取样时，检验员必须佩戴手套，由送料司机协助取样，打开槽车后端的出料口，注意打开时不要用力过猛，防止液料喷出，对身体造成危害；

4.1.1.2 检验员对液料进行气味观察时，保持适当距离，用手在取样瓶口轻轻的扇动，以免吸入过多的化学物对身体造成危害；

4.1.1.3 检验员检验煤气时，注意手机必须关机，要严格的观察煤气的压力，进行气味检测时，也要注意保持适当距离；

4.1.2桶装原料的取样操作：

4.1.2.1 检验员在抽取桶装化工原料时，必须备齐取样工具，如老虎钳、扳手、取样管。开启原料桶时，必须用老虎钳将防盗帽钳开，严禁敲击防盗帽以免产生火花；

4.1.2.2 取样时，必须用扳手将螺纹盖旋开，严禁用扳手撞击螺纹盖。取完样品后必须用扳手将螺纹盖旋紧，以防泄漏；

4.1.2.3 固体、粉料原料的取样操作：

4.1.2.4取样时，必须佩戴手套，带好取样使用的工具，将待检试样袋子打开，注意取粉料时，应佩戴口罩，防止吸入粉粒，对身体造成危害；

4.1.2.5取完样品之后，注意一定要将打开的样品密封好，防止样品洒漏，造成污染。

4.2主要的检验与实验设备安全操作规程

详见各检验与实验设备的安全操作规程。

4.3样品处理安全操作规程

4.3.1样品检测完毕之后，应将所检测的样品用适当的容器进行保存，并放置于纸箱中保留。

4.3.1.1固体树脂、颜料的留样：每批固体树脂、颜料的留样以密封胶袋密封保存，并放置于纸箱中保留。

4.3.1.2液体树脂、助剂原料的留样：每批液体树脂、油性原料的留样以马口铁罐密封保存，罐子不能倒置存放，防止泄漏。水性、腐蚀性强的原料用塑料容器保存。

4.3.1.3成品的留样：成品留样用高度合适的纸箱进行存放，每罐留样要配置好色盖。同时不要堆放太多，防止盖子被压破，造成泄露、污染。

4.3.1.4样品的贮存：实验室、办公场所存放的样品每一月进行一次清理，送至样品贮藏室。贮藏室要保证干燥、通风。样品存放期为一年，到期进行报废处理。

4.4其它实验安全操作规程

4.4.1检验与实验人员不准穿拖鞋进入实验室，注意保持实验室的清洁卫生；

4.4.2检验与实验人员在使用实验设备时应先检查电源线路、开关以及设备是否正常，在确定正常后方可打开实验设备，同时必须严格的按照仪器操作规程，正确操作实验设备；

4.4.3检验与实验人员不能携带火种，实验室内不准使用明火；

4.4.4使用易燃品和易爆品时，应远离火源以免发生事故；

4.4.5用试管加热药品时，管口不准朝向任何人，以免药品喷出伤人；

4.4.6任何药品不能触及皮肤，固体药品不准用手抓取，任何药品不能直接闻味，不得入口尝试；

4.4.7未经允许，各类药品不得随意掺合或研磨，以免产生有害气体或发生爆炸；

4.4.8实验时如有毒气或特殊气味气体发生，应将实验装置置于通风厨或移至窗外，加热、蒸馏实验必须在通风橱内做，以免有害物质挥发产生危害；

4.4.9实验时若发现仪器设备出现故障或异常情况（如：有异味、冒烟等）时，应立即关闭电源开关，拨掉电源插头。遇到此类情况，实验者不得擅自处理、或不报告就擅自更换仪器.

4.4.10实验完毕，把仪器整理干净，关闭设备的电源、关好门窗、整理好仪器设备，并打扫卫生，最后离开时要仔细检查，并把水和气的关闭；

4.4.11检验与实验人员还必须服从实验室管理人员的管理和安排及有关安全操作的规定；

4.4.12检验与实验人员必须掌握灭火器的使用和必要的消防知识，发现安全隐患要及时汇报，要有强烈的安全意识。