点焊工操作规程

针对点焊工种制定的岗位安全操作规程。

1.工作前必须检查设备是否完好。水源、电源及接地线必须处于正常状态，并符合工艺要求。

2.操作者必须戴手套。

3.操作者应站在绝缘木台上操作，焊机开动，必须先开冷却水阀，以防焊机烧坏。

4.操作时应戴防护眼镜，操作者眼睛视线，必须偏于火花飞溅的方向，以防灼伤眼睛。

5.严禁用于试电极头球面。

6.作业区附近不准有易燃易爆物品。

7.上下工件要拿稳，工件堆放应整齐，不可堆得过高，并应留有通道。

8.工作完后，应关闭电源、水源。