安全标志的设置安装与使用维护

安全标志是向工作人员警示工作场所或周围环境的危险状况，指导人们采取合理行为标志的。安全标志能够提醒工作人员预防危险，从而避免事故发生；当危险发生时，能够指示人们尽快逃离，或者指示人们采取正确、有效、得力的措施，对危害加以遏制。安全标志不仅类型要与所警示的内容相吻合，而且设置位置要正确合理，否则就难以真正充分发挥其警示作用。
1、安全标志的设置
（1）安全标志应设置在与安全有关的明显地方，并保证人们有足够的时间注意其所表示的内容。
（2）设立于某一特定位置的安全标志应被牢固地安装，保证其自身不会产生危险，所有的标志均应具有坚实的结构。
（3）当安全标志被置于墙壁或其它现存的结构上时，背景色应与标志上的主色形成对比色。
（4）对于那些所显示的信息已经无用的安全标志，应立即由设置处卸下，这对于警示特殊的临时性危险的标志尤其重要，否则会导致观察者对其它有用标志的忽视与干扰。
2、安全标志的安装位置
（1） 防止危害。首先要考虑：所有标志的安装位置都不可存在对人的危害。
（2） 可视性，标志安装位置的选择很重要，标志上显示的信息不仅要正确，而且对所有的观察者要清晰易读。
（3）安装高度。通常标志应安装于观察者水平视线稍高一点的位置，但有些情况置于其它水平位置则是适当的。
（4）危险和警告标志。危险和警告标志应设置在危险源前方足够远处，以保证观察者在首次看到标志及注意到此危险时有充足的时间，这一距离随不同情况而变化。例如，警告不要接触开关或其它电气设备的标志，应设置在它们近旁，而大厂区或运输道路上的标志，应设置于危险区域前方足够远的位置，以保证在到达危险区之前就可观察到此种警告，从而有所准备。
（5）安全标志不应设置于移动物体上，例如门、因为物体位置的任何变化都会造成对标志观察变得模糊不清。
（6）已安装好的标志不应被任意移动，除非位置的变化有益于标志的警示作用。
3、安全标志的使用
（1）危险标志 只安装于存在直接危险的地方，用来表明存在危险。
（2）禁止标志 用符号或文字的描述来表示一种强制性的命令，以禁止某种行为。
（3） 警告标志 通过符号或文字来指示危险，表示必须小心行事，或用来描述危险属性。
（4） 安全指示标志 用来指示安全设施和安全服务所在的位置，并且在此处给出与安全措施相关的主要安全说明和建议。
（5） 消防标志 用于指明消防设施和火灾报警的位置，及指明如何使用这些设施。
（6） 方向标志 用于指明正常和紧急出口，火灾逃逸和安全设施，安全服务及卫生间的方向。
（7） 交通标志 用于向工作人员表明与交通安全相关的指示和警告。
（8） 信息标志 用于指示出特殊属性的信息，如停车场，仓库或电话间等。
（9） 强制性行动标志 用于表示须履行某种行为的命令以及需要采取的预防措施。例如，穿戴防护鞋，安全帽，眼罩等。
4 安全标志的维护与管理
为了有效地发挥标志的作用，应对其定期检查，定期清洗，发现有变形，损坏，变色，图形符号脱落，亮度老化等现象存在时，应立即更换或修理，从而使之保持良好状况。安全管理部门应做好监督检查工作，发现问题，及时纠正。
另外要经常性地向工作人员宣传安全标志使用的规程，特别是那些须要遵守预防措施的人员，当建议设立一个新标志或变更现存标志的位置时，应提前通告员工，并且解释其设置或变更的原因，从而使员工心中有数，只有综合考虑了这些问题，设置的安全标志才有可能有效地发挥安全警示的作用。