高处坠落应急处理预案

1.为预防高处坠落事故的发生,保证施工安全,依据《建筑法》《安全生产法》提出的有关要求，制定本方案。

2.本方案适用于脚手架上作业,各类登高作业及洞口临边作业等可能发生高处坠落的施工作业.

3.做好高处作业人员的安全教育及相关的安全预防工作。

（1）所有高处作业人员应接受高处作业安全知识的教育，特种高处作业人员应持证上岗，上岗前依据有关规定进行专门的安全技术签字交底，采用新工艺、新技术、新材料和新设备，应按规定进行相关的安全技术签字交底。

（2）高处作业人员经过体检合格后上岗，作业人员应按规定正确佩带和使用合格的安全帽、安全带等必备的安全防护用具。

4.将各类安全警示标志悬挂于施工现场各相应部位，夜间设红灯示警。

5.高处作业前，对安全防护设施进行验收，验收合格后签字后作业。安全防护设施做到定型化、工具化、防护栏杆以红白相间的条纹标示。临时拆除和变动安全设施的，经负责人审批签字并组织有关部门验收合格后实施。

6.卸料平台按相关规定编制施工方案，负责人审批签字并组织有关部门验收，经验收合格签字后作业，架体保持稳固，不得与施工脚手架连接。作业平台上严禁超载。

7.脚手架按相关的规定编制施工方案，负责人审批签字并组织有关部门验收，合格后作业。作业层脚手架的脚手板铺设严密，下部用安全平网兜底。脚手架外侧采用密目式作全封闭，不得留有空隙。密目式安全网应可靠固定在架体上。作业层脚手板与建筑物之间的空隙大于15cm的，应作全封闭，防止人员和物体坠落。作业人员上下应有专用通道，不得攀爬架体。

8.模板工程按相关规定编制施工方案，负责人审批签字并组织有关部门验收合格后作业，模板工程在绑扎钢筋、粉刷模板、支拆模板的应保持作业人员有可靠立足点，作业面应按规定设置安全防护设施。模板及其撑体系统的施工荷载应均匀堆置，并不得超过设计计算要求。

9.进行屋面卷材防水层施工时，屋面周围应设置符合要求的防护栏杆，屋面上的孔洞应加盖封严，短边尺寸大于1.5米时，孔洞周边也应设置符合要求的防护栏杆，底部架设安全平网。在坡度较大的屋面上作业时，应采取专门的安全措施。