理化分析室操作规程

检验人员必须学习、掌握各种试剂的性质与危害性，防止中毒、化学烧伤、火灾等事故发生。实验室内应保持空气流通，环境清洁，不得在实验室喝水、就餐及吸烟。

1.所有试剂均供分析使用，不得食用；试剂瓶有完整标签。

2.稀释硫酸时必须仔细缓慢地将硫酸加入水中。

3.倒用硝酸、双氧水和氢氟酸等需带上橡皮手套，开启乙醚和氨水等易挥发试剂瓶时，决不可将瓶口对着自己或他人的脸部，以免发生伤害事故。

4.产生毒害气体的反应必须在通风橱内进行操作处理。

5.酸碱及毒性溶液决不可将移液管直接用口吸取，必须用洗耳球来进行。

6.易燃、易挥发和腐蚀性药品不允许在烘箱内烘烤。

7.实验室应设有供一般创伤的处用药品和消防器材（如干粉灭火器，消防砂等）。