无菌室操作规程

检验人员必须学习、掌握各种试剂的性质与危害性，防止中毒、化学烧伤、火灾等事故发生。实验室内应保持空气流通，环境清洁，不得在实验室喝水、就餐及吸烟。

1.无菌室应经常保持清洁卫生，有良好的通风，但要避免灰尘、温度急骤变化。

2.化验员进行基本操作和专业理论学习。

3.进无菌室前必须开紫外杀菌灯照射30－60分钟，关闭紫外灯后再进入工作。

4.进无菌室时，应在缓冲间更换工作服，同时进入的人数不超过三人。任何物品不准入口。

5.无菌室内应备有消毒剂的容器和酒精棉球，被污染的器具应放入消毒缸内。

6.吸取样品时，吸管下端使用前需经火焰灭菌。检测完毕的废培养基需经煮沸30分钟后倒入下水道。

7.工作前后，两手均需用肥皂和清水洗净。

8.每周彻底清扫无菌室一次。