水环式真空泵操作规程

一、启动

1.	经过长期停用的泵在开动之前，必须用手转动联轴器数周，以便证实没有卡住和损坏现象。

2.	打开排气管上的闸阀。

3.	打开进气管上的闸阀。

4.	用闸阀调整由气水分离器向泵送水的水量，以便在所要求的技术规范下运转 , 使功率消耗最小。

5.	调整向填料函的送水量，以使用最少的水量保证填料函的密封性，真空泵在极限真空度下工作时，由于泵内物理作用而发生爆裂声 , 使功率消耗量并不增加。

6.	随着功率消耗的提高而发生的爆裂声，表示泵内发生了毛病，此时泵应停用 , 进行检查。

二、停泵

1.	关闭进水管上的闸阀。

2.	关闭排气管上的闸阀。

3.	关闭电动机。

4.	停止向填料函、气水分离器内进水。

5.	关闭向泵注水的管理阀门。