2011年江苏省安全员c类考试试题及答案

单选题：

1. 湿地地区开挖时，若为人工降水，降至坑底（0.5—1.0米）时方可开挖。

2. 在膨胀土区域开挖时，开挖前要做好（排水工作）。

3. 采用钢筋混凝土灌注桩时，开挖标准是桩身混凝土达到（设计强度后）。

4. 人工开挖土方时，两人的操作间距应保持（1米）。

5. 盾构机头部每天都应检测可燃气体的浓度，做到预测预防和序控工作，并做好（记录台帐）。

6. 基坑（槽）四周排水沟及集水井应设置在（基础范围以外）。

7. 工具管中的纠偏千斤顶应绝缘良好，操作电动高压油泵应（戴绝缘手套）。

8. 出土车应有指挥引车，严禁（超载）。

9. 顶管法顶进长度超过（50米）应有预防缺氧、窒息的措施。

10. 顶管施工时。坑内氧气与乙炔瓶（不得进入坑内）放置。

11. 管道内的照明电信系统一般采用（低压电）。

12. 支撑的安装必须按（开槽支撑先撑后挖）的顺序施工。

13. 支撑的拆除应按（现换支撑后拆除）的顺序施工。

14. 基坑检测基准点不应少于（2个）。

15. 模板及其支架在安装过程中，必须设置（能有效防倾覆的临时固定设施）。

16. 模板安装作业必须搭设操作平台的最小高度是（2.0米）。

17. 扣件式钢管支架高于（4.0米）时设置水平剪刀撑。

18. 在悬空部位作业时，操作人员应（系好安全带）。

19. 基坑（槽）上方堆放模板时的最小距离应在（2.0米）以外。

20. 斜支撑与侧模的夹角不应小于（45°）

21. 钢丝绳末端用绳夹固定时绳夹数量不得少于（3个）。

22. 钢丝绳在破断前一般有（断丝、断股）等预兆，容易检查、便于预防事故。

23. 多次弯曲造成的（弯曲疲劳）是钢丝绳破坏的主要原因之一。

24. 手拉葫芦的起重链条直径磨损超过（10%）应预报废更新。

25. 起重桅杆为立柱式，用绳索（缆风绳）绷紧立于地面。绷紧一端固定在起重桅杆的顶部，另一端固定在地面锚桩上。拉索一般不少于（4）根。

26. 起吊设备时，电动卷扬机卷筒上钢丝绳余留圈数应不少于（3）圈。

27. 起重作业中，除了（动滑轮）外，均可用地锚固定。

28. 地锚拖拉绳与水平角一般以（30°）以下为宜。

29. 使用滑轮的直径，通常不得小于钢丝绳直径的（16）倍。

30. 汽车式起重机约70%以上的翻车事故，是因（超载或支腿陷落）造成的，因此，在使用汽车起重机时应特别引起重视。

31. 汽车起重机的支腿处必须坚实，在起吊重物前，应对支腿加强观察，看看有无陷落现象，有时为了保证安全使用，会增铺垫道木，其目的时（加大承压面积）。

32. 在起重作业中，（禁止）斜拉斜吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

33. 拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订（安全生产管理）协议，明确双方的安全管理责任。

34. 拆除施工采用的脚手架，安全网，必须由（专业人员）搭设，经有关人员验收合格后，方可使用。

35. 拆除施工严禁立体（交叉）作业。水平作业时，各工种间有一定的安全距离。

36. 挖掘机作业结束后，应停放在（坚实、平坦的地带）。

37. 挖掘机在拉铲或反铲作业时。履带距工作面边缘距离应大于（1米），

38. 两台以上挖掘机在同一个地区作业时，前后距离应大于8米，左右距离应大于（1.5米）

39. 不得用推土机推（石灰）。

40. 两台铲运机平行作业时，机间隔不得小于（2米）

41. 打桩机的安装场地应平坦坚实，当地基承载力达不到规定的压应力时，应在履带下铺设路基箱或30㎜厚的钢板其间距不得大于（100）㎜.

42. 压桩机工作时，非工作人员应离机（10米）以外，起重机起吊臂下，严禁站人。

43. 桩锤在试打过程中，操作人员必须在距离桩锤中心（5米）以外监视。

44. 插入式振动器在搬运时应（切断电源）。

45. 移动电焊机时，应切断（电源）。

46. 下列对起重力矩限制器主要作用的叙述那个是正确的。（防止塔机超载。）

47. 塔式起重机的拆装作业必须在（白天）进行。

48. （力矩限制器）能够防止塔机超载，避免由于严重超载而引起塔机的倾覆或折臂等恶性事故。

49. 塔机起重机工作时，风速应低于（6）级。

50. 下列哪个安全装置是用来防止运行小车超过最大或最小幅度的两个极限位置的安全装置？（幅度限制器）

51. 风速仪应安装在起重机顶部至吊具的（最高的位置间的不挡风处）

52. （钢丝绳防脱槽装置）能够防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死或损坏。

53. （吊钩保险）是防止起吊钢丝绳由于角度过大或挂钩不妥时，造成起吊钢丝绳脱钩的安全装置。

54. 风力在（4级）以上时，不得进行塔机顶升作业。

55. 塔机顶升作业，必须使（起重臂）和平衡臂处于平衡状态。

56. 内爬升塔机的固定间隔不得小于（3个）楼层。

57. 施工升降机吊笼内空净高度不得小于（2米）。

58. 施工升降机的（底架）与基础进行连接。

59. 物料提升机附墙架可采用（钢管）与架体及建筑连接。

60. 下列对物料提升机使用叙述正确的是（只准运送物料，严禁载人上下）。

61. 物料提升机的基础浇筑c20混凝土，厚度不得小于（300㎜）.

62. 起升钢丝绳的放出最大工作长度后，卷筒上的钢丝绳至少保留（3圈）。

63. 多塔作业时，处于高位的塔机（吊钩升至最高点）与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于（1.5米）。

64. 物料提升机基础周边（5米）范围内不准挖排水沟。

65. 出现下列哪种情况，吊钩应报废（挂绳处断面磨损量超过原高的10%）。

66. 在脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆（小横杆），用直角扣件扣紧，且严禁拆除，只是因为（横向水平杆是承受竖向荷载的重要受力构件，又是保证脚手架的整体刚度的不可缺少的杆件）。

67. 脚手架作业层的脚手板铺设规定为（应铺满、铺稳、离开墙面不超过120-150㎜）.

68. 脚手架底层部距不应大于（2米）。

69. 高度24米以上的双排脚手架连墙件构造规定为（必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接）。

70. 剪刀撑的设置宽度（不应小于4跨，且不应小于6米）。

71. 剪刀撑斜杆与地面的倾角宜为（45—60°之间）。

72. 运道，斜道的宽度和坡度的规定是（不宜小于1.5米和宜采用1：6）。

73. 双排脚手架横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不宜（大于100㎜）。

74. 当脚手架基础下有设备基础，管沟时，（如果不采取措施，不应开挖）。

75. 脚手架搭设时，应遵守：（一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两件）。

76. 脚手架拆除时必须是（必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业）。

77. 当脚手架采取采取分段分立面拆除时，对不拆除的脚手架（应在两端按规定设置连墙件和横向斜撑装置）。

78. 扣件拎紧抽样检查的数目及质量制定标准为：（连接横向水平杆与纵向水平杆的扣件，每51-91个应抽样5个，不允许存在不合格）。

79. 建筑工程外脚手架外侧采用的全封闭立网，其网目密度不应低于（2000/100㎝2）.

80. 钢模板部件拆除后，临时堆放处与楼层边沿的距离不应小于（1米）。

81. 高度超过（24米）的层次上的交叉作业，凡人员进入的通道应设双层安全防护棚。

82. 建筑施工进行高处作业之前，应进行安全防护设施的（逐项检查）。

83. 悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，必须位于（建筑物）上。

84. 安全防护设施的验收，应具备施工组织与设计及有关验算数据，安全防护设施验收记录。安全防护设施（变更记录及签证）等资料。

85. 雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和（防冻）措施。

86. 坡度大于1：2.2的屋面，防护栏杆应设置（1.5米）高。

87. 栏杆柱的固定及其横杆的连接，其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处，能经受任何方向的（1000N）的外力。

88. 防护栏杆必须由上而下用安全立网封闭，或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于（18㎝）的挡脚板或40㎝的挡脚笆。

89. 电梯井口必须设置防护栏杆或固定栅门；电梯井内每隔两层或最多隔（10米）设置一道安全网。

90. 边长超过（150㎝）的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。

91. 墙面等处的竖向洞口，凡落地的洞口应加装固定式防护门，门栅格的间距不应大于（15㎝）。

92. 下边沿至楼板或底面低于80㎝的窗台等竖向洞口，如侧面落差大于2米时，应加设（1.2米）高的临时防护栏。

93. 位于车辆行驶道旁的洞口，深沟与管道坑，槽所加盖板应能承受不下于当地额定卡车后轮有效承载力（2倍）的荷载。

94. 楼梯脚底部应坚实，不得垫高使用。立梯工作角度以（75°±5°）为宜。

95. 混凝土浇筑时的悬空作业时，如无可靠的安全设施，必须系好安全带并（扣好保险钩），或加设安全网。

96. 悬空作业所用的索具，脚手板，吊篮，吊笼，平台等设备，均需经过（技术鉴定）或验证方可使用。

97. 安装管道时必须有已结构或操作平台为立足点，严禁在安装中管道上（站立或行走）。

98. 各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置（安全门）或活动防护栏杆。

99. 分层施工楼梯口和楼梯段边，必须安装临时护栏。顶层楼梯口应随工程结构进度安装（正式防护栏杆）。

100. 安全带的报废年限为（3—5年）。

101. 在建工程（含脚手架具）周边与10KV外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是（6米）。

102. 施工现场的机动车道与220/380V架空线路交叉时的最小垂直距离应是（6米）。

103. 在隧道内施工，照明电源电压不应大于（36V），在潮湿场所施工，照明电源电压不应大于（24V）。

104. 电焊时严禁借用金属管道，金属脚手架，结构钢筋等金属物搭接代替（导线）使用。

105. 电弧焊焊接时，一旦发生人员及机械事故，应立即（切断电源）。

106. 电石起火时必须用干砂或（二氧化碳）灭火器，严禁用其他灭火器或水灭火。

107. 为防止电焊弧光伤害眼睛，应采取的防护方式是使用（滤光镜）。

108. 在潮湿场所及触电危险性较大的环境，安全电压为（12V）。

109. 根据我国工业企业噪声标准规定，凡新建扩建改建企业允许噪声为（85）分贝。

110. 施工现场的木工作业区，属于（一级动火区域）。

111. 施工现场动火证由（项目负责人）部门审批。

112. （拖拉机）不准进入易燃易爆物品仓库或堆料场装卸作业。

113. 易燃易爆物品仓库的大门应向（外）开启。

114. 气焊使用的乙炔气瓶应当放置在距明火（10米）以外的地方。

115. 冬期施工时氧气瓶瓶颈冻结，应采取（热水解冻法）措施解冻。

116. 焊割作业的乙炔气瓶与氧气瓶两者使用的安全距离是（5）米。

117. 下列物品中，（3）是可燃品。1.石棉瓦2。玻璃3.玻璃钢4.混凝土

118. 冬期施工时，高处作业时要注意（防滑）。

119. 雨季临时道路起拱（4%）。

多选题：

1. 顶管施工主要包括：（1，作业坑设置，后背修筑与导轨铺设2，顶进设备布置，工作管准备3，降水与排水，顶进4，挖土与出土，下管与接头。）

2. 盾构施工过程安全保护措施环节有（1，盾构机进洞，2，盾构机推进开挖，3盾构机出洞）

3. 土方开挖的顺序，方法必须与设计工况相一致并遵循下列原则：（1.开挖先撑2.先撑开挖3.分层开挖4.严禁开挖。）

4. 基坑开挖过程中如何排水？（1，在坑底设集水井2，沿坑底周围或中央开挖排水沟，3，把水引入集水井4，然后用水泵抽出5，抽出的水应予以引开，严防倒流。）

5. 扣件式钢管模板支架立杆底部通常应设置（1，底座2，通长木垫板）

6. 钢管不得使用的瑕疵有（1，严重锈蚀2，严重弯曲3，压扁4，裂纹）

7. 起重吊装作业中使用的吊钩，吊环，其表面光滑，不能有（1.剥裂2.刻痕3.锐角4.接缝5，裂纹）。

8. 几台千斤顶同时作业时，就注意的事项有（1，服从统一指挥2，动作一致3，保证同步顶升4，确保同步降低）

9. 塔机爬升过程中，禁止进行下列哪些动作?(1,起升2，变幅3，回转4，起升和回转5，起升和变幅)

10. 起重机的拆装作业应在白天进行，当遇到（1，大风2，浓雾 3，雨雪）停止作业。

11. 操作塔式起重机严禁（1.拔桩2.斜拉，斜吊3，顶升时回转4，提升重物自由下降）

12. 一字形，开口形脚手架连墙件设置做了专门的规定，它们是（1.在脚手架的两端必须设置连墙件2，端部连墙件竖向间距不应大于建筑层高，并不应大于4米（两步））

13. 使用旧扣件时，应遵循以下原则：（1，有裂缝。变形的严禁使用2，出现滑丝的必须更换）。

14. 在脚手架使用期间，严禁拆除（1，主节点处的纵向横向水平杆2，连墙件3，纵横向扫地杆）

15. 临边防护栏杆的上杆应符合下列哪些规定？（1，离地高度1.0米—1.2米，2，承受外力1000N）

16. 悬空作业应有牢靠的立足处，并必须视具体情况配置（1，栏杆2，防护栏网）

17. 下列关于临边防护栏杆的规定，哪些是正确的？（1，防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成2，下杆离地高度0.5—0.6米3，上杆离地高度为1.0—1.2米）。

18.  进行交叉作业，（1，楼层边口2，脚手架边缘3，通道口。）

19. 以下对落地的竖向洞口的防护措施是正确的（1，加装开关式的安全门2，加装工具式的安全门3，使用防护了栏杆，下设挡脚板4，加装固定式的安全门。）

20. 进行模板支撑和拆卸时的悬空作业，以下几点是正确的，（1，严禁在连接件和支撑上攀登上下，2严禁在同一垂直面上装，拆模板3，支设临空构造物模板时，应搭设支架或脚手架4，模板上留有预留洞口时，应在安装后将洞口覆盖5，拆模的高处作业，应配置登高用具或搭设支架）。

21. 在下列部位进行高空作业时必须设置防护栏杆。（1基坑周边2.雨篷边3，挑檐边4，无外脚手架的屋面及楼层周边5，料台及挑平台周边）

22. 建筑施工中通常所说的建筑“三宝”是指（1安全帽 2安全带3安全网）

23. 安全网由以下部分组成：（1，网体 2，边绳 3，系绳 4，筋绳）

24. 架空线路可以架设在（1，木杆 2钢筋混凝土杆上。）

25. 自然接地体可利用的地下设施有（1，钢筋结构体2，金属井管3，金属水管4，铠装电缆的钢铠）。

26. 36V照明适用的场所条件是（1，高温2，有导电灰尘，3，灯高低于2.5米）。

27. 施工现场电工的职责是承担用电工程的（1，安装2，巡检3，维修4，拆除）。

28. 没有采取相应安全措施，下列（1，制作，加工和储存易燃易爆危险品的房间内2，储存易燃易爆危险品的储罐和容器3，带电设备4，刚涂刷过油漆的建筑构件和设备5，盛过易燃液体而未进行彻底清洗处理过的容器）不允许焊割作业。

29. 气瓶的安全使用应注意（1，防止气瓶受热2.正确操作3，气瓶使用到最后应留有余气，以防止混入其他气体或杂质而造成事故4，加强气瓶的维护，5，气瓶使用单位 不得自行改变充装的品种，擅自更换气瓶的颜色标志。）

判断题：

1. 电缆头的拆除与装配必须切断电源后方可进行作业。（对）

2. 流沙的发生于动水压力有关，动水压力系指地下水在渗流时受到颗粒的阻力，同时水对相应地产生一种反作用力，这一反作用力就称为动水压力。   对

3. 当动水力 等于或大于土的浸水重度，处于悬浮状态，此时土的抗剪强度为零，土颗粒就随着渗流的水一起流动，这种现象就称为流砂。     对

4. 钢丝绳可以任意选用，且超负荷使用.        错

5. 当拆除工程对周围相邻建筑安全可能产生危险时，必须采取相应的保护措施，必要时应对建筑内人员进行撤离安置。   对

6. 在拆除作业前，施工单位应检查建筑内各类管线情况，不需确认全部切断后方可施工。 错

7. 当临街的被拆除建筑与交通道路的安全距离不能满足要求时，必须采取必要的安全措施。  对

8. 在拆除工程中发现不明物体，应停止施工，采取相应的应急措施，保护现场并应及时向有关部门报告。   对

9. 拆除管道及容器时，必须查清残留物的种类，化学性质，采取相应措施后，方可进行拆除施工。  对

10. 在行驶或作业中，除驾驶室外，装载机任何地方均严禁乘坐或站立人员。 对

11. 铲运机上、下坡道时，应低速行驶，不得中途换挡，下坡时不得空挡滑行。  对

12. 搅拌机作业中，当料斗升起时，严禁任何人在料斗下停留或通过。 对

13. 搅拌机在作业期间较长地区使用时，可用支腿将支架支起。  错

14. 司机在任何人发出的紧急停止信号，均应服从。   对

15. 动臂式和尚未附着的自升式塔机，塔机身上不得悬挂标语牌。  对

16. 用钢丝绳做物料提升缆风绳时，直径不得小于9.3㎜    对

17. 风力在四级以上时，塔机不得进行顶升作业。   对

18. 暴风雪及台风过后，应对高处作业安全设施逐一检查。  对

19. 对邻近的人与物有坠落危险性的其他竖向孔，洞口，均应予以覆盖或加以防护，并有固定其位置的措施。  对

20. 防护棚搭设或拆除时，应设警戒区，并应派专人监护，可以上下同时拆除。  错

21. 悬挑式钢平台的搁置点与上部拉结点。宜设置在脚手架等施工设施上。  错

22. 井子架与施工用电梯和脚手架与建筑物通道的两侧边，必须设置防护栏杆。对

23. 需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。  对

24. 需要三相四线制配电的电缆线路可以采用四芯电缆外加一根绝缘导线代替。  错

25. 施工现场停，送电时操作顺序是：送电时，总配电箱—分配电箱---开关箱。停电时：开关箱---分配电箱----总配电箱。

26. 一般场所开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不大于30毫安，额定漏电动作时间不应大于0.1秒。        对

27. 乙炔瓶在运输或使用过程中严禁水平放置。 对

28. 禁止在乙炔瓶上放置物件，工具或缠绕悬挂橡皮管及焊割炬等。  对

29. 焊件进行临时点固时严禁由配合焊工作业的人员进行。   对

30. 氧气瓶应设有防振圈和安全帽。  对

31. 用人单位不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。

32. 在一、二、三级动火区域进行焊接作业，焊工必须持操作证动火作业。  错

33. 施工现场应当设置消防通道，消防水源，配备消防设施和灭火器材，现场入口处要设置明显标志。  对

34. 大雪过后，必须清理脚手架和施工现场的雪。   对

35. 使用中的气瓶可以在烈日下暴晒，可以离高温区较近，但距明火不应小于10米 。 错

36. 每个气瓶上套两个防振圈，当气瓶受到撞击时，能吸收能量，减轻振动并有保护瓶体标志和漆色不被磨损的作用。  对

案例分析题：

1. 某建筑工地将挖基坑的土放在离基坑10米以外的一道砖砌围墙，围墙的外侧是一所小学操场，土堆高于围墙。一场大雨过后，一天，小学生课余操场上活动中，突然围墙倒塌，将正在围墙边玩耍的4名小学生压死在围墙底下。

判断下列对或错：

一． 挖机堆土不应堆在围墙边 。 对

二． 小学生不应在围墙边玩耍 。  错

三． 挖土单位违反操作规程    。       错

四． 挖基坑基槽应按规定堆土  。       对

2. 某建筑工地进行主体施工，搭设脚手架外侧未挂设密目式安全网，当日风很大，张某从楼底下经过，突然从五楼楼板边缘处掉下一块1米长4㎝×6㎝的方木，正好击中张某头部（未戴安全帽），经医院抢救无效死亡。

一．主要是风太大风吹落方木所致。     错

二．脚手架外侧未按规定挂设密目式安全网。    对

三．张某违章未戴安全帽。                    对

四．违反高处作业中物料均应堆放平稳的规定。  对

以上信息均可参考建筑培训网首页下方的考试题库，里面有历年的考试试题仅供参考。

赞同