第一部分基础知识

一、单项选择题，每题所给的选项中只有一个正确答案。本部分第1至80题。每题1分，共80分。
    1《烟花爆竹安全与质量》(GB 1063 89)规定，烟花爆竹产品应存放在专用危险品库。库房应通风干燥，库房温度不得超过    度。    f    )
    A．35    B．25    C．30 D．20    、
    2．某安全评价机构为一个生产经营单位出具虚假证明，并取得2万元的非法所得，依据《安全生产法》除了对该评价机构进行处罚外，对其直接负责的主管人员，可以    。(  )
    A．罚款5万元人民币    B．撤销评价资质
    c罚款10万元人民币    D．给予批洋教育及处分
    3道化学火灾、爆炸指数评价中，MPDO表示    。    (  )
    A．最大工作日损失    B．最大可能财产损失
    c最大可能工作日损失    D．最大财产损失
    4．比较两基本事件，若Lj之相关的割集阶数相同，则两事件的结构首要系数由他们的——决定。    (  )
    A．出现的次数  B．出现的位置  c．出现的时间    D．重要的程度
    5．剧毒化学品经营企业销售剧毒化学品，应当记录购买单位的名称、地址和购买人员的姓名、身份证号码及所购剧毒化学品的品名、数量、用途。该记录应当至少保存    。(    )
  A．三个月    B．半年    c．一年    D．三年
  6牛产经营单位从事生产经营活动应具备的安全生产条件是：必须遵守《安全生产法》的有关规定和其他有关安全生产的法律、法规，加强安1牟=生产管理，建立、健全安全生产责任制度，    ，确保安全生产。    （  ）
  A．榨制安全生产事故    B．评价安全生产条件
  c．防止和减少生产安全事故    D．完善安全生产条件
  7．以下选项中不属于生产经营单位的主要负责人对本单位安全牛产工作应负的职责是
——。    (  )
  A．保证本单位安全生产投入的有效实施
  B．严格遵守本单位安全生产责任制
  c．监督、检查本单位的安全生产工作，消除安全事故隐患
  D．组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案
  8．危险化学品的运输实行    制度，运输企业必须具备的条件由国务院交通部门规定，任何单位和个人不得邮寄或者在邮件内夹带危险化学品。    (    )
  A．统一管理    B．资质认定    c．统一控制    D．统一审批
  9．根据《安全生产法》的规定，单位和个人在生产安全事故调查处理中的义务是不得
    对事故的依法调查处理。    (  )
    A．阻挠和干涉    B．干扰和阻止    c．阻挠和抵制    D．干扰和阻止
10．《烟花爆竹劳动安全技术规程》(GB 11652--1989)规定，烟火药，半成品，成品堆垛高度应为    。

| 选项 | 成品与半成品 | 烟火药 | 成箱成品 | 货架离地面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ≤1.2 | ≤1.6 | ≤1.8 | >0.6 |
| B | ≤1.5 | ≤l | ≤2.5 | >O 3 |
| C | ≤1.4 | ≤1.2 | ≤2.2 | >O．4 |
| D | ≤1.3 | ≤1.4 | ≤2．O | >0.5 |

(  )

11．根据《煤矿建设项目安全设施监察规定》，设计或者新增的生产能力在    万吨／年以上的井工煤矿建设项目，由国家煤矿安全监察局负责设计审查和竣工验收。    (    )
    A．80    B．100    C．120 D．150
    12．下列不属于电气火灾灭火器的是    。    (    )
    A．干粉灭火器    B．二氧化碳灭火器
    c．泡沫灭火器    D．1211灭火器
    13．《特种设备安全监察条例》规定的特种设备共包括    类设备。    (  )
    A．四类    B．五类    c．七类    D．八类
    14．在距坠落高度基准面    以上的高卒作业，必须佩戴安全带或设置安全网、护栏等防护设施。    (  )
    A．2m    B．1m    C．1．5m D．3m
    15．疏散用的事故照明，其最低照度不应低于    。    (    )
    A．0．21x    B．O．31x    C．OAK D．0．51x
    16．运行中压力容器的检查主要包括哪三个方面    。    (    )
    A．操作压力、操作温度、液位    B．化学成分、物料配比、投料数量
    c．工艺条件、设备状况、安全装置  D．压力表、安全阀、液位表
    17．下列    安全评价方法属于定性安全评价方法。    (    )
    A．马尔可夫模型分析    B．因素图分析法
    c．统计图表分析法    D．易燃、易爆、有毒重大危险源评价法
    18．故障假设分析方法是一种对系统工艺过程或操作过程的    分析方法。  (    )
    A．经验性    B．创造性    c．系统性    D．权威性
    19．1986年，我国建立了    的    核事故应急管理体制，由国防科学技术工业委员会为牵头单位，在国务院设立国家核事故应急协调委员会。    (    )
    A．国家和核电厂，两级    B．国家、地区和核电厂，三级
    c．国家、省(自治区、直辖市)、市(地、盟)和县，四级
    D．国家、省(自治区、直辖市)、市(地、盟)、县和核电厂，五级
    20．危险是指    。    (  )
    A．系统中存在导致发生不期望后果的可能性超过了人们的承受程度
    B危险环境、危险条件、危险状态、危险场所、危险人员、危险因素
    c．人员伤亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的事件
    D．危险是人们对事物的具体认识
    21．安全生产管理工作应该做到    ，通过有效的管理和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态。    (    )
  A．管理为主    B．以人为主
  c．预防为主    D．采取措施为主
  22．下列情况不属于认定工伤的情况是    。    (    )
  A．在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的
  B．在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡，或者在48小时内抢救无效死亡的
  c．在上下班途中，受到机动车事故伤害的
  D．患职业病的
  23．1961年吉布森提出了事故是一种不正常的或不希望的能量释放，    ．的能量是构成伤害的直接原因。    (    )
  A．控制    B．各种形式    c．一种形式    D．危险
  24．泄漏物控制属于哪个一级要素?    (    )
  A．应急响应    B．现场恢复    c．应急策划    D．应急准备

25．用最小径集表示的故障树等效图的标准形式中，顶上事件与最小径集的连接门是一
  。    (  )
  A．或门    B．与门    c．条件或门    D．条件与门
  26．在进行预先危险性分析时，泵等噪声、振动的危险等级是——。    (    )
  A．I    B．Ⅱ    C．Ⅲ    D．Ⅳ
  27．以下不属于安全技术措施的是    。    (    )
  A．工艺控制    B．物质隔离    c．防火措施    D．特种作业人员的培训
  28．原因一后果分析方法(ccA)是把“顺推”特点和——“逆推”特点融为一体的方法。    (    )
    A．事件树，故障树B．事故树，事件树c．故障树，事件树D．故障树，事故树
    29．人员可靠性分析方法中，可用    相关类似方法，判断人失误的产生条件。
    (  )
  A．检查表    B．系统分析    c．概率分析    D．后果分析
  30．作业条件危险性评价中，危险分值在20～70之间的危险程度是——。    (    )
  A．稍有危险，或许可以接受    B．可能危险，需要注意
  c．显著危险，需要整改    D．高度危险，需要立即整改
  31．石油化工企业采用架空电力线路进出厂区的总变配电所，应布置在——。(    )
  A．远离厂区的区域    B．厂区内适当位置
  C．厂区边缘    D．厂区围墙外
  32．评价结果与评价结论的关系是一  。    (    )
  A．因果关系    B．整体与部分的关系
  c．输入与输出的关系    D．并列关系
  33我国一般将事故应急救援体系中的事故应急救援预案分为——。    (    )
  A．3级    B．4级    c．5级    D．6N
  34．评价单元的划分属于安全评价程序中的——一。    (    )
  A．准备阶段    B．危险、有害因素的识别与分析
  c．定性定量评价    D．提出安全对策
  35．根据易燃液体闪点高低，依据《危险货物分类和品名编号》GB 6944--1986，将其按闪点分为3类，其中第2类中闪点液体的闪点范围满足——。    (    )
    A．28℃≤闪点~<60"C    B．23~C~<1习点≤28℃
    c．一18℃≤闪点≤23℃    D．一18cC≤闪点≤28℃
    36．列入我国国家标准中的常见毒物有——种，其中I级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级各有一
  种。    (    )
  A．56，13，25，12，6    B．58，L4，26，12，6
  C．56，13，26，12，5 D．58，14，27，12，5
  37．下列安全生产管理的原则中，一——属于系统原理的原则。    (    )
  A．反馈原则    B．能级原则    c．监督原则    D．动力原则
  38．根据类推原理，已知系统事故发生率JP和事故损失严重度s，就可利用风险率R与 P、s的关系求的风险率R为：——一。    （    ）
  A．R=P／S    B．R=PS    C．R=S／P D．R=PS+P／S
  39．安全现状评价应全面收集所需信息资料，采用合适的——安全分析方法进行危险因素识别，给出量化的安全状态数值。    (    j
    A．统计    B．整体    c．系统    D．特定
    40．重大危险源是指——一地或者临时地生产、——、使用或者贮存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元(包括场所和设施)。    (    )
    A．定期，搬运  B．长期，搬运  c．定期，加I D．长期，加工
    41．从事使用高毒物品作业的用人单位应当至少每——对高毒作业场所进行一次职业中毒危害因素检测；至少每——进行一次职业中毒危害控制效果评价。    (    )
    A．三个月，一年B．二个月，半年c．一个月，半年D．六个月，二年
    42．以下    评价方法主要用于设备和机器故障的分析，也用于连续生产工艺。(    )
    A．安全检查表法B．预先危险分析c．故障树法    D．故障类型及影响分析
    43．如果工作场所潮湿，为避免触电，使用手动式电动工具的人应——。    (    )
  A．站在铁板上操作    B．站在绝缘板上操作
  c．穿防静电鞋操作    D．不需配备任何防护装置
  44．下列    属于安全管理对策措施。    (    )
  A．建立健全企业安全生产责任制    B．提高企业安全生产防护措施
  C．对关键生产环节或危险、有害的关键设备进行安全评价
  D．提高生产设备科技含量，加强设备的本质安全化
  45任何场所的消防通道内，都要装置    。    (  )
  A．防火标语及海报    B．出路指示灯及照明设备
  c．消防头盔和防火服装    D．灭火器材
  46．    是评价机构安全评价工作的核心，表明了评价机构从事安全评价工作的发展方向和行动纲领。    (  )
  A．安全评价过程控制方针    B．安全评价过程控制目标
  c．安全评价报告的编制    D．纠正预防措施
  47．我国于1990年lO月由国防科学技术工业委员会批准发布了类似美国军用标准MIL—STD一885B的军用标准    。    (  )
  A．《系统安全大纲要点》    B．《系统安全性通用大纲》
  c．《系统安全工程手册》    D．《军用通信设备及系统安全要求》
  48．“矽肺”中的“矽”指    元素。    (  )
  A．硅    B．铜    c．碳    D．碘
  49．《防静电事故通用导则》GB 12158—1990中指出，存在静电引爆危险的场所，所有属静电导体的物体必须    。    (  )
  A．绝缘    B接地    c．隔离    D屏蔽
  50．顶上事件发生概率    最大的最小割集概率。    (    )
  A．大于    B．小于    c等于    D．不确定
  51．在装置安全评价中，不宜使用    评价方法。    (  )
  A．安全检查表    B．故障类型及影响分析
  c．HAZOP法    D．危险指数法

52．以下关于DOW火灾、爆炸危险指数的评价目的，错误的是    。    (  )
  A．对火灾、爆炸和反应性事故的预期损失进行定性
  B确定可能引起事故发生或使事故扩大的装置
  c．向有关部门通报潜在的火灾、爆炸危险性
  D．使有关人员及工程技术人员了解各工艺部门可能造成的损失，以此确定减轻事故严重性和总损失的有效途径
    53．危险是事故可能性与事故危险性的结合，所以    。    (    )
    A．事故的可能性增大1倍，危险就增大l倍
    B．事故的严重性增大l倍，危险就增大1倍
    c．随着事故可能性或严重性的增加，危险在增加
    D．当事故严重性相同时，危险与事故可能性无关
    54．在故障树的计算过程中，属于同一割集中的基本事件，这些事件的    相同。(    )
  A．概率重要系数    B．基本事件重要系数
  c．结构重要系数    D．故障事件重要系数
  55．引用日本劳动省六阶段安全评价方法对某装置单元进行安全评价，其点数为20，则该单元危险度等级为    。    (  )
    A．1级，高度危险    B．2级，须结合周围情况与有关设备进行评价
    c．3级，低度危险    D．4级，无危险
    56．下面属~：HAZOP分析工艺参数中概念性的参数的是    。    (    )
    A．压力    B．时间    c．次数    D．混合
    57．下列对该逻辑图描述正确的是    。    (  )

A．表示A事件发生且满足条件B B寸，c事件才发生
    B．表示A事件发生或者满足条件c时，B事件才发生
    c．表示B事件发生且满足条件c时，A事件才发生
    D．表示B事件发生且满足条件A时，c事件才发生
    58．运用预先危险性分析法分析系统危险时，为了衡量危险性的大小及其对系统破坏程度，将各类危险性划分为4个等级，分别是    。    (  )
    A．致命的，严重的，临界的，可忽略的
    B．低的，主要的，严重的，灾难性的
    c．安全的，临界的，危险的，灾难性的
    D．不可接受的，不合要求的，可控制的，可接受的
    59．ICI蒙德法中，在燃烧极限附近进行工艺反应和其他操作，只能靠装置保持燃烧极限以外的可靠性，危险系数取    。    (  )
    A．50    B．75    C．100 D．120
    60．进行建设项目安全验收评价依据的设计文件是项目    。    (    )
    A．可行性研究报告    B．建议书
    c．施工图设计    D．设计说明书
    61．锅炉的安装、改造、维修的施工单位，应当在施工前将拟进行的锅炉的安装、改造、维修情况，以书面告知锅炉所在地的    质量技术监督局。    (    )
  A．省级    B．市级    c．乡级    D．国家级
  62．安全评价过程控制体系的核心是对安全评价过程的    ，整个体系的运行都是围绕着安全评价工作开展的。    (    )
  A．目标控制    B．进度控制    c．质量控制    D．文件管理
    6 3l——的明确为培训需求的确定、信息沟通的渠道与方式、文件的编写与管理等若干环节的实施与保持提供基本的框架。    (    )
  A．安全评价过程控制方针    B．安全评价过程控制目标
  c．安全评价过程控制原则    D．组织机构与职责
  64．《常用化学危险品贮存通则》GB 15603—1995中规定，贮存易燃、易爆化学危险品的建筑，必须安装    。    (  )
    A．自动报警装置  B．自动灭火系统  c．避雷设备  D．监控系统
    65．下列关于“事故树”的说法正确的是    。    (  )
    A．在事故树中凡能导致顶上事件发生的基本事件的集合称为割集
    B在事故树中凡能导致顶上事件发生的基本事件的集合称为最小割集
    c．在事故树中凡是不能导致顶上事件发生的最低限度基本事件的集合称为径集
    D．在事故树中凡是不能导致顶上事件发生的最低限度基本事件的集合称为最小径集
    66．我国现行伤亡事故的统计指标之一为千人死亡率，它表示在某时期内，平均每千名
    中，因事故造成的死亡人数。    (    )
  A．正式工人    B．全体人员    c．在职职52 D．全部职工(含离退休人员)
  67．建设项目的安全验收评价所用的评价方法主要是    。    (    )
  A．事故树分析    B．预先危险陛分析
  c．安全检查表    D．火灾、爆炸危险指数评价方法
  68．火灾危险环境分为21区、22区、23区，它们分别指    。    (    )
  A．有可燃液体、有可燃粉尘或纤维、有可燃固体
  B．有可燃粉尘或纤维、有可燃液体、有可燃固体
  c．有可燃粉尘或纤维、有可燃固体、有可燃液体
  D．有可燃固体、有可燃粉尘或纤维、有可燃液体
  69．煤矿特种作业人员必须按国家有关规定培训合格，取得    。    (    )
  A．操作资格证书    B．操作资格上岗证书
  c．作业资格证书    D．培训资格证书

70．因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产的价值，属于    损失。
    (  )
  A．直接经济    B．间接经济    c．经济    D，事故
  71．专项安全评价是在    进行的安全评价。    (    )
  A．系统寿命前期    B．系统寿命期内
  c．系统寿命末期    D．系统有效寿命期内
  72．根据《安全生产违法行为行政处罚办法》规定，生产经营单位未经依法批准，擅自生产、经营、储存危险物品的，责令停止违法行为或者予以关闭，没收违法所得，并按照规定处以罚款，下列罚款措施正确的是    。    (    )
  A．违法所得lO万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款
  B．违法所得5万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款
  c．违法所得10万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下罚款
  D．违法所得5万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下罚款
    73，不属于《安全带》GB 6095—1985要求必须使用的安全带和绳制作材料的是    。(    )
    A．锦纶    B．维纶    c．蚕丝料    D．腈纶
    74．事故预防PDCA循环的基本过程不包括    。    (    )
    A．计划    B，实施    c．检查    D．避免
    75．在采用通风排气对策措施来防火防爆时，通风方式一般宜采用    。    (    )
    A．机械通风    B．自然通风    c．局部通风    D．分时通风
    76．下列关于致命度分析，说法错误的是    。    (    )
    A．对于特殊危险的故障类型，可采用致命度分析方法
    B．故障致命度有四个等级
    c．致命度分析方法的正确性与数据、信息量的多少无关
    D．致命度指数表示元件运行106小时(次)发生的故障数
    77．国家对下列    企业不实行安全生产许可证制度。    (    )
    A，危险化学品  B．机械加52    C．矿山    D．建筑施工
    78．安全技术措施等级顺序原则要求遵循的具体原则中的首要原则是    。  (    )
    A．预防    B．隔离    c．消除    D．警告
    79．建设项目    进行安全验收评价。    (  )
    A．在项目建设过程中    B．在项目试生产之前
    c．在项目试生产正常后，正式投产之前    D．在项目正式投产之后
    80．不符合危险化学品储存安全与储运安全要求的是    。    (    )
    A．爆炸物品、一级易燃物品、遇湿易燃物品、有毒物品按防火防爆安全要求露天存放
    B．未经批准不得随意设置危险化学品贮存仓库
    c．按《危险货物的运输包装通用技术条件》进行危险化学品包装
    D．根据危险化学品特性分类分库贮存
    二、多项选择题，每题所给的选项中有两个或两个以上正确答案，少答或多答均不得分。本部分第81~100题，每题2分，共40分。
    1．职业病是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触等因素而引起的疾病。    （  ）
    A．粉尘    B．噪声振动    c．其他有毒、有害物质  D．放射性物质
    2．根据《安全生产法》，下列    属于从业人员的义务。    (    )
    A．报告安全隐患    B．在作业过程中严格遵守本岗位安全生产规章制度
    c．学习安全知识，提高安全技能
    D．正确佩戴和使用劳动防护用品
    3．从事使用高毒物品作业的用人单位，在申报使用高毒物品作业项目时，应当向卫生行政部门提交    。    （  ）
  A．职业卫生操作规程    B．职业中毒危害控制效果评价报告
  c．职业中毒事故应急救援预案    D．职业卫生管理制度
  4．下述——建设项目必须进行安全预评价。    (    )
  A．国家规定的港口大中型基本建设项目
  B．散粮筒仓码头及筒仓
  c．港口危险货物装卸码头    D．石油化工码头及罐(库)区
  5安全色是指传递安全信息含义的颜色，包括    。    (    )
  A．红色    B．蓝色    c．绿色    D．黄色
  6．在有毒作业分级原则中，有毒作业分级的指标分别是    。    (    )
  A．毒物危害程度级别    B．有毒作业劳动时间
  c．毒物浓度超标倍数    D．有毒作业场所的作业环境
  7．美国的格雷厄姆和金妮研究了人们在潜在危险环境中的危险性，将作业条件的危险性作为因变量，    作为自变量，确定了它们之间的函数式。    (    )
    A．事故或危险事件发生的可能性    B．危险严重程度
    c．暴露于危险环境的频率    D．暴露于危险环境的时间
    8．按照评价类型的不同，作业指导书分为    等。    (    )
    A．安全预评价作业指导书    B．安全验收评价作业指导书
    c．安全现状评价作业指导书    D．专项安全评价作业指导书
    9．企业职工伤亡事故分类，将物的不安全状态主要分为    类。    (  )
    A．生产(施工)场地环境小良    B．防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷
    c．设备、设施、工具、附件有缺陷  D．个人防护用品、用具缺少或有缺陷
    lO海因里希于1936年提出应用多米诺骨牌原理来阐述伤亡事故的因果顺序。经过一些专家多年的发展，这些顺序因素(骨牌的内涵)是指    。    (    )
  A．社会环境和管理    B．人为失误(或过失)
  c．不安伞行为和不安全状态    D．意外事件    E．伤亡(后果)
  儿安全评价过程控制的重要意义有    。    (    )
  A强化安全质量管理，提高安全评价工作质量水平
  B．有利于安全评价规范化、法制化及标准化的建设和安全评价事业的发展
  C．使安全评价在安全生产工作中发挥更有效的作用
  D．有利于安全评价机构管理层实施系统和透明的管理

12．安全评价应贯穿于工程、系统的整个生命周期的    阶段。    (    )
  A．设计    B．建没    c．调试    D．运行    E．退役
  13．根据我国安全评价的实际情况，下列    项属于专项安全评价。    (    )
  A．汽车制造厂安全评价    B．煤矿安全评价    c．非煤矿…安全评价
  D．危险化学品安全评价    E．地下热井专项安全评价
  14．在D()W火灾、爆炸指数评价法中，选择恰当上艺单元的重要参数有    。  (    )
  A．物质系数、资金密度    B．工艺单元中危险物质的数量
  c．导致火灾、爆炸事故的历史资料  D．操作压力与操作温度
  E．对装置操作起关键作用的设备
  15．下列属于直击雷防护的主要措施有    。    (    )
  A避雷针    B．避雷线    c．避雷网    D．避雷带
  16定性分级方法划分的故障等级，下列表述正确的是    。    (    )
  A．1级、致命性、可造成死亡或系统损坏
    B．Ⅱ级、严重性、刈造成严重伤害、严重职业病或主要系统损坏
    c．Ⅲ级、临界性、可造成轻伤、轻职业病或次要系统损坏
    D．Ⅲ级、危险性、可造成轻伤、轻职业病或次要系统损坏
    E．Ⅳ级、可忽略性、不会造成伤害和职业病，系统不会受到损坏
    17．通过预先危险性分析，能达到以下    目的。    （  ）
    A．大体识别与系统相关的主要危险  B．鉴别产生危险的原因
    c．预测事故出现对人体及系统产生的影响
    D．判定已识别的危险性等级，并提出消除或控制危险性的措施
    螺．下列说法错误的是    。    （  ）
    A相比较的两事件仅出现在基本事件个数不等的若干最小径集中
    B．一个基本事件的概率重要度大小主要取决于它本身的概率值大小
    c．顶上事件发生的概率小于最大的最小割集概率，大于最小的最小径集的概率
    D．对偶树的最小割集就是原故障树的最小径集
    E．割集中任意基本事件不发生，顶上事件也有可能发生
    19．下列逻辑运算错误的是    。    （  ）
    A．(A+B+c+D)+(A+B+c+D)=0
    B．A+(B+C+D)=AB+AC+AD
    c．A+(A‘B•c•D)=A•(A+B)•(A+c)•(A+D)
    D．(A+B+c+D)•(A+B+c+D)’=O
    E．(A•B•c-D)’=A’•B’•c’•D’
    20．下列关于作业条件危险性评价法表述正确的是    。    （    ）
    A．影响危险性的主要因素有3个，可用公式D：LEC表示
    B．打分时，可见实际上不可能发生的情况的分数指定为0．1
    c．在危险环境下每月暴露一次的分值为6
    D．此评价方法主要是根据经验打分，有一定的局限性
    E．是一种作业的局部评价，不能普遍使用
第二部分综合应用
    一、论述题(共1题，20分)
    请叙述安全评价的原理、原则。
    二、场景及案例分析(共l题．40分)
    天然气处理站是石油天然气生产中重要的生产装置，其主要任务是在一定的温度、压力下，将天然气中的重组分及其杂质脱出。
  工艺流程图如图6—3所示。
  工艺流程简介：
  原料气以0．2—0．3MPa、25℃进人生产分离器进行气液分离，然后经压缩机两极增压至3．0MPa、150~C后，经空冷器冷却至50℃、水冷换热器冷却至30％，以气液混相状态进入压缩机出口分离器，分理出的凝液经节流降压后输至液烃分离器。脱水后的天然气以2．5MPa、30℃经膨胀机增压端增压至4．0MPa、62℃，进水冷换热器降温至30 ℃后进入三股流换热器，与初级吸收塔塔顶低温外输干气及来自低温分离器经节流降压后的低温液相换热，降温至

4&C进入低温分离器。低温分离器顶部气相以4．OMPa、一40℃进入膨胀机降压至1．3MPa、一80℃；低温分离器底部液相以1．3MPa、-64℃进入三股流换热升温至25℃后去分馏装置。经膨胀机膨胀制冷后的低温气体以1．3MPa、-80℃进入初级吸收塔顶部。脱乙烷塔塔顶气以1.3MPa、O℃进初级吸收塔底部。初级吸收塔塔顶气以1．3MPa、一80％进三股流换热器升温至21℃，再与液化气塔塔底轻油换热升温至32℃，作为合格产品外输。初级吸收塔塔底液相进入脱乙烷塔顶部。产品采用敞开式装车外运。
  问题：
  (1)简述安全评价程序。
  (2)请对该天然气处理站进行危险有害囚素辨识与分析

三、安全评价模拟题(共1题，40分)
  某车间使用的热水器如下图所示，该热水器使用煤气作燃料，装有温度和煤气开关连锁装置。当水温超过规定温度时，连锁动作将煤气关小，如果发生故障，则通过泄压安全阀放出热水。热水器工作示意图如图6-4所示。

问题：(1)预先危险性分析法是一种很苇要的安全评价方法，论述此方法的分析步骤、目的。(2)用预先危险性分析法对这个热水器进行安全评价，并做出预先危险性分析表。

- 第一部分基础知识

一、单项选择

| l | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | lO | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A | C | A | C | D | B | B | A | B | C | C | C | A | D | A | B | A | B | A |
| 2l | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| C | B | B | ^ | B | B | D | A | A | B | C | C | C | B | C | C | A | B | C | B |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| C | D | B | A | B | 4 | B | A | D | 4 | C | A | C | C | A | D | C | C | C | A |
| 6l | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| B | C | D | C | A | C | C | A | A | A | B | A | D | D | B | C | B | C | C | A |

二、多项选择

| l | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABCD | ABCD | ABCD | ACD | ABCD | ABC | ABC | ABCD | ABCD | ABCDE |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ABCI) | ABDE | BCDE | ABCDE | ABCD | ABCE | ABCD | ABCE | ABCE | ABDE |

第二部分综合应用
    一、论述
    请叙述安全评价的原理与原则。
    要点提示：
    (1)定义：将安全评价的思维方式和依据的理论称为安全评价原理；
    原理：相关性原理、类推原理、惯性原理和量变到质变原理。
    ①相关性原理：是指一个系统，其属性、特征与事故和职业危害存在着因果的相关性。这是系统因果评价方‘法的理论基础。
    ②类推原理：“类推”又叫“类比”。类推原理是人们经常使用的一种逻辑思维方式，常用来作为推出一种新知识的方法。它是根据两个或两类对象之间存在着某些相同或相似的属性，从一个已知对象据有某个属性来推出另一个对象具有此种属性的一种推理过程。
    ③惯性原理：任何事物在其发展过程中，从过去到现在以及延伸至将来，都具有一定的延续性，这种延续性称为惯性。利用惯性可以研究事物或评价系统的未来发展趋势。
  ④量变到质变原理：任何一个事物在发展变化过程中都存在着从量变到质变的规律。在评价一个系统的安全时，也都离不开从量变到质变的原理。
  (2)原则：科学性、公正性、合法性、针对性。
  二、场景及案例分析
  问题．
    (1)简述安全评价程序。
    (2)请对该天然气处理站进行危险有害因素辨识与分析。
    要点提示：
    (1)简述安全评价程序。
    安全评价程序主要包括：准备阶段；危险、有害因素辩识‘j分析；定性定量评价；提出安全对策措施；形成安全评价结论及建议；编制安全评价报告。
  ①准备阶段。

明确被评价对象范围，收集国内外相关法律法规、技术标准及工程、系统的技术资料。
  ②危险、有害因素辨识与分析。
  根据被评价的工程、系统的情况，辨识和分析危险、有害因素，确定危险、有害因素存在的部位、存在的方式、事故发生的途径及其变化的规律。
  ③定性、定量评价。
  在危险、有害因素辨识和分析的基础上，划分评价单元，选择合理的评价方法，对工程、系统发生事故的可能性和严重程度进行定性、定量评价。
  ④安全对策措施。
  根据定性、定量评价结果，提出消除或减弱危险、有害因素的技术和管理措施及建议。
  ⑤安全评价结论及建议。
  简要地列出主要危险、有害因素的评价结果，提出工程、系统应重点防范的重大危险因素，明确生产经营单位应重视的重要安全措施。
  ⑥安全评价报告的编制。
  依据安全评价的结果编制相应的安全评价报告。
  (2)请对该天然气处理站进行危险有害因素辨识与分析。
  1)火灾爆炸危险因素。
  天然气站在连续性生产过程巾，天然气、液化气、稳定氢烃等易燃易爆工程物料的干燥、分离、过滤、增压、降温、液化以及储运等工艺状态以及设备设施的状况构成发生火灾爆炸事故的基础条件。
  ①制造、安装及检修缺陷。
  站场各储运气、液态可燃介质的动力设备及塔器制造不合格，安装、检修不当，焊接有缺陷，密封损坏等原因导致开裂损坏或密封失效。
    各储运气、液态可燃介质的系统管阀及设备附属管阀的本体、焊缝及密封什因存在缺陷而损坏。特别是高压天然气管道，压力较高，管道焊缝和阀门出现缺陷的危险性较大，如果不能严格控制焊接、安装质量，可能发生泄漏，导致重大的火灾爆炸事故发生。
  ②腐蚀损坏。
  系统储运的气、液态可燃介质中含硫、含水，可造成设备、管路和阀门腐蚀损坏。
  ③系统憋压损坏。
  高效旋流分离器、再生器分离器和低温分离器等设备可能囚下述因素造成系统憋压：分离器内部堵塞造成流层不畅；操作不当；抵押用户站停车或用量骤减。系统憋压若不能及时发现，严重时可能导致系统设施损坏。
    因上述原因造成的设备设施损坏均可导致可燃介质泄漏，遇火源引起火灾爆炸事故。
  ④低温损坏。
  低温分离器、低温换热器以及膨胀机等设备及配套管阀储运-80℃低温液态可燃介质，可发生如下低温损坏。
    低温设备和管路选材不当，发生低温断裂损坏；液态可燃介质放空人火炬线，可能因大量汽化降温造成火炬线及管架承受很大的温度应力而引起断裂损坏；液态可燃介质积聚汽化可形成高速气流，对管路弯头、法兰造成腐蚀损坏。
    低温损坏常可造成低温液态可燃介质泄漏，低温液态介质一旦泄漏，会发生急剧汽化，达到爆炸极限，遇火源引起火灾爆炸事故。
    ⑤加热炉火灾爆炸。
    加热炉是明火危险源之一，炉管在高温下可能发生烧穿损坏；原料气中的介质可能造成炉管f葑蚀损坏；炉管、弯头材质选错或连接部位有缺陷可能造成开裂损坏；操作流程倒错等均可能造成漏气。
  ⑥机泵泄漏危害。
  液化气回流泵出口压力1 3MPa，导热油泵介质温度可达280℃；天然气压缩机和膨胀机的操作压力达3MPa，膨胀机内液态天然气介质温度为一80％。各机泵的安装、检修及操作不当等可造成部件和机械密封损坏泄漏。其中若液化气、天然气的泄漏量较大，会形成“蒸汽云”。
    可燃介质机泵泄漏，遇火源可引起泵房内火灾，液化气、天然气泄漏严重时出现“蒸汽云”爆炸。因室内引起火灾较难扑救，一旦发生事故，可能酿成严重后果。
    ⑦氢烃和液化气装车危险。
    氢烃产品采用敞开式装车，操作不当或积聚故障可能导致泄漏，装车现场可能与车辆电器打火、排气管火星及产品液流静电、人体静电和其他明火而起火。
  ⑧电气、仪表。
  站场电气设备可能因接地设施失效，线路绝缘损坏，短路，接点接触不良，设备和线路、照明不符合防爆要求等原因引起电打火；电动仪表可能因能量集聚产生并泄放火花。
  ⑨自动控制及连锁保护。
  调节法等仪表出现故障，错误显示或动作。自动控制系统及连锁保护系统功能出现故障，可造成压缩机、脱乙烷塔、脱丁烷塔、吸收塔以及其他设备的温度、压力、流量、液面的仪表指示失真，町能导致超压、超温、操作失控、物料溢出等后果，进而引发火灾爆炸。
  ⑩可燃气体报警器。
  站场各部位应装设可燃气体报警器，如未装设或虽装设但失灵，可能导致泄漏的可燃气体聚集，不易发现，延误可燃气体泄漏事故的处理时机，导致火灾爆炸事故。
  2)管理因素。
  ①正常生产时期，人员在工艺操作中违反操作规程，倒错流程；在站场易燃易爆区私动明火；在站场易燃易爆区使用非防爆工具；进入装置人员着装不符合防静电要求，产生人体静电。
  ②检修作业，施工者不严格执行有关检修规程，不坚持动火制度，安全措施不力，系统吹扫不净等。
  3)机械伤害。
    站场有天然气压缩机、导热油泵、膨胀机、液化气回流泵等转动设备，这些设备具有转速加高、结构复杂等特点，易发生机械故障，转动设备调试、检修时存在着机械伤人、设备损坏等事故。    
    4)高处坠落。
    站场各塔高度较高，人员在操作、巡检、检修作业中，有发生滑跌、坠落的危险。
    5)灼烫及冻伤。
    ①站场存在的高温设备，加热炉、导热炉等等，在设备及附属管道出现损坏，保温层破坏以及操作不当时，人员有被高温介质喷出烫伤和高温介质灼伤的危险。
    ②站场制冷设备，低温分离器等中存在低温液化天然气，在生产、储运过程中，可能因操作不当，设备、管阀故障等原因意外泄漏，发生急剧汽化降温，造成人员冻伤事故。
  6)其他危害。
  ①防雷、防静电接地。
  站场设备和建(构)筑物的防雷、防静电接地设施的设置和配备不合格，致使发生雷击和静电放电，可能导致设备设施损坏和火灾爆炸事故。
  ②意外停电。
  站场应供配电系统及电器故障发生意外停电，会导致停工停产，处理不当还可能造成设备，设施及部件损坏，甚至引发火灾爆炸、窒息中毒等其他事故。

三、安全评价模拟
  要点提示：
  (1)预先危险性分析法是一种很重要的安全评价方法，论述此方法的分析步骤、目的。
  预先危险性分析的步骤：
  ①通过经验判断、技术诊断或其他方法调查确定危险源，对所需分析系统的生产目的、物料、装置及设备、工艺过程、操作条件以周围环境等，进行充分详细的了解。
    ②根据过去的经验教训及同类行业生产中发生的事故情况，对系统的影响、损坏程度，类比判断所要分析的系统中可能出现的情况，查找能够造成系统故障、物质损失和人员伤害的危险性，分析事故的可能类型。
    ③对确定的危险源分类，制成预先危险性分析表。
    ④研究危险因素转变为危险状态的触发条件和危险状态转变为事故的必要条件，并进一步寻求对策措施，检验对策措施的有效性。
    ⑤进行危险性分级，排列出重点和轻、重、缓、急次序，以便处理。
    ⑥制定事故的预防性对策措施。
    预先危险分析的目的：
    ①大体识别与系统有关的主要危险；
    ②鉴别产生危险的原因；
    ③预测事故出现对人体及系统产生的影响：
    ④判别已识别的危险性等级，并提出消除或控制危险性的措施。
    (2)用预先危险分析法对这个热水器进行安全评价，并做出预先危险分析表。
    该热水器的危险因素主要存在于以下几个方面：水压高、水温高、煤气等。可能带来的后果有热水器爆炸、烫伤、火灾、火灾爆炸、煤气中毒等。预先危险性分析表如下：

表1热水器预先危险性分析表

| 危险 因素 | 触发事件 | 现象 | 形成事故的原因事什 | 事故模式 | 事故后果 | 危险等级 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水压高 | 煤气连续燃烧 | 有气泡产生 | 安全阀失灵 | 热水器爆炸 | 人员伤亡，财产损失 | Ⅲ | 装爆破板、定期检查安全阀 |
| 水温高 | 煤气连续燃烧 | 有气泡产生 | 安全阀失灵 | 水过热，形成大量高温水蒸气 | 烫伤 | Ⅱ | 装爆破板、定期检查安全阀 |
| 煤气 | 火嘴熄火煤气阀开，煤气泄漏 | 室内煤气浓度升高 | 有火花产生 | 火灾爆炸 | 人员伤亡，财产损失 | Ⅲ | 火源和煤气阀装连锁，定期检查通风、安装气体检测器 |
| 煤气 | 火嘴熄灭，煤气阀开，煤气泄漏 | 室内煤气浓度升高 | 人在室内 | 煤气巾毒 | 人员伤害 | Ⅱ | 火源和煤气阀装连锁，定期检查通风、安装气体检测器 |
| 燃烧不完全 | 排气口关闭 | 室内CO浓度升高 | 人在室内 | 煤气中毒 | 人员伤害 | Ⅱ | 安装CO检测器，报警器定期检查通风 |
| 火嘴 着火 | 火嘴附近有町燃物 | 火嘴附近着火 | 火嘴引燃 | 火灾 | 人员伤亡，财产损失 | Ⅲ | 火嘴附近改为耐火构造，定期检查可燃物 |
| 排气r] 高温 | 排气u部分关闭 | 排气口附近着火 | 火嘴连接燃烧 | 火灾 | 人员伤害，财产损失 | Ⅱ | 排气口温度过高时关闭煤气阀、排气几改为耐火构造 |