第一部分基础知识

一、单项选择题。每题所给的选项中只有一个正确答案。本部分第1至80题，每题1分，共80分。
    1．生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程，但未造成重大事故，应    。    (  )
  A．追究刑事责任    B．给予教育批评和处分
  c．给予警告    D．扣发奖金
  2．国家对危险化学品经营实行    制度。    (    )
  A．专营    B．许可证    、  c．审批    D．调控
  3．生产、储存、使用剧毒危险化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置进行一次安全评价。    (  )
    A．每一年    B．每三年    c．每二年    D．每四年
    4．根据《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》，安全生产管理应建立机制。    (  )
    A．奖励与惩罚  B．安全长效    c．短期安全    D．安全监督
    5．《安全生产法》是综合规范安全生产法律制度的法律，它适用于    ，是我国安全生产法律体系的核心。    (  )
  A．所有人员    B．所有工作
  c．工厂和矿山企业    D，所有生产经营单位
  6．进行行政处罚的决定时，有三种不同的行政处罚程序，即    。    (    )
  A．一般程序、特殊程序和听证程序
  B．简易程序、一般程序和完整程序
  c简易程序、一般程序和听证程序
  D．一般程序、特殊程序和取证程序
  7．《烟花爆竹劳动安全技术规程》(GB 11652--1989)规定，药物干燥时，严禁用明火直接烘烤药物，烘房温度不得超过    。    (  )
    A．60％    B．70~C    C．50％D．40~C
    8．安全评价资质管理由现行安全评价类别管理调整为按    管理。    (    )
    A．地区分类    B．地域分类    c．业务分类    D．行业分类
    9．《作业场所安全使用化学品公约》的发布机构是    。    (    )
    A．国际劳工组织大会    B．联合国
    c．国际标准化组织    D．世界卫生组织
    10．根据《安全生产法》，国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行    制度。
 (    )
  A．监控    B．报废    c．淘汰    D．限制
  11．下列关于灭火器及喷水灭火系统说法不正确的是    。    (    )
  A．干粉灭火器适用于扑灭可燃固体(如木材、棉麻等)、可燃液体(如石油、油脂等)、可燃气体(如液化气、天然气等)以及带电设备的初期火灾，是目前国内外油类火灾基本的扑救方式
    B．泡沫灭火器适用于扑灭A类(木材、棉麻等固体物质)和B类(石油、油脂等可燃液体)的初期火灾
    c．自动喷水灭火系统是一种固定自动灭火系统，它具有自动灭火和自动报警功能
    D．细水雾灭火系统灭火效率高，同时对环境无影响，它能够替代卤代烷等对环境有破坏的灭火器
    12．下列关于危险化学品运输过程中的安全技术说法错误的是    。    (    )
    A．托运危险物品必须出示有关证明，到指定的铁路、交通、航运等部门办理手续
    B．运输爆炸、剧毒和放射性物品，应指派专人押运，押运人员不得多于2人
    c．运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管应装阻火器，并悬挂“危险品”的标志
    D．蒸汽机车在调车作业中，对装载易燃、易爆物品的车辆，必需挂不少于2节的隔离车，并严禁溜放
    13．矿山企业，在采掘工作面的进风流中，下列空气成分不符合要求的是    。 (    )
    A．氧气浓度不低于10％    B．二氧化碳浓度不超过O．5％
    c．一氧化碳浓度不超过0．0024％D．二氧化硫浓度不超过O．0005％
    14．《烟花爆竹安全与质量》(GB 1063—89)规定，烟花爆竹产品存放时，产品堆垛高度不得超过    m，货架高度不得超过    m。    (    )
    A．1 5、1．2    B．2．0、1．85    C．1．8、1．5 D．2．5、2．0
    15．下列现象中哪一个不是锅炉缺水事故的现象    。    (    )
    A．水位报警器发出低水位警报    B．水位表内看不到水位，表内发白发亮
    c．过热蒸汽温度下降    D．锅炉排烟温度上升
    16．锅炉水位是保证供汽和安全运行的重要指标，操作人员应不断地通过    监视锅内的水位。    (  )
    A．压力表    B．安全阀    c．水位表    D．温度表
    17．防爆型煤矿安全监控设备之间的信号传输必须是    。    (    )
    A．本质安全型信号    B．数字模拟信号
    c．电子模拟信号    D．脉冲电子信号
    18．根据《建筑设计防火规范》(GBJ 16—87 2001)，生产场所根据生产类别分为甲类、乙类、丙类、丁类、戊类五个火灾危险性类别。其中，甲类、乙类火灾危险性生产场所的厂房耐火等级必须达到    级。    (  )
    A．一、--    B．二、三    C．Z．D．三
    19．1962年4月，美国公布了第一个有关系统安全的说明书    ，对与该计划相关的承包商从系统安全的角度提出了要求，这是系统安全理论首次在实际中应用。    (    )
    A．宇宙飞船系统安全工程    B．海军弹道导弹系统安全工程
    C．陆军弹道导弹系统安全工程    D．空军弹道导弹系统安全工程
    20．机械工厂安全性评价采用    、进行打分赋值予以评价。    (    )
    A，作业条件危险陛评价法    B．安全检查表
    C，危险指数方法    D，定量风险评价法
    21，我国《消防法》和《企业事业单位专职消防队组织条例》规定，火灾危险性较大的单位应设    。    (  )
  A，公安消防队    B．企业专职消防队
  c．义务消防队    D．企业兼职消防队
  22．下列哪项不属于安全生产检查的方法    。    (    )
  A．常规检查    B．安全检查表法
  c．记录检查法    D．仪器检查法
  23．职工有下列哪种情形，应当视同工伤    。    (    )
  A．患职业病    B．自残或者自杀
  c．职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发
    D．因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的
  24．安全评价程序主要包括    。    (  )
  A．危险、有害因素识别，危险度评价和安全对策措施及建设
  B．是针对某一项活动或场所，以及一个特定的行为、产品、生产方式、生产工艺或生产装置等存在的危险、有害因素进行的专项安全评价
  c．准备阶段，危险、有害因素辨识与分析，定性定量评价，提出安全对策措施，形成安全评价结论及建议，编制安全评价报告
    D生产经营单位是生产或生产储存、销售剧毒化学品的企业，评价所形成的安全评价报告则是上级主管部门批准其获得或保持生产经营营业执照所要求的文件之一
    25．一般工艺危险是确定事故损失大小的主要因素，    项不属于其内容。  (    )
    A．物料处理与运输    B．通道
    c．放热化学反应    D．负压操作
    26．危险因素是指    。    (   )
    A．能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素
    B．能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素
    c．根据定性、定量评价结果，提出消除或减弱危险、有害因素的技术和管理措施及建设
    D．系统中存在导致发生不期望后果的可能性超过了人们的承受程度
    27．目前我国还没有建立完善的事故应急救援体系，事故的应急救援工作也还没有专门机构负责。《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》对事故应急救援体系的建立提出了要求：在现有的安全生产监督管理体制基础上，用    年的时间，分    步建立国家级生产安全应急救援体系。    (    )
    A．2，2    B．3，3    C．2，3 D．3．2
    28．安全评价应贯穿于工程、系统的设计、建设、    和    整个生命周期的各个阶段。    (      )
    A．改造，退役  B．运行，退役  c．运行，终结  D．改造，终结
    29．事故是人们在实现其目的的行动过程中，    、迫使其有目的的行动暂时或永远终止的一种意外事件。    (    )
    A．偶然发生的  B经常发生的    c．很少发生的    D．突然发生的

30．安全系统工程是以——和——事故为中心，以识别、分析、评价和控制系统风险为重点，开发、研究出来的安全理论和方法体系。    (    )
    A．预测，控制  B．管理，控制  c．预测，预防  D．管理，预防
    31．对生产经营单位，通过安全现状评价查找其存在的危险、    ，确定其    ，提出合理的安全对策和建议。    (    )
    A．有害因素，程度    B．危险源，程度
    C．有害因素，类D．危险源，类型
    32．类比推理的结论是或然性的，为了提高结论的可靠性，下列说法不正确的是___(    )
    A．尽量多地列举两类对象的共性
    B．两类对象的共性愈本质，则推出的结论愈可靠
    c两个对象的共性与类推的属性间有本质必然的联系，则结论愈可靠
    D．任何共性只要与类推的属性有联系，就能令结论更可靠
    33．对露天的采矿场，下列说法正确的是    。    (    1
    A．最大的危害是可能产生的粉尘
    B．最大的危害是由于边坡不稳定发生的滑坡
    c．大爆破时人员在矿场外是绝对安全的
    D．大爆破时的点炮人员必须撤到采场外
    34．下列——项不属于人本原理中动力原则的动力。    (    )
    A．物质动力    B．精神动力    c．信息动力    D资源动力
    35．在《企业职工伤亡事故分类》中，人的不安全行为分为    大类。    (    )
    A．11    B．12    C．13 D．14
    36．下列属于常用的危险辨识方法的是    。    (    )
    A．分析材料性质和生产条件分析方法  B．经验分析法
    c．风险指数矩阵法    D．重大危险源辨识法
    37．工业有毒物质的危害程度在《职业性接触毒物危害程度分级》(GB 5044--1985)中分为4级，以下正确的是    。    （  ）
    A．Ⅰ级一重度危害、Ⅱ级一高度危害、Ⅲ一中度危害、Ⅳ一轻度危害
    B．Ⅰ级一极度危害、Ⅱ级一高度危害、Ⅲ中度危害、Ⅳ一轻度危害
    c．Ⅰ级一极度危害、Ⅱ级一重度危害、Ⅲ一中度危害、Ⅳ一轻度危害
    D．Ⅰ级一重度危害、Ⅱ级一中度危害、Ⅲ一低度危害、Ⅳ一轻度危害
    38．在设计总平面布置时，应留有足够的防火问距。间距应以    作为中心线。(    )
    A．建筑物    B．公路    c．铁路    D．居民楼
    39．根据社会经济现象的内在联系，用某一时期、地区、部门或单位的实际比例，推算另一类时期、地区、部门或单位有关指标的方法，是    。    (    )
    A．平衡推算法  B．代替推算法  c．因素推算法  D．比例推算法
    40．当安全技术与经济收益发生矛盾时，应优先考虑安全技术上的要求，并按一定的安全技术措施等级顺序选择安全技术措施，其中首选措施    。    (    )
  A．间接安全技术措施    B．直接安全技术措施
  c．指示性安全技术措施    D．安全教育措施
  41．在安全防护装置的设置的原则中以操作人员所站立的平面为基准，凡高度在
  以内的各种运动零部件应设防护。    f    )
  A．1．2m    B．1．5m    C．2m D．2．5m
  42．下列安全色中，表示注意和警告的是    。    (    )
  A．红色    B．黄色    c．绿色    D．蓝色
  43．以下各种评价方法中属于定量评价力法的有    。    (    )
  A．故障类型及影响分析    B．事件树分析
  c．共同原因分析    D．预先危险性分析
  44．危险和可操作性研究的基本过程是1．2    为引导，对过程中工艺状态的变化(偏差)加以确定，找出装置及过程中存在的危害。    （    )
    A．操作步骤    B．工艺参数    c．引导词    D．事故发生的原因
    45．道化学火灾、爆炸指数评价中，基本最大可能财产损失与安全措施补偿系数的乘积为——。    (  )
    A．最大可能工作日损失    B．最大町能财产损失
    c．实际最大可能财产损失    D．最大财产损失
    46．以下说法错误的是    。    (  )
    A．一阶最小割集中出现的所有基本事件结构重要度大于所有高阶最小割集中基本事件的结构重要系数
    B．两事件结构的重要度系数大小由它们出现的次数决定，出现次数大的系数大
    c．相比较的两事件仅出现在基本事件个数不等的若干最小径集中
    D．用最小割集判别基本事件结构重要度顺序与最小径集判别结果一样
    47机械工厂安全性评价分级，采用千分制分级法按设备、设施安全状态和管理效果分为特级安全级、安全级、临界级、不合格。请选出临界级的评分范围    。    (  )
    A．300～500分    B．600～800分
    C．500~800分    D．400～700分
    48．根据评价对象的工艺特征和类型，    适用于机械、电气系统的安全评价。(    )
    A．道化学评价法    B危险和可操作性研究
    c．故障类型和影响分析法    D．预先危险性分析法
    49．所有基本事件的发生概率都等于    时，概率重要系数等于结构重要系数。(    )
    A．1／2    B．1／3    C．1／4 D．1
    50．在安全评价中以    作为衡量安全与危险的标准。    (    )
    A．可接受的危险B．社会允许的危险c．固有的危险D．现实的危险
    51下面    危险源属于第一类危险源。    (    )
    A．有毒物质    B．集聚人群    c．建筑物    D．高速公路上浓雾茫茫
    52．下列不属于导致瓦斯事故主要原因的是    。    (    )
    A．N风不足    B．瓦斯异常突出
    c．静电火花、机械摩擦火花、冲击产生火花
    D．井巷没有支护、支护不及时或支护不合理
    53．易燃物料与液体的存放必须    。    (  )
    A．与其他化学物品一起存放    B．储放危险品仓库内
    c．放在车问方便取用的角落    D．放在室外

54．下列应建立专职消防队的是    。    (    )
    A．运动场    B．民用机场    c．商场    D．地下商场
    55．本质安全型防爆电器不论是正常工作或是故障状态下都是安全的，因为其故障放电能量低于工作环境中可燃气体的    点火能量。    (    )
  A．最低    B．最高    c．正常    D．普通
  56．下列有关漏电保护器的说法，正确的是    。    (    )
  A漏电保护器既可以用来保护人身安全，还可用来对低压系统或设备的对地绝缘状况起到监督作用
    B．漏电保护器安装点以后的线路不可以对地绝缘
    c．漏电保护器安装点以后的线路可以对地绝缘
    D．漏电保护器在日常使用中，不可在通电状态下按试验按钮来检验其是否灵敏可靠
    57．生产安全是    相互协调、保持最佳秩序的一种状态。    (    )
    A．人一物一环境B．人一机一环境c．人一机一系统D．人一物一系统
    58．    是为已经完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。    (    )
    A．检查表    B，记录    c．管理手册    D．评价资料
    59．通过安全评价，可确定系统存在的危险源及其分布部位、    ，预测系统发生事故的    和严重度，进『Iii提出应采取的安全对策等。    (    )
    A．种类，时间  B数目，时间  C．数目，概率  D．种类，概率
    60．下列    不属于安全评价的意义。    (    )
    A．安全评价有助于加强我国的安全立法工作
    B．安全评价是安全管理的一个必要组成部分
    c．有助于安全投资的合理选择
    D．有助于提高生产经营单位的安全管理水平
    61．故障假设分析方法中，对于复杂工艺过程，要尽可能将其    。    (    )
    A．简化    B．综合    c分解    D．结合其他办法
    62．作业条件危险性洋价法适用于评价具有潜在危险的作业环境进行作业的    。(    )
    A．危险程度    B．后果    c．事故概率    D．事故条件
    63．人员可靠性分析技术可用来识别和改进PSFS，从而减少    。    (    )
    A．事故发生概率B．事故后果    c．人、物失误机会  D．机器失误机会
    64．冲击波伤害、破坏作用准则有：超压准则、冲量准则、超压一冲量准则等。准则认为，只要冲击波超压达到一定值时，便会对目标造成一定的伤害或破坏。    (  )
  A．超压    B．冲量    c超压一冲量    D．动能
  65．作业条件危险性评价表中，危险性分值>320的情况是    。    (  )
  A．可能危险，需要注意    B．稍有危险，或许可以接受
  c．显著危险，需要整改    D．极其危险，不能继续作业
  66．概率分析评价的3个组成步骤中，不包括    。    (  )
  A．辨识引发事件    B．对已辨识事件发生的后果及概率建模
  c．对危险性进行量化分析    D．评价已发生事故的影响
  67．故障假设分析中，评价结果不包括    。    (  )
  A．提出的问题  B．回答可能的后果  c．条件    D．安全措施
  68．HAZOP分析中，分析对象通常是由装置或项目的    确定的。    (    )
  A．组织者    B．记录员    c．操作人员    D．负责人
  69火灾、爆炸危险指数方法中，当温度超过    ℃时，物质系数要修正。  (  )
  A．50    B．60    C．70 D．80
  70．易燃和不稳定物质的数量主要讨论单元中易燃物和不稳定物质的数量‘j    的关系。    (    )
  A．储存方式    B．毒性    c．化学活性    D．危险性
  71．下列说法不正确的是    。    (  )
  A．工艺单元危险系数包括一般工艺危险系数和特殊工艺危险系数
  B计算混合物的工艺单元危险系数时，只需考虑可燃性粉尘的系数
  c．如果物质系数MF是按照工艺单元中的易燃液体来确定的，就不要选择与可燃性粉尘有关的系数
    D．计算工艺单元危险系数中各项系数时，应选择物质在工艺单元中所处的最危险状态
    72．在进行预先危险性分析时，对于危险程度“灾难性的”的系统，应采取    以下措施。    (    )
  A．予以排除或采取控制措施    B．立即采取防范措施
  c．予以果断排除并进行重点防范
  D．停止运行，立即整改直至危险程度降至较安全的等级
  73．下列逻辑运算正确的是    。    (  )
  A．((A+B)’)’=A+B    B．(A+B)•(A+B)’=(A+B)2
  c．(A+B)+(A+B)’=O    D．A•(A+B)=2A+AB
  74．物质系数(MF)是表述物质在燃烧或发生其他化学反应引起的火灾、爆炸时释放
    大小的内在特性，是一个最基础的数值。    (    )
  A．能量    B．毒性    c．污染物    D．气体
  75．故障等级是指，根据    对系统或子系统影响程度的不同而划分的等级。(    )
  A．故障影响    B．故障危险度  c．故障类型    D．故障风险率
  76．在加热炉供风子系统中，风机停机，造成炉内降温停产，其故障等级应属于  级。
    (  )
    A Ⅰ　　B．Ⅱ    c．Ⅲ    D．Ⅳ
    77．下列埘该逻辑图描述正确的是    。    (    )

A．表示B和c两事件同时发生时，或者满足条件b时，A事件才发生
    B表示B和c两事件同时发生时，还必须满足条件b时，A事件才发生
    c．表示B和c任一事件单独发生时，还必须满足条件h时，A事件才发生
    D．表示B和c任一事件单独发生时，或者满足条件b时，A事件才发生
    78．《烟花爆竹安全与质量》(GB1063—89)规定，爆竹产品爆炸时最大声级不得大于——dB。    (  )

A．150    B．130    C．140    D．120
    79．以下    内容不是PHA表格包括的内容。    (    )
    A．各工艺过程的工艺参数
    B．提出消除或控制危险的对策，在危险不能控制的情况下，分析最好的预防损失的方法
    c，参照同类产品或类似的事故教洲及经验，查明分析单元可能出现的危险
    D．划分整个系统为若干子系统
    80．对某危险化学品生产单位HCI精馏塔进行安全评价，最好采用    评价方法。
    (    )
  A．安全检查表法    B．HAZOP分析法
  c．故障类型和影响分析法    I)．事件树法
  二、多项选择题。每题所给的选项中有两个或两个以上正确答案。少答或多答均不得分。本部分第81~100题．每题2分。共40分。
    1．乙炔瓶内气体严禁用尽，必须留有不低于0．05MPa的剩余压力的原因是    。
    (  )
  A．防止混入其他气体    B．防止混入杂质
  C．防止压力过低    D．防止压力过高
  2．DOW火灾爆炸指数可以对以下    场所进行评价。    (    )
  A．炸药库    B．乙烯储存罐区
  C．盐酸储罐D．二氧化碳钢瓶库房
  3．进行预先危险性分析时，在确定出消除或控制危险性的措施以后，分析人员应该进行以下    工作。    (  )
  A．研究危险因素转变为危险状态的触发条件和危险状态转变为事故(或灾难)的必要条件，并进一步寻求对策措施，检测对策措施的有效性
  B．进行危险性分级，排列出重点和轻、重、缓、急次序，以便处理
  c．指定事故(或灾难)的预防性对策措施
  D．与操作人员一起讨论如何完善有关的应急处理规程
  4．预评价阶段危险有害因素的辨识应侧重于    。    (    )
  A．物的不安全因素    B．人的不安全因素
  c．环境的不良影响    D，管理缺陷
  5．下列逻辑运算正确的是——。    (    )
  A．B+B+B+B=B
  B．(A•R•C•D)’=A’•B’•C’•D’
  c．((A+B+c+D)’)’=A•(B•c•D)
  D．A•(B•C•D)=(A•B)•(c•D)
  6．根据安全技术措施等级顺序原则，应遵守的具体原则有    。    (    )
  A．消除    B．预防    c．控制
  D．隔离    E．连锁    F．警告
  7．承压元件最常见的破裂形式有    。    (    )
  A．韧性破裂    B．脆性破裂    c．疲劳破裂
  D．腐蚀破裂    E．蠕变破裂
  8．安全生产管理的原理有    。    (  )
    A．系统原理    B．人本原理    c．封闭原理    D．预防原理
    F．强制原理
    9．安全评价机构所产生的记录具有的功能是    。    (    )
    A．安全评价过程控制体系文件的组成部分
    B．安全职能活动的反映和载体
    c，验证评价过程控制体系运行结果是否达到预期目标的主要依据
    D．促进评价工作的有序进行，提高安全评价工作的效率
    E安伞评价质量管理记录为采取预防和纠正措施提供了依据
    10．《烟花爆竹劳动安全技术规程》(GB 11652—1989)规定，搬运烟火药的运输车辆应使用    。    （    )
    A．汽车  B板车  c．手推车  D．三轮车  E．畜力车
    Ii．下列    理论属于事故致因理论。    (  )
    A．规范反馈理沦    B．事故频发倾向论
    c．能量转移理论    D．灾变预测法
    12．可接受风险是指在规定的    内达到的最佳可接受风险程度。    (    )
    A性能    B．事件    c．时间    D．成本范围
    13安全评价报告内部评审是保证安全评价报告质量的一个重要环节，其主要内容包括——等。    (  )
    A．报告的格式是否符合要求    B．报告文字是否准确
    c．报告的依据是否充分    D．报告的对策措施是否切实可行
    E．报告的评价方法的选择是否适当
    14．常用的危险指数评价方法有    。    (    )
    A化上厂危险等级指数法    B．道化学火灾、爆炸危险指数法
    c危险度评价    D．蒙德法
    15．2002年6月29  ，中华人民共和国第70号主席令颁布了《安全生产法》，规定矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目应进行    。    (  )
  A．安全评价    B．重大危险源评价
  c．安全条件论证    D．环境影响评价
  16机械工，一安全性评价包括    几个方面。    (  )
  A．作业环境评价B．人为因素评价c．综合管理评价D．危险性评价
  17．牛产爆破器材工厂的厂房建筑必须符合国家有关规范的规定，并根据所生产爆破器材的种类和性能，设置相应的    安全设施。    (    )
  A通风    B避雷    c．降温    D．防火、防爆    E．防潮
  18．  方人民政府主要领导人和政府有关部门正职负责人，对下列    特大安全事故的防范、发生，依照相应法律和法规的规定负有领导责任。    (    )
  A．特大火灾事故B．特大交通事故c．山体滑坡特大安全事故
  D特大建筑质量安全事故  E．煤矿和其他矿山特大安全事故
  19对爆炸器材的储存，下列选项错误的是    。    (    )
  A．领取《爆炸物品储存许可证》
    B可以将爆破器材分发给符合条件的承包户或个人保存

c．性质相抵触的爆破器材，必须分库储存；库房内空间足够可同时存放其他物品
    D严禁无关人员入库区；严禁在库区吸烟和用火
    E．发现爆破器材丢失、被盗，必须及时报告所在地公安机关
    20．批准承担职业健康检查的医疗卫生机构的人民政府卫生行政部门是    。(    )
    A．省级    B市级    c．县级    D．国家级    E．地区级
第二部分综合应用
    一、论述题(共l题，2()分)
    论述安全评价机构如何保障安全评价质量。
    二、场景及案例分析(共1题，35分)
    某年1月24日10点左右，在某路段发生特大汽车追尾事故，造成5人死亡、5人受伤，其中一辆运输车上装载的有毒化工原料泄漏。事故发生在某高速自北向南方向的距某市14km处，前方4辆汽车相撞，其中一辆面包车上3人当场死亡，另一辆挂重庆车牌的运输车被撞坏，造成车上2人死亡、1人受伤，运输车装载的15t四氯化钛开始部分泄漏。四氯化钛是一种有毒化工原料，挥发快，有刺激，对皮肤、眼睛会造成损伤，大量吸人可致人死亡。事故现场恰逢小雨，此物质遇水后起化学反应，产生大量有毒气体。某市、某县有关领导闻讯后立即赶赴现场，组织公安、消防及附近群众200余人，对泄漏物质采取土掩埋处置措施。
  问题：
  (1)危险化学品事故往往造成重大人员伤亡和财产损失，因此，国家于2004年出台《危险化学品安全管理条例》，对危险化学品的分类、储运条件作了规定。请简述危险化学品分类。
    (2)简述危险化学品运输车辆的安全要求。
    (3)简述危险化学品公路运输的安全要求。
    三、安全评价模拟题(共1题，45分)
    氧气充装生产需要的原料是液态氧，充装站一般不具备生产液态氧的能力，为了满足生产需要，需外购。
    充装生产是连续的工作过程，在连续过程中管道内物料工艺参数的变化，反映了设备的状况。生产工艺为：购入的低温液态氧，由厂家的专用运输槽车将其送至低温液体储罐内(标定压力为0．8MPa)，充装时，缓缓开启低温液氧泵(吸人压力为0．4MPa，排出压力为16．5 MPa)，低温液态氧被压缩至高压汽化器(最高工作压力为16．5MPa，其出r_I温度低J：环境温度5℃)内受热、升温、汽化成为高压、高纯度(99．5％以。卜)的气态氧，并经高压管道输送至高压气体充装台。通过气体充装台的卡具分别装入氧气瓶内。工艺流程如图6—2所示：
  问题：
  (1)简要介绍HAZOP法，并论述其特点和应用范围；
  (2)划分评价单元，并应用HAZOP法进行评价分析，作出HAZOP分析表，得出评价

模拟题(三)

第一部分基础知识

一、单项选择

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | B | A | B | D | C | A | D | A | C | D | B | A | B | C | C | A | A | D | A |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3l | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| B | D | C | C | C | A | C | B | D | C | A | D | B | D | B | B | B | C | D | B |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| A | B | A | C | C | C | C | C | A | A | A | D | B | B | A | A | B | B | C | A |
| 6l | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 6q | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| C | A | C | A | D | D | C | D | B | D | B | C | A | A | C | B | C | A | A | C |

二、多项选择

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABC | AB | ABCD | AC | AD | ABDEF | ABCDE | BDF | ABCDE | ABC |
| 1l | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| BC | ACI) | ABCDE | ABCD | AC | ACD | ABCDE | ABDE | BC | AD |

第二部分综合应用

一、论述 
论述安全评价机构如何保障安全评价质量。 
要点提示： 
安全评价机构应根据安全评价相关法律法规及规定的要求，结合实际情况，在建立并完善质量管理的基础上，制定安全评价过程控制文件，明确岗位职责，从制度上保证安全评价质量得到有效控制。 
(1)风险分析。安全评价机构根据委托方的要求、自身的业务能力和业务范围，分析、预测承担评价项目的风险程度，策划评价过程，确定实施评价项目的可行性。 
(2)实施评价。按照安全评价导则和本机构确定的目标，组建评价项H组，实施安全评价过程控制，按照要求完成安全评价工作。 
(3)报告审核。评价依据资料的完整性、危险有害因素识别的充分性、评价方法的适用性、对策措施的针对性、评价结论的准确性，以及评价报告的格式是否符合要求等。 
(4)技术支撑。应具有相应的基础数据库、评价软件、检测检验及科研开发能力或建立 
协作支撑渠道。 
(5)作业文件。根据自身的特点制定相应的工作步骤及规程。 
(6)内部管理。安全评价人员和技术专家的管理，评价人员业绩考核、业务培训、信息通报、跟踪服务、保密、资质和印章管理等。

7)档案管理、法律、法规、技术标准，安全评价机构相关文件，评价报告及相关资料等档案管理应符合国家有关规定。 
(8)检查改进。建立自我约束、检蠢、改进完善的机制。 
二、场景及案例分析 
问题： 
(1)危险化学品事故往往造成重大人员伤亡和财产损失，因此，国家于2004年出台《危险化学品安全管理条例》，对危险化学品的分类、储运条件作了规定。请简述危险化学品分类。 
(2)简述危险化学品运输车辆的安全要求。 
(3)简述危险化学品公路运输的安全要求。 
要点提示： 
(1)危险化学品事故往往造成重大人员伤亡和财产损失，因此，国家于2004年出台《危险化学品安全管理条例》，对危险化学的分类、储运条件作了规定。请简述危险化学品分类。 
常用危险化学品按危险特性分为8类： 
①第1类爆炸晶。 
本类化学品指在外界作用下(如受热、受压、撞击等)，能发生剧烈的化学反应，瞬时产生大量的气体和热量，使周围压力急剧上升，发生爆炸，对周围环境造成破坏的物品，也包括无整体爆炸危险，但具有燃烧、抛射及较小爆炸危险的物品。 
②第2类压缩气体和液化气体。 
本类化学品系指压缩、液化或加压溶解的气体，并应符合下述两种情况之一者．临界温度低于50％，或在50℃时，其蒸气压力大于294kPa的压缩或液化气体；b．温度在21℃时，气体的绝对压力大于275~a，或在54℃时，气体的绝对压力大于715k~的压缩气体；或在37.8℃时，雷德蒸气压力大于275k~的液化气或加压溶解的气体。 
③第3类易燃液化。 
本类化学品系指易燃的液体，液体混合物或含有固体物质的液体，但不包括由于其危险特性已列入其他类别的液体，其闭杯试验闪点等于或低于6l℃。 
④第4类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品。 
易燃固体系指燃点低，对热、撞击、摩擦敏感，易被外部火源点燃，燃烧迅速，并可能散发出有毒烟雾或有毒气体的固体，但不包括已列入爆炸品的物品。 
自然物晶系指自燃点低，在空气中易发生氧化反应，放出热量，而自行燃烧的物品。 
遇湿易燃物品指遇水或受潮时，发生剧烈化学反应，放出大量的易燃气体和热量的物品。 
⑤第5类氧化剂和有机过氧化物。 
氧化剂系指处于高氧化态、具有强氧化性，易分解并放出氧和热量的物质，包括含有过 
氧基的无机物其本身不一定可燃，但能导致可燃物的燃烧，与松软的粉末状丌J燃物能组成爆炸性混合物，对热、震动或摩擦较敏感。 
有机过氧化物系指分子组成中含有过氧基的有机物，其本身易燃易爆。极易分解，对热、震动或摩擦极为敏感。 
⑥第6类有毒品。 
本类化学品系指进入机体后，累积达一定的量，能与体液和器官组织发牛牛物化学作用或生物物理学作用，扰乱或破坏肌体的正常生理功能，引起某些器官和系统暂时性或持久性的病理改变，甚至危及生命的物品。 
经口摄取半数致死量：固体LD50≤<500mg／kg，液体LD50≤2000mg／kg；经皮肤接触24小时，半数致死量LD50≤1000mg／kg；粉尘、烟雾及蒸汽吸人半数致死量LD50≤10mg／L的固体或液体。 
⑦第7类放射性物品。 
本类化学品系指放射性比活度大于7 410×104Bq／kg的物品外，应立即向公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 
三、安全评价模拟 
问题： 
(1)简要介绍HAZOP法，并论述其特点和使用范围； 
(2)划分评价单元，并应用HAZOP法进行评价分析，并作出HAZOP分析表，得出评价结论。 
要点提示： 
(1)简要介绍HAZOP法，并论述其特点和使用范围； 
HAZOP研究的基本过程就是以引导词为引导，对过程中工艺状态的变化(偏差)加以确定，找出装置及过程中存在的危害，其侧重点是工艺部分或操作步骤各种具体值。引导词的主要目的之一是能够使所有相关偏差的工艺参数得到评价。建设项目及在役装置均可以使用HAZOP方法。对于新建项目，当工艺设计要求很严格时，使用HAZOP方法最为有效。一般需要提供带控制点的工艺流程图P￡IDS，以便评价小组能够对HAZOP要求中提出的问题给以系统有效的回答。同样，它可以在主要费用变动不大的情况下，对设计进行变动，在工艺操作的初期阶段使用HAZOP，只要有适当的工艺和操作规程方面的资料，评价人员可以依据它进行分析。但HAZOP分析并不能完全替代设计审查。 
(2)划分评价单元，并应用HAZOP法进行评价分析，作出HAZOP分析表，得出评价结论。 
①确定评价单元。 
a．低温液氧输送管道单元，即将低温液氧储罐至低温液氧泵人口端的低温液氧输送管道，作为一个评价对象。 
b高压氧气输送管道单元，即将低温液氧泵出口端，经高压汽化器至汇流排的高压气体输送管道作为一个评价对象。 
②评价参数的确定。 
a．低温液氧输送管道单元。 
低温液态氧由专用运输槽车送人标定压力为O．8MPa的低温氧储罐内储存。工作时，液氧经低温液氧储罐输送阀门，输入吸人压力为0．4MPa的低温液氧泵内。在这段管道的传输过程中，为保证安全生产，要求对管道考虑温差变化的热补偿。就管道内是否有热补偿进行}平价。 
与其相关的参数是：流量。 
h．高压氧气输送管道单元。 
低温液体泵吸人压力O．4MPs，排除压力16．5MPa，从泵内排除的高压气体，经过阀门进入最高工作压力为16．5MPa的高压汽化器内进行加热，其出口温度低于环境温度5屯。高压氧气经调节阀送至汇流排充人氧气瓶内。选择低温液体泵出口端至汇流排的高压氧气输送管道进行评价。 
与其相关的参数是：压力、流量、时间。 
③HAZOP分析表。 
表1低温液氧输送管道HAZOP分析

| 安全评价组 |  | 系统：氧气充装工段任务：低温液氧输送管道流量分析 |  | 日期： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关键词 | 偏差 | 原因 | 后果 | 安全对策措施 |
|  | 有 | 低温液氧储罐出口管道响热补偿 | 泵内低温液氧被压缩，为汇流排充装提供足够的高压氧气 | 安全阀、放散阀工作压力正常 |
| 流量 |  |  | 泵内不上压，不能为汇流排充装输送高压氧 | 采取热补偿措施 |
|  | 无 | 低温液氧储罐出广i管道无热补偿 | 安全装置不动作，储罐内超压，罐体爆裂，低温液氧泄漏后遇明火引起火灾；或与水发牛物理爆炸；与其他化学物质混合发生化学爆炸。 | 采取热补偿措施；确保安全阀、放散阀等安全装置安全可靠 |

表2高压氧气输送管道HAZ0P分析

| 安全评价组 |  | 系统：氧气充装工段任务：高压氧气输送管道分析 |  | 日期： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关键词 | 偏差 | 原因 | 后果 | 安全对策措施 |
| 流量 | 增加 | 泵出率、管道与充装量不匹配 | 引起管道内高压气体超压；安全阀起跳 | 调节泵转数，根据泵出率与汇流排数，设定电 |
|  | 减少 | 泵出率、管道与充装量不匹配 | 氧气瓶充装量有误 | 机转数 |
|  | 变化 | 充装瓶数量不固定 | 流量波动大，不稳定，易超压 | 加强安全管理，保证每次的充装瓶数量 |
| 压力 | 增高 | 泵出率、管道与充装量不匹配，安全阀小动作 | 充装台软管破爆；操作人员伤亡 | 确保各级安全阀安全可靠，安装电节点压力表 |
|  | 降压 | 泵出率、管道与克装量不匹配，安全阀不动作 | 充装速度过快，影响充装质量；易产生流体静电 | 保证充装系统接地良好，严格按操作规程作业 |
|  | 变化 | 2组汇流排切换不及时或个别散户充装 | 压力变化无法控制，增加事故发生概率；如果安全控制系统发生故障，将造成财产损失、人员伤亡 | 加强安全管理；确保各级安全阔安全可靠；严格按操作规程作业； |
| 时间 | 滞后 | 汇流排切换时间超时 | 氧气瓶充装过量，出现超装、超压现象；管道压力增高，安全阀赳跳；因阀门质量或密封质量发生泄漏引起燃烧；充装台发生暴管，操作人员伤亡等 | 严格按操作规程作业 |
|  | 超前 | 汇流排切换时间提前 | 氧气瓶充装量减少，氧气瓶达不到额定充装量 | 严格按操作规程作业 |

④评价结果 
通过危险与可操作性研究的分析，能够探明装置及生产过程存在的危险，根据危险带来的后果明确系统中的主要危害。该氧气充装系统中主要危险有害因素是：低温液氧输送管道内无流量、高压液氧输送管道内流量变化、高压液氧输送管道内压力增高或变化和充装时间超时。此类事故可能导致管道或储罐超压，爆裂，引起气体泄漏燃烧，造成人员伤亡和财产 
损失。因此，对此类事故应加强管理和监控，严格操作规程。