水表修理操作规程

1.将水表底数、口径、拆修原因，使用单位或用户名称进行登记。

2.打开水表表壳上罩，将表壳内机芯取出，并注意不损坏水表其他的配件。

3.拆洗机芯，表壳除锈，并检查水表外壳是否有其他损坏。

4.检查水表刻度盘上是否有檫伤、划痕、裂纹及其他影响水表读数的伤痕。

5.检查水表玻璃是否有妨碍读数的缺陷。

6.检查水表各部件，将损坏的零部件进行调换，修理。

7.将机芯装入表壳内，上夹板定位销与表壳定位口对齐，不能过松或过紧。机芯与表壳口端面要平。

8.依次放好密封垫圈、表玻璃、罩子衬垫，旋好罩子，松紧要合适。

9.依据水表装置检定规范对水表进行检定。

10.穿上铅封，打好检定标记，并做好原始记录。