水表压力试验操作规程

1．根据要求选择控制箱上耐压时间按键和压力表的定压位置和报警位置。

2．将所需试验水表的表盘向下没，依次放在顶表套管接头上。

3．扳动顶表开关，将表夹住。

4．选择加压开关，置于手动或自动位置上。

5．按动启动按钮，此时压力表针均匀上升至预定位置（1.6倍公称压力）。

6．预定时间已到，自动或手动减压泄压。

7．扳动落表开关，水表自动落下，完成压力试验。