布料分割机安全操作规程

1. 在操作使用之前，必须了解掌握该机器各种性能，方可使用，即操作人员经培训合格后，方可上岗操作。

2.机前必须检查各气压表的工作压力是否符合规定，即气管充气压力为1.2-1.5KG/CM2，正常情况下，破碎刀工作压力为4.0-5.5KG/CM2， 切割刀工作压力为2.5-4.5KG/CM2

3.布大卷应固定于A型架退布轴上，调节纱布卷使其中心一致后，将压力滚筒靠压住纱布大卷，使其能在电机的带动下，匀速运转。

4.按下运转键，旋转调速旋钮，慢速启动。特别是在刚上纱布卷时，一定要低速运转一段时间，逐步调整纱布卷缠绕状态，待缠绕好和稳定之后再开始提速运转。（注意变频率显示20HZ，对应运转线速度120M/min 。

5.机器在运行过程中，操作人员要认真监控纱布的状况，遇有接头应降低速度看是否切断，如未切断，立即停机。

6.严禁机器在运转时清理纱布毛头，A型架运转时，操作人员应远离。

7.操作工下班时，应做好本机器的清洁卫生，并润滑加油，切断电源，方可离厂。