封口机安全操作规程

1.开机前，应把所有的运输带和机械部分用干布干净，不能有油污。

2.对机械输送和烫封带滚轴的润滑情况做到每星期加油两次，且须及时擦去多余的润滑油。

3.调节上下输送距的导棍杆，使输送带走在包装袋封口所须位置。

4.封口带通过封口机时，必须做到横向拉直平行，正对封口机的烫口，使封口烫痕在准确位置。

5.正常运转时，温度调谐器应调谐到所需温度准确位置，同时掌握温度指针的方位。

6.线速度应调谐到所需要的档位上，开高档位时不可一次加速过快，避免引起电机损坏。

7.封口完毕时要及时认真仔细地检查袋口的密闭性能，发现问题及时处理。

8.封口机工作完毕应将启闭按扭制定在冷却位置，待机械温度降下后才能够关闭机器。

9.遇到机械故障时，应及时报告车间主管进行检查，如问题严重则应填写设备维护修理报告单。