电热恒温干燥箱安全操作规程

1.使用前，应先检查电气线路是否正常，严禁用导线直接插入座内。

2.接通电源，打开干燥箱的开关，调节温度旋纽为规定的温度，一般为100℃-105℃，使其预热，升温至恒定温度。升温时红灯亮，恒温时绿灯亮。

3.打开干燥箱的门，放入待烘干的物品或器具，然后关上干燥箱的门，在规定的时间内进行干燥。

4.注意在作实验恒重时，不许将干燥箱的门打开。

5.干燥完毕后，关闭干燥箱开关，打开干燥箱，取出物品并把干燥箱的门关好，拉下总电源。

6.仪器使用者，应对干燥箱定期保养，定期进行检查（电路、开关的灵敏度、温度计的温度）、清洗，保持干净，确保实验的进行。