安全工程师考试辅导资料：案例分析要点提点

案例分析是安全工程师们考试的难点，为了帮助安全工程师们在案例分析这一科上顺利过关，小编特从网上收集了专家对案例分析这一科的要点提点进行了汇编，希望对考安的朋友有所帮助。

此“安全工程师考试辅导资料：案例分析要点提点”有三部分内容组成，第一部分、应该了解的内容；第二部分、应该熟悉的内容；第三部分、应该掌握的内容；对安全工程师考试辅导起到“画龙点睛”的作用，值得一阅！

第一部分 应该了解的内容

一、安全生产事故应急预案的内容、级别、类别和编制方法

内容(或基本要素)：

1.组织机构及其职责;2.危害辨识与风险评价;3.通告程序和报警系统;4.应急设备与设施;5.能力与资源;6.保护措施程序;7.信息发布与公众教育;8.事故后的恢复程序;9.培训与演练;10.应急预案的维护。

级别：根据可能发生的事故后果的影响范围、地点及应急方式，建立事故应急救援体系。我国事故应急救援体系将事故应急预案分成6个级别。

1.Ⅰ级(企业级);2.Ⅱ级(县、市/社区级);3.Ⅲ级(地区/市级);4.Ⅳ级(省级);5.Ⅴ级(区域级);6.Ⅵ级(国家级)。

类别(或类型)：

根据事故应急预案的对象和级别，应急预案可分为4种类型：

1.应急行动指南或检查表(针对已辨识的危险源采取的特定的应急行动);

2.应急响应预案(针对现场每项设施和场所可能发生的事故情况编制的应急响应预案);

3.互助应急预案(相邻企业为在事故应急处理中共享资源，相互帮助制定的应急预案);

4.应急管理预案(综合性的事故应急预案，包括事故应急的4个逻辑步骤：预防、预备、响应、恢复)。

应急预案的文件体系

一个完整的应急预案包括总预案、程序、说明书、记录等4级文件体系。

1.一级文件—总预案

它包含了对紧急情况的管理政策、预案的目标、应急组织和责任等内容。

2.二级文件—程序

它说明某个行动的目的和范围，为应急行动提供指南。

3.三级文件—说明书

对程序中的特定任务及某些行动细节进行说明，供应急组织内部人员或其他个人使用。

4.四级文件—对应急行动的记录

包括在应急行动期间所做的通讯记录、每一步应急行动的记录等。

二、伤亡事故经济损失统计标准、事故伤害损失工作日标准

(一)在《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》中关于伤亡事故经济损失包括哪几个方面：

1.用于伤亡者的费用;

2.物资损失;

3.生产成果的减少;

4.因劳动时间的丧失而引起劳动价值的损失;

5.因事故引起的其他损失。

(二)什么是伤亡事故经济损失?包括哪两个方面，各自的统计范围是什么?

伤亡事故经济损失，指企业职工在劳动生产过程中发生伤亡事故所引起的一切经济损失，包括直接经济损失和间接经济损失。

直接经济损失：指因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产的价值。

间接经济损失：指因事故导致产值减少、资源破坏和受事故影响而造成其他损失的价值。

1.直接经济损失的统计范围

(1)人身伤亡后所支出的费用

①医疗费用(含护理费用);②丧葬及抚恤费用;③补助及救济费用;④歇工工资。

(2)善后处理费用

①处理事故的事务性费用;②现场抢救费用;③清理现场费用;④事故罚款和赔偿费用。

(3)财产损失价值

①固定资产损失价值;②流动资产损失价值。

2.间接经济损失的统计范围

(1)停产、减产损失价值;(2)工作损失价值;(3)资源损失价值;(4)处理环境污染的费用;(5)补充新职工的培训费用;(6)其他损失费用。

(三)事故伤害损失工作日标准及包括哪些方面：

《事故伤害损失工作日标准》规定了定量记录人体伤害程度的方法及伤害对应的损失工作日数值。该标准适用于企业职工伤亡事故造成的身体伤害。

标准共分以下方面来计算损失工作日：

(1)肢体损伤;(2)眼部损伤;(3)鼻部损伤;(4)耳部损伤;(5)口腔颌面部损伤;(6)头皮、颅脑损伤;(7)颈部损伤;(8)胸部损伤;(9)腹部损伤;(10)骨盆部损伤;(11)脊柱损伤;(12)其他损伤。

第二部分 应该熟悉的内容

一、危险、危害因素的类别  （此内容已经全部更新，看安全管理知识）

1.按导致事故、危害的直接原因进行分类

根据国家标准GB/T13816-1992《生产过程危险和危害因素分类与代码》规定，分为6类：

(1)物理性危险、危害因素;(2)化学性危险、危害因素;(3)生物性危险、危害因素(4)心理、生理性危险、危害因素;(5)行为性危险、危害因素;(6)其他危险、危害因素。

2.参照事故类别和职业病类别分类（此内容已经全部更新，看安全管理知识）

(1)参照国家标准GB/6441-1986《企业职工伤亡事故分类标准》，综合考虑起因物、引起事故的先发的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将危险因素分为16类。

物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、放炮、火药爆炸、化学性爆炸、物理性爆炸、中毒和窒息、其他伤害。

(2)参照卫生部、原劳动部、总工会等颁发的《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》分为七类。

生产性粉尘、毒物、噪声与振动、高温、低温、辐射(电离辐射、非电离辐射)、其他危害因素。

二、危害因素的控制方法和措施

控制方法或设计时应遵循的具体原则：

(1)消除(采用无害工艺技术、生产中以无害物质代替危害物质、实现自动化作业、遥控技术等);(2)预防(使用安全阀、安全屏护、漏电保护装置、安全电压、熔断器、防爆膜、事故排风装置等);(3)减弱(局部通风排毒装置、低毒物代替高毒性物质、降温措施、避雷装置、消除静电装置、减速振装置、消声装置);(4)隔离(遥控作业、安全罩、防护屏、隔离操作室、安全距离、自救装置如防护服、各类防护面具);(5)连锁;(6)警告(安全色、安全标志、设置声、光或声光组合报警装置)。

控制危险、危害因素的对策措施

(1)改进生产工艺过程，实行机械化、自动化生产

(2)设置安全装置(包括防护装置、保险装置、信号装置及危险牌示和识别标志)

(3)机械强度试验

(4)电气安全对策(包括安全认证、备用电源、防触电、电气防火防爆、防静电措施)

(5)机械设备的维护保养和计划检修

(6)工作地点的布置与整洁

(7)个人防护用品

三、应急预案培训与演练的要求

1.应急培训与演习的原则：加强基础、突出重点、逐步提高。

2.应急培训与演习的基本任务：锻炼和提高队伍在突发事故情况下的快速抢险堵源、及时营救伤员、正确指导和帮助群众防护或撤离、有效消除危害后果、开展现场急救和伤员转送等应急救援技能和应急反应综合素质，有效降低事故危害，减少事故损失。

应急培训应包括：政府主管部门的培训、社区居民培训、企业全员培训和专业应急救援队伍培训等。

3.应急培训的基本内容：

(1)报警;(2)疏散、(3)火灾应急培训;(4)不同水平应急者培训。

具体培训中，通常将应急者分为5种水平进行培训：(1)初级意识水平应急者;(2)初级操作水平应急者;(3)危险物质专业水平应急者;(4)危险物质专家水平应急者;(5)事故指挥者水平应急者。

4.训练和演习类型：

(1)基础训练(队列训练、体能训练、防护装备和通讯设备的使用训练等内容)

(2)专业训练(包括专业常识、堵源技术、抢运和清理消毒以及现场急救等技术)

(3)战术训练(班组战术训练和分队战术训练)

(4)自选课目训练

四、事故调查的原则与程序

一、国家和部门有关事故调查的原则与程序

1.我国伤亡事故调查的原则

逐级上报，分级调查处理。

2.有关事故调查的程序

(1)《企业职工伤亡事故调查分析规则》规定的调查步骤

a.事故的现场处理;

b.物证搜集;

c.事故事实材料的搜集;

d.证人材料搜集;

e.向被调查者搜集材料，对证人的口述材料，认真考证其真实程度;

f.现场摄影。

g.事故图绘制。

(2)国务院第75号令《企业职工伤亡事故报告和处理规定》中关于事故调查的规定：

轻伤、重伤事故，由企业负责人或其指定人员组织生产、技术、安全等有关人员以及工会成员参加的事故调查组，进行调查;

死亡事故，由企业主管部门会同企业所在地设区的市(或者相当于设区的市一级)劳动部门、公安部门、工会组成事故调查组，进行调查;

重大死亡事故，按照企业的隶属关系由省、自治区、直辖市企业主管部门或者国务院有关主管部门会同同级劳动部门、公安部门、监察部门、工会组成事故调查组，进行调查;

死亡事故、重大死亡事故调查组应当邀请人民检察院派员参加，还可邀请其他部门的人员和有关专家参加。

(3)《特别重大事故调查程序暂行规定》(1989年)关于特大事故调查的规定：

按照事故发生单位的隶属关系，由省、自治区、直辖市人民政府或者国务院归口管理部门组织成立特大事故调查组，负责事故的调查工作。涉及军民两个方面的特大事故，组织事故调查的单位应当邀请军队派员参加事故的调查工作。

国务院认为应当由国务院调查的特大事故，由国务院或者国务院授权的部门组织成立特大事故调查组。

根据所发生事故的具体情况，特大事故调查组由事故发生单位的归口管理部门、公安部门、监察部门、计划综合部门、劳动部门等单位派员组成，并应当邀请人民检察机关和工会派员参加。根据调查工作的需要，可以选聘其他部门或者单位的人员参加，也可以聘请有关专家进行技术鉴定和财产损失评估。

(4)《火灾事故调查规定》中关于对火灾事故调查的规定：

火灾事故调查人员接到调查任务后，应当立即赶赴火灾现场，开展火灾事故调查工作。公安消防机构有权根据需要封闭火灾现场，有关单位、个人应当积极配合和协助保护火灾现场。

重、特大火灾事故调查，应当成立火灾事故调查组，并根据火灾事故调查的需要，邀请有关部门和技术专家参加。

事故调查的程序(步骤)

国家有关法规关于事故调查的基本程序(步骤)可总结如下：

(1)事故的通报;

(2)事故调查小组的成立;

(3)事故现场处理;

(4)事故有关物证收集;

(5)事故事实材料收集;

(6)事故人证材料收集记录;

(7)事故现场摄影及拍照;

(8)事故图(表)的绘制;

(9)事故原因的分析;

(10)事故调查报告编写;

(11)事故调查结案归档。

五、国家对事故调查组的组成的有关规定

1.事故调查小组的组成和任务

(1)事故调查组成员应当符合下列条件：

a.具有事故调查所需要的某一方面的专长;

b.与所发生事故没有直接利害关系。

组成遵守：精简、效能的原则

(2)事故调查组的职责：

a.查明事故发生原因、过程和人员伤亡、经济损失情况;

b.确定事故责任者;

c.提出事故处理意见和防范措施的建议;

d.写出事故调查报告。

(3)事故调查组成员应遵循的原则(P47-48)

(3)事故调查组的职权及意见不一致时的处理方式

事故调查组有权向发生事故的企业和有关单位、有关人员了解有关情况和索取有关资料。事故调查组在查明事故情况以后，如果对事故的分析和事故责任者的处理不能取得一致意见，安全生产监督管理部门有权提出结论性意见。如果仍有不同意见，应当报上级安全生产监督管理部门商有关部门处理。仍不能达成一致意见的，报同级人民政府裁决。但不得超过事故处理工作的时限。

2.事故调查报告的内容

(1)背景信息

a.事故单位的基本情况;

b.事故发生的时间和地点;

c.事故涉及到的人员及其他情况;

d.职工伤亡事故登记表;

e.操作人员及证人。

(2)事故描述

a.事故发生的顺序;

b.破坏的程度;

c.人员伤亡及经济损失情况;

d.事故的类型;

e.事故的性质;

f.承载物或能量(能量或有害物质)。

(3)事故原因

a.直接原因(能量源);

b.间接原因(不安全行为和不安全状态)。

(4)事故教训及预防事故发生的建议(包括立即采取的措施以及长期的行动规划)

(5)对事故责任人的处理建议

(6)事故调查组的成员名单

(7)其他需要说明的事项

六、事故调查取证的一般原则

实事求是，客观真实，全面完整。

七、事故性质认定的原则和程序

1.事故性质认定的原则

对事故性质的认定可以依据国家法规和标准《企业职工伤亡事故调查分析规则》、《企业职工伤亡事故分类标准》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》、《特别重大事故调查程序暂行规定》等来评定。(自然事故、技术事故、责任事故。)

2.事故性质认定的程序

(1)区分事故的性质，按事故的性质可分为以下几种：自然事故、技术事故、责任事故。

(2)确定事故的责任者，根据事故调查所确定的事实，通过对事故原因(包括直接原因和间接原因)的分析;找出对应于这些原因的人及其与事件的关系，确定是否属于事故责任者;按责任者与事故的关系分为：直接责任者、领导责任者。

(3)事故责任分析的步骤

a.按照事故调查确认的事实;

b.按照有关组织管理(劳动组织、规程标准、规章制度、教育培训、操作方法)及生产技术因素(如规划设计、施工、安装、维护检修、生产指标)，追究最初造成不安全状态(事故隐患)的责任;

c.按照有关技术规定的性质、明确程度、技术难度，追究属于明显违反技术规定的责任，不追究属于未知领域的责任;

d.根据事故后果(性质轻重、损失大小)和责任者应负的责任以及认识态度(抢救和防治事故扩大的态度、对调查事故的态度和表现)提出处理意见。

八、安全生产事故责任认定和处理的依据

1.安全生产事故责任认定的依据

根据事故调查所确认的事实，分清事故责任。

(1)直接责任者：指其行为与事故的发生有直接关系的人员。

(2)主要责任者：指对事故的发生起主要作用的人员。

有下列情况之一时，应由肇事者或有关人员负直接责任或主要责任：

a.违章指挥或违章作业、冒险作业造成事故的;

b.违反安全生产责任制和操作规程，造成伤亡事故的;

c.违反劳动纪律、擅自开动机械设备或擅自更改、拆除、毁坏、挪用安全装置和设备，造成事故的。

(3)领导责任者：指对事故的发生负有领导责任的人员。

有下列情况之一时，有关领导应负领导责任：

a.由于安全生产责任制、安全生产规章和操作规程不健全，职工无章可循，造成伤亡事故的;

b.未按规定对职工进行安全教育和技术培训，或职工未经考试合格上岗操作造成伤亡事故的;

c.机械设备超过检修期限或超负荷运行，或因设备有缺陷又不采取措施，造成伤亡事故的;

d.作业环境不安全，又未采取措施，造成伤亡事故的;

e.新建、改建、扩建工程项目的尘毒治理和安全设施不与主体工程同时设计、同时施工、同时投人生产和使用，造成伤亡事故的。

2.安全生产事故责任认定和处理的依据

根据事故调查的结论，对照国家有关法律、法规，对事故责任人进行处理，落实防范重复事故发生的措施，实现贯彻"四不放过"的原则要求。

(1)实事求是、尊重科学的原则;

(2)"四不放过"的原则;(事故原因没有查清楚不放过，事故责任者没有受到处理不放过，群众没有受到教育不放过，防范措施没有落实不放过。)

(3)公正、公开的原则;(在一定范围内公开，能引起全社会对安全生产工作的重视;能使较大范围的干部群众吸取事故的教训;有利于挽回事故的影响。)

(4)分级管辖的原则。

九、典型案例的事故教训和事故的总结

事故教训和整改措施应当从以下几个方面来考虑：

(1)是否贯彻落实了有关的安全生产的法律、法规和技术标准。

(2)是否制定了比较完善的安全管理制度。

(3)是否制定了合理的安全技术防范措施。

(4)安全管理制度和技术防范措施执行是否到位。

(5)安全培训教育和宣传及贯彻是否到位，职工的安全意识是否到位。

(6)有关部门的执法力度是否到位。

(7)企业负责人是否重视安全生产工作。

(8)是否存在官僚和腐败现象，因而造成了事故的发生。

(9)是否落实了有关"三同时"的要求。

(10)是否有合理有效的事故应急救援预案。

十、安全生产事故整改和主要技术、管理、教育培训措施

1.安全技术整改措施

(1)防火防爆技术措施

a.防止可燃可爆系统的形成

防止可燃物质、助燃物质(空气、强氧化剂)、引燃能源(明火、撞击、炽热物体、化学反应热等)同时存在;防止可燃物质、助燃物质混合形成的爆炸性混合物(在爆炸极限范围内)与引燃能源同时存在。

利用不燃或难燃物料取代可燃物料，不使可燃物料泄漏和聚集形成爆炸性混合物;其次是防止空气和其他氧化性物质进入设备内或防止泄漏的可燃物料与空气混合。

取代或控制用量、加强密闭、通风排气、惰性化。

b.消除、控制引燃能源

引起火灾爆炸事故的能源主要有明火、高温表面、摩擦和撞击、绝热压缩、化学反应热、电气火花、静电火花、雷击和光热射线等。

在有火灾爆炸危险的生产场所，对下列着火源应引起充分注意，并采取严格的控制措施：

明火和高温表面、摩擦与撞击、防止电气火花。

(2)电气安全技术措施

a.接零、接地保护系统;b.漏电保护;c.绝缘;d.电气隔离;e.安全电压(或称安全特低电压);f.屏护和安全距离;g.连锁保护。

(3)机械伤害防护措施

a.采用本质安全技术;b.限制机械应力;c.材料和物质的安全性;d.履行安全人机工程学原则;e.设计控制系统的安全原则;f.自动监控;g.可重编程序控制系统中安全功能的保护;h.安全防护措施

(4)起重作业的安全对策措施(略)

(5)厂内运输安全对策措施(略)

2.安全管理整改措施

(1)建立安全管理制度;

(2)建立并完善生产经营单位的安全管理组织机构和人员配置;

(3)建立健全生产经营单位安全生产投入的长效保障机制。

3.安全培训和教育

(1)单位主要负责人和安全生产管理人员的安全培训教育;

(2)从业人员的安全培训教育;

(3)特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训。

第三部分 应该掌握的内容

一、危害因素的辨识和分析方法

1.直观经验法

适用于有可供参考先例、有以往经验可以借鉴的危害辨识过程，不能应用在没有可供参考先例的新系统中。

(1)对照、经验法

对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员的观察分析能力，借助经验和判断能力直观地评价对象危险性和危害性的方法。经验法是辨识中常用的方法。优点是简便、易行;缺点是受辨识人员知识、经验和占有资料的限制，可能出现遗漏。

(2)类比方法

利用相同或相似系统、作业条件的经验和安全生产事故的统计资料来类推、分析评价对象的危险、危害因素。多用于危害因素和作业条件危险因素的辨识过程。

2.系统安全分析方法

用于复杂系统、没有事故经验的新开发系统。常用的系统安全分析方法有事件树(ETA)、事故树(FTA)等。

二、伤亡事故的分类

按《企业职工伤亡事故分类标准》分类：

按伤害程度分为轻伤、重伤和死亡。

按严重程度分类：

1.轻伤事故。指只有轻伤的事故;

2.重伤事故。指有重伤无死亡的事故;

3.死亡事故。又分为重大伤亡事故(指一次死亡1~2人的事故);特大死亡事故(指一次死亡3人以上的事故)。

按《特别重大事故调查程序暂行规定》分类：

1.民航客机发生的机毁人亡(死亡40人及其以上)事故;

2.专机和外国民航客机在中国境内发生的机毁人亡事故;

3.铁路、水运、矿山、水利、电力事故造成一次死亡50人及其以上，或者一次造成直接经济损失1000万元及其以上的;

4.公路和其他发生一次死亡30人及其以上或直接经济损失在500万元及其以上的事故(航空、航天器科研过程中发生的事故除外);

5.一次造成职工和居民100人及其以上的急性中毒事故;

6.其他性质特别严重产生重大影响的事故。

按《企业职工伤亡事故报告和处理规定》分类：

1.轻伤事故;重伤事故;死亡事故;重大死亡事故

火灾事故按照严重程度分类：

一般事故;重大火灾事故;特大火灾事故。

按《火灾统计管理规定》分类：

按照一次火灾事故所造成的人员伤亡、受灾户数和直接财产损失，火灾等级划分为三类：

具有下列情形之一的火灾，为特大火灾：死亡10人以上(含本数，下同);重伤20人以上;死亡、重伤20人以上;受灾50户以上;直接财产损失100万元以上。

2.具有下列情形之一的火灾，为重大火灾：死亡3人以上;重伤10人以上;死亡、重伤10人以上;受灾30户以上;直接财产损失30万元以上。

3.不具有前列两项情形的火灾，为一般火灾。

按《触电事故调查统计规程》分类：

根据事故性质的严重程度及经济损失的大小，将触电事故分为特别重大事故、重大事故和一般事故。

1.特别重大事故：(1)人身死亡事故一次达50人及以上;(2)造成直接经济损失达1000万元及以上;(3)性质特别严重，经国务院电力管理部门认定为特大事故。

2.重大事故：人身死亡事故一次达3人及以上，或人身伤亡事故一次死亡与重伤达10人及以上;(2)大面积停电造成减供负荷超过200MW;(3)造成发供电设备或施工机械严重损坏，直接经济损失达150万元;(4)25MW及以上的发电设备，31.5MV·A及以上的主变压器或大型贵重的施工机械严重损坏，30天内不能修复或修复后不能达到原来铭牌能力和安全水平;(5)其他性质严重的事故，经省级电力管理部门认定为重大事故。

3.一般事故：除特大事故、重大事故以外的事故，均定为一般事故。

道路交通事故严重程度分类

1.轻微事故;2.一般事故;3.重大事故;4.特大事故;5.特别重大事故。

水上交通事故分类：

1.重大事故;2.大事故;3.一般事故;4.小事故。

铁路交通事故严重程度分类：

1.一般事故;2.险性事故;3.大事故;4.重大事故;5.特别重大事故。

三、事故调查常用的技术方法及其目的的步骤：

1.事故树分析方法

目的

(1)识别导致事故的基本事件(基本的设备故障)与人为失误的组合，可以提供设法避免或减少导致事故基本原因的线索，从而降低事故发生的可能性;

(2)对导致灾害事故的各种因素及逻辑关系能够作出全面、简捷和形象的描述;

(3)便于查明系统内固有的或潜在的各种危险因素，为设计、施工和管理提供科学的依据;

(4)可使有关人员、作业人员全面了解和掌握各项防范灾害的要点。

程序或步骤：

(1)熟悉系统，详细了解系统状态及各种参数，绘制工艺流程图或布置图;

(2)分析相关的事故案例，进行分析，从而设想可能发生的事故;

(3)确定顶上事件，要分析的对象即为顶上事件;

(4)确定目标值，根据经验教训和事故案例，经统计分析后，求解事故发生的概率(频率)，以此作为要控制的事故目标值;

(5)调查原因事件，调查与事故有关的所有原因事件和各种因素;

(6)画出事故树图，从顶上事件起，逐级找出直接原因的事件，直至所要分析的深度，按逻辑关系，画出事故图;

(7)分析，按事故树结构进行简化，确定各事件的结构重要度;

(8)事故发生的概率，确定所有事故发生的概率，标在事故树上，并进而求出顶上事件(事故)发生的概率。

2.故障类型和影响分析方法

该方法是按照预定的程序和分析表进行的，应用步骤如下：

(1)明确分析的对象及范围，并分析系统的功能、特性及运行条件，按照功能划分为若干子系统，找出各个子系统的功能、结构与动作上的相互关系;

(2)确定分析的基本要求，通常应满足：

①分清系统主要功能和次要功能在不同阶段的任务;

②逐个分析易发生故障的零部件;

③关键部分要深入分析，次要部分可简捷;

④要有可靠的检测方法和处理措施。

(3)详细说明要分析的系统，包括两部分内容：

①系统的功能说明，包含各个子系统及其构成要素的功能叙述;

②系统功能框图，通过分解方式形象地表示出各个子系统在故障状态时对整个系统的影响。

(4)分析故障类型及影响，这是该方法的中心环节。

3.变更分析方法

步骤：

(1)确定问题，即发生了什么;

(2)相关标准、规范的确立;

(3)辩明发生什么变更、变更的位置以及变更的描述;即发生什么变更、在哪儿发生的变更、什么时间发生的以及变更的程度如何;

(4)影响变更的因素具体化的描述和不影响变更的因素描述;

(5)辩明变更的特点、特征及具体情况;

(6)对发生变更的可能原因作一详细的列表;

(7)从中选择最可能的变更原因;

(8)找出相关变更带来的危险因素的防范措施。

四、掌握事故勘察、调查取证的方法和技术手段

事故调查取证的程序：

(一)事故现场处理

1 事故发生后，应救护受伤害者，采取措施制止事故蔓延扩大。

2 认真保护事故现场，凡与事故有关的物体、痕迹、状态，不得破坏。

3 为抢救受伤害者需要移动现场某些物体时，必须做好现场标志。

4 保护事故现场区域，不要破坏现场，除非还有危险存在;准备必要的草图梗概和图片;仔细记录或进行拍照、录像并保持记录的准备性。

(二)事故有关物证的收集

通常收集的物证应包括：

1 现场物证包括：破损部件、碎片、残留物、致害物的位置等。

2 在现场搜集到的所有物件均应贴上标签，注明地点、时间、管理者。

3 所有物件应保持原样，不准冲洗擦拭。

4 对健康有危害的物品，应采取不损坏原始证据的安全防护措施。

5 对事故的描述，以及估计的破坏程度。

6 正常的动作程序。

7 事故发生地点、地图(地方与总图)。

8 证据列表以及事故发生前的事件。

(三)事故事实材料收集

1 与事故鉴别、记录有关的材料

a.发生事故的单位、地点、时间;

b.受害人和肇事者的姓名、性别、年龄、文化程度、职业、技术等级、工龄、本工种工龄、支付工资的形式;

c.受害人和肇事者的技术状况、接受安全教育情况;

d.出事当天，受害人和肇事者什么时间开始工作、工作内容、工作量、作业程序、操作时的动作(或位置);

e.受害人和肇事者过去的事故记录。

2 事故发生的有关事实

a.故发生前设备、设施等的性能和质量状况;

b.使用的材料，必要时进行物理性能或化学性能实验与分析;

c.有关设计和工艺方面的技术文件、工作指令和规章制度方面的资料及执行情况;

d.关于工作环境方面的状况;包括照明、湿度、温度、通风、声响、色彩度、道路工作面状况以及工作环境中的有毒、有害物质取样分析记录;

e.个人防护措施状况：应注意它的有效性、质量、使用范围;

f.出事前受害人和肇事者的健康状况;

g.其它可能与事故致因有关的细节或因素。

(四)事故人证材料收集记录

当事故发生后，应尽快寻找证人，搜集证据。同时要与在事故发生之前曾在场的人员，以及那些在事故发生之后立即赶到事故现场的人员进行交谈。要保证每一次交谈记录的准确性。如果需要并得到许可，可以使用录音机。

询访见证人、目击者和当班人员，应采用谈话的方式，不应采用审问方式。

(要尽快被调查者搜集材料。对证人的口述材料，应认真考证其真实程度。)

(五)事故现场摄影及事故现场图绘制

在收集事故现场的资料时，可能要通过对事故现场进行摄影或拍照来获得清楚的信息。

1 显示事故现场和受害者原始存息地的所有照片。

2 可能被清除或被践踏的痕迹：如刹车痕迹、地面和建筑物的伤痕，火灾爆炸引起的损害，受害者的受伤部位等，要及时拍照。

3 事故发生现场全貌。

4 利用摄影或录相，以提供较完善的信息内容。

对事故发生地点经过全面地初步研究拍照之后，调查工作的一项重要任务是绘制事故现场图。当采用简单方案时，通过测量某检查点与主要事故现场之间的距离和方位，绘制事故位置图。

1.确定事故发生地点坐标、伤亡人员的位置图。

2.确定涉及事故的设备各构件散落的位置并作出标记，测定各构件在该地区的位置。

3.查看、测出和分析事故发生时留在地面上的痕迹。

4.必要时，绘制现场剖面图。

5.绘制图的形式，可以是事故现场示意图、流程图、受害者位置图等等。

五、掌握事故致因理论

事故致因理论就是阐明事故是怎样发生的，为什么会发生，以及如何采取措施防止事故的理论体系。它以伤亡事故为研究对象，探讨事故致因因素及其相互关系、事故致因因素控制等方面的问题。

事故致因理论的发展经历了3个阶段，即以事故频发倾向论和海因里希因果连续论为代表的早期事故致因理论，以能量意外释放论为主要代表的二次世界大战后的事故致因理论，现代的系统安全理论。

(一)事故频发倾向论

1.事故频发倾向

事故频发倾向是指个别人容易发生事故的、稳定的、个人的内在倾向。

2.事故遭遇倾向

事故遭遇倾向是指某些人员在某些生产作业条件下容易发生事故的倾向。

3.关于事故频发倾向理论

当人员的素质不符合生产操作要求时，人在生产操作中就会发生失误或不安全行为，从而导致事故发生。危险性较高的、重要的操作，特别要求人的素质较高。

(二)事故因果连续论

1.海因里希事故因果连锁论

该理论认为，事故的发生不是一个孤立的事件，尽管事故发生可能是某一瞬间，却是一系列互为因果的原因事件相继发生的结果。

在事故因果连锁论中，以事故为中心，事故的原因可概括为3个层次：直接原因、间接原因、基本原因。包括如下5个因素：遗传及社会环境、人的缺点、人的不安全行为或物的不安全状态、事故、伤害。海因里希认为，企业事故预防工作的中心就是防止人的不安全行为，消除机械的或物的不安全状态，中断事故连锁的过程而避免事故的发生。

2.博德的事故因果连锁

(1)控制不足—管理(事故因果连锁中最重要的因素是安全管理)

(2)基本原因—起源论(基本的、背后的原因，不是表面的原因)

为了从根本上预防事故，必须查明事故的基本原因，并针对查明的基本原因采取对策。基本原因包括个人原因及与工作有关的原因。

(3)直接原因—征兆

不安全行为或不安全状态是事故的直接原因，必须加以追究。但是直接原因不过是象基本原因那样的深层原因的征兆，是一种表面现象。

(4)事故—接触

事故是人的身体或构筑物、设备与超过其阈值的能量的接触，或人体与妨碍正常生产活动的物质的接触。

(5)伤害—损坏—损失

3.亚当斯的事故因果连锁

该理论的核心在于对致危因素进行了深入研究，认为操作者的不安全行为及生产作业中的不安全状态等致危因素，是由于企业领导者及事故预防工作人员的管理失误造成的。

4.北川彻三的事故因果连锁

以上事故因果连锁模型只局限企业内部，用以指导企业的事故预防工作，北川彻三的理论由考虑到社会等诸多因素。

5.事故统计分析因果连锁模型

在事故原因的统计分析中，各国普遍采用如下图所示的因果连锁模型。该模型着重于伤亡事故的直接原因---人的不安全行为和物的不安全状态，以及其背后的深层原因---管理失误。我国的国家标准《企业职工伤亡事故分类》(GB/6441--1996)就是基于这种事故因果连锁模型制定的。

事故统计分析因果连锁模型

(三)能量意外释放论

1.能量在事故致因中的地位

人类在利用能量的时候必须采取措施控制能量，使能量按照人们的意图产生、转换和做功。如果由于某种原因失去了对能量的控制，就会发生能量违背人的意愿的意外释放或逸出，使进行中的活动中止而发生事故。如果事故时意外释放的能量作用于人体，并且能量的作用超过人体的承受能力，则将造成人员伤害;如果意外释放的能量作用于设备、建筑物、物体等，并且能量的作用超过它们的抵抗能力，则将造成设备、建筑物、物体的损坏。

2.能量观点的事故因果连锁

能量类型与伤害

大多数伤亡事故都是因为过量的能量，或干扰人体与外界正常能量交换的危险物质的意外释放引起的，并且这种过量能量或危险物质的释放都是由于人的不安全行为或物的不安全状态造成的。

六、事故的原因分析方法

事故调查分析原因时，主要依据国家标准《企业职工伤亡事故调查分析规则》(GB/6442-1986)。

在分析事故时，应从直接原因入手，逐步深入到间接原因，从而掌握事故的全部原因。再分清主次，进行责任分析。

(一)事故原因分析的基本步骤

在进行事故调查原因分析时，通常按照以下步骤进行分析：

1 整理和阅读调查材料。

2 分析伤害方式。按以下七项内容进行分析：

a.受伤部位;b.受伤性质;c.起因物;d.致害物;e.伤害方式;f.不安全状态;g.不安全行为;

3 确定事故的直接原因。直接原因主要从两个方面来考虑：能量源和危险物质。

4 确定事故的间接原因。间接原因也从两个方面来考虑，即人的不安全行为和物的不安全状态。

(二)事故直接原因的分析

1 机械、物质或环境的不安全状态;

1) 防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷

(1) 无防护(无防护罩、无安全保险装置、无报警装置、无安全标志、无护栏或护栏损坏、 (电气)未接地、绝缘不良、 局部通风机无消音系统、噪声大、危房内作业、 未安装防止“跑车”的档车器或档车栏、 其它)

(2)防护不当( 防护罩未在适当位置、防护装置调整不当、坑道掘进、隧道开凿支撑不当、防爆装置不当、采伐、集材作业安全距离不够、放炮作业隐蔽所有缺陷、电气装置带电部分裸露、其它)

2)设备、设施、工具、附件有缺陷

(1)设计不当，结构不合安全要求(通道门遮档视线、制动装置有缺欠、安全间距不够、拦车网有缺欠、工件有锋利毛刺、毛边、设施上有锋利倒梭、 其它)

(2)强度不够(机械强度不够、绝缘强度不够、起吊重物的绳索不合安全要求、其它)

(3)设备在非正常状态下运行(设备带“病”运转、 超负荷运转、其它)

(4)维修、调整不良(设备失修、地面不平、保养不当、设备失灵、其它)

3)个人防护用品用具——防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官护具、听力护具、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷(无个人防护用品、用具、所用的防护用品、用具不符合安全要求)

4)生产(施工)场地环境不良

(1)照明光线不良(照度不足、作业场地烟雾尘弥漫视物不清、光线过强)

(2)通风不良(无通风、通风系统效率低、风流短路、停电停风时放炮作业、瓦斯排放未达到安全浓度放炮作业、瓦斯超限、 其它)

(3)作业场所狭窄

(4)作业场地杂乱(工具、制品、材料堆放不安全、采伐时，未开“安全道”、迎门树、坐殿树、搭挂树未作处理、其它)

5)交通线路的配置不安全

6)操作工序设计或配置不安全

7)地面滑( 地面有油或其它液体、 冰雪覆盖、 地面有其它易滑物)

8)贮存方法不安全

9)环境温度、湿度不当