危化品企业员工安全生产培训试题及答案

一、单选题（每题2分）

1、发生剧毒化学品被盗、丢失、(a )、误用后不立即向当地公安部分报告而触犯刑律的，对负有责任的主管职员和其他直接责任职员依照刑法追究刑事责任。
　　A．误售；???? B．乱放；?? C．滥用；??? D．误食；

2、国家对危险化学品实行经营（ B）制度。
　　A.专营；???? B.许可证；? C.审批；?? D.主管；

3、扑救爆炸物品火灾时，（ B）用沙土盖压，以防造成更大伤害。
　　A.必须；???? B.禁止；??? C.可以；?? D.最好；

4、生产、贮存、使用剧毒化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置每（　A）年进行一次安全评价。
　　A.一；?????? B.二；????? C.三；???? D.五；?

5、用灭火器灭火时,灭火器的喷射口应该对准火焰的(? C )。
　　A.上部；???? B.中部；??? C.根部；????? D.外部；

6.发生危险化学品事故后,应该向(B)方向疏散。
　　A.下风B.上风C.顺风

7.危险化学品单位从事生产、经营、储存、运输、使用危险化学品或者处置废弃危险活动的职员，必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护
　　救援知识的培训，并经（C），方可上岗作业。
　　A.培训B.教育C.考核合格D.评议

8.各种气瓶的存放，必须间隔明火（B）以上，避免阳光暴晒，搬运时不得碰撞。
　　A.1米B.3米C.10米

9.大中型危险化学品仓库应与四周公共建筑物、交通干线、工矿企业等间隔至少保持（B）

A 500米 B l000米 C 2000米 D l500米

10.危险化学品单位的（A）对本单位危险化学品的安全负责。
　　A.主要负责人B.法人C.安全负责人D.法定代表人
二、填空题（每题2分）

1.在使用化学品的工作场所吸烟,除可能造成（火灾）和（爆炸）,还可能中毒。

2.爆炸品储存仓库一般库温控制在（15～30摄氏度）为宜，相对湿度一般控制在（65%～75%）。

3.储存危险化学品的建筑必须安装（透风设备）来调节温湿度。

4.为防止容器内的易燃易爆品发生燃烧或爆炸,动火检验前应对容器内的易燃易爆品（置换）、（吹扫）、（清洗）。

5.工程技术措施是控制化学品危害最直接最有效的方法，其主要有以下方法治理粉尘：（替换、变更工艺、隔离、透风）。

6.装运危险化学物品的车辆（火车除外）通过市区时，应当遵守所在地公安机关规定的（行车时间）和（路线），中途不得随意停车。

7.装运易燃、易爆物，易燃液体，可燃性气体等危险品，应采用（专用）运输工具。

8.化工生产中，为了（防火防爆），宜将生产设备布置在露天、敞开或半敞开式的建筑物、构筑物中。

9.单位临时需要购买剧毒化学品的凭（准购证）购买；生产、科研、医疗等单位经常使用剧毒化学品的凭（购买凭证）购买。个人不得购买（农药）、灭鼠药、灭虫药以外的剧毒化学品。

10.危险化学品贮存方式分为（隔离贮存、隔开贮存、分离贮存）三种。

三、.判定题（每题2分）

1.化学性质相抵触或灭火方法不同的两类危险化学品，不得混合贮存。（√）

2.气瓶使用到最后应该留有余气。（√）

3.危险化学品仓库应该设有避雷设施，并且每5年至少检测一次。（×，每年至少检测一次。）

4.工人有权了解化学品的特性、危害性、预防措施、培训程序;当有充分理由判定安全与健康受到威胁时，可以脱离危险区，并不受不公正待遇。（√）

5.工作场所使用化学品的单位，应按国家有关规定清除化学废物和艳服危险化学品的废旧容器。（×，必须收集起来送到专门的单位集中处理）

6.危险化学品生产、储存企业改建、扩建的无须经过有关部分的审查批准，但设立危险化学品生产、储存企业必须依照规定经审查批准。（×，《条例》第十一条规定，危险化学品生产、储存企业改建、扩建同样要经过有关部分的审查批准。）

7.剧毒物品的库房应使用密闭防护措施。（×，剧毒物品的库房必须有良好的通（排）风措施。）

8.危险化学品生产单位的危险化学品生产能力、年需要量、最大储量不需要进行登记(×，《危险化学品登记治理规定办法》规定：必须进行登记。)

9.申请危险化学品经营许可证之前必须经具有资质的安全评价机构，对申请许可证单位的经营条件进行安全评价。(√)

10.对于易产生粉尘、蒸汽、腐蚀性气体的库房，应使用密闭的防护措施。（√）

四、问答题（每题8分）

1.装卸和搬运爆炸品应留意什么?
　　答:装卸和搬运爆炸品时，必须轻装轻卸，严禁摔、滚、翻、抛以及拖、拉、摩擦、撞击，以防引起爆炸。对散落的粉状或粒状爆炸品，应当用水润湿后，再用锯末或棉絮等柔软的材料轻轻收集，转到安全地带处置勿使残留。操纵职员不准穿带铁钉的鞋和携带火柴、打火机等进人装卸现场。禁止吸烟。

2.危险化学品分为哪7类?名称是什么?
　　答:危险化学品分为爆炸品、压缩气体和液化气体、易然液体、易然固体、自然物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等七类。

3.禁火区动火作业的"三不动火"是指什么?
　　答:禁火区动火作业的"三不动火"是指:(1)没有动火证不动火;(2)防火措施不落实不动火;(3)监火人不在现场不动火。

4.为什么个人防护用品不能作为控制危险化学品危害的主要手段?
　　答:个体防护用品既不能降低作业场所中有害化学品的浓度,也不能消除作业场所的有害化学品,而只是一道阻止有害物进进人体的屏障。防护用品本身的失效就意味着保护屏障的消失,因此个体防护不能被视为控制危害的主要手段,而只能作为一种辅助性措施。

5.在危险化学品生产中,如何防止摩擦和撞击引起火灾或爆炸?
　　答:(1)应保证机器上的轴承等转动部件有良好的润滑,及时加油,并经常清除附着的可燃污垢。
　　(2)防止金属零件、铁钉等落人粉碎机、反应器、提升机等设备内。
　　(3)在易燃易爆场所严禁穿带钉鞋进人,地面应采用不产生火花材料的地坪。
　　(4)用铜制、术制工具代替铁制工具,凡是会发生撞击或者摩擦的两部分应该采用不同的金属。
　　(5)输送气体或液体的管道,应定期进行耐压试验,防止破裂或接口松脱喷射起火。
　　(6)搬运金属容器,严禁在地上抛掷或拖拉,在容器可能碰撞部位覆盖不发生火花的材料。
　　(7)吊装盛有可燃气体和液体的金属容器用吊车,应经常重点检查,以防吊绳断裂,吊钩松滑造成坠落冲击发火。