扒胎机安全操作规程

1．操作者必须经过培训，同时要熟悉本机性能和工作原理，方可进行操作。使用前要检查设备各部是否正常，防护装置是否完整齐全。

2．使用操作前应认真检查拆装机的电源、气源、机械传动部分是否正常

3．拆装轮胎前应将轮胎的胎压泄掉，并将轮胎清洗干净。

4．拆装轮胎前应严格检查轮毂的具体尺寸。

5．轮毂卡位要准确，气源要稳定良好。

6．要定期严格检查和维护轮胎拆装机，出现意外情况应及时处理并向主管部门汇报。

7．工作完毕要立即切断电源，擦拭设备，工作场地清理干净，认真做好交接班工作。