打磨吸尘设备安全操作规程

1．操作人员必须持有费斯托打磨吸尘设备《操作证》或已接受过培训，熟悉《使用说明书》的有关规定，并负责本机的维护保养。

2．确保在所有的防护装置都装好且处于防护位置时，才能操作吸尘器；当吸尘器工作（包括干磨机运转）时，操作人员不能离开现场。

3．严禁在易燃、易爆的区域内操作吸尘器。

4．严禁接触易爆液体，未经稀释的酸和溶剂、包括汽油，涂料稀释液或燃油，他们对吸干机的零件的材料有腐蚀作用。

5．机器只适用于室内硬地面的清洁，地面的最大倾斜度不超过10%。

6．使用时发生故障，操作人员应立即停止使用，迅速切断电源，并通知车间装备工程师或机修人员。详细提供设备故障的信息，以便检查、修理。

7．工作结束后，必须切断电源。把吸干机存放在指定地点，进行日常保养，填写有关报。