单柱立式车床安全操作规程

1．熟悉本机《使用说明书》的有关规定以及机床的结构性能后才能使用，并负责机床的维护保养。

2．工作台面上不许停放工具等物品,在起动机床之前应检查卡抓及工件是否卡紧。

3．工作台在高转速时，应装上防护罩。

4．机床电源未切断之前，不准对机床电器设备进行任何修理。

5．机床有切削时，在刀具没有退出或进给没有停止时，不准停止工作台。

6．无论是快速或工作台进给，在接通刀架移动之前，一定要放松刀架的紧固螺钉。

7．严禁在工作台面上敲打，校直和修整工件，工件、刀具要装夹牢固。

8．开车时要检查各手柄，旋钮在正确位置。机床运转时，操作者严禁离开工作岗位。

9．在机床上进行上下工件、刀具、紧固、调整、变速及测量工件等工作时，必须停车。

10．机床使用完毕，必须将操纵手柄、开关、旋钮置于“停机”位置，切断电源，清理现场。进行日常保养，填写有关报表。