单柱校正液压机安全操作规程

1．按润滑图表的规定加注润滑油，检查油量、油路是否畅通，油质是否良好。

2．检查各紧固件是否牢固、限位装置及安全防护装置是否完整、可靠。

3．作空行程试运转；检查各按钮、开关、阀门、限位装置等是否灵活可靠确认液压系统压力 正常、滑块运动灵活后，方可工作。

4．严禁超性能使用设备。

5．被压工件要放置在工作台中间，并垫放平稳。若使用模具符合技术要求，并紧固牢靠。

6．滑块下行时，禁止冲击模具和工作台。

7．加压或卸压的过程中，如机床出现晃动，不准进行工作。

8．操作要平稳，在正常情况下，不允许突然变换滑块的运动方向。

9．出现异常，立即停机，检查其原因并及时排除。

10．机床使用完毕后，切断电源，清理现场。

11．进行日常保养。