底漆涂料高压喷涂设备安全操作规程

1．操作人员必须持有《底漆涂料高压喷涂设备》或已接受过培训，熟悉《底漆涂料高压喷涂设备说明书》的有关规定，并负责本机的维护保养。

2．使用该设备前，应清理作业场所，严禁火种或带任何火种到作业场所进行作业。喷枪决不要对准操作者本人或其它人，手和指头不要靠近喷嘴，喷压力达180 巴。对人体会产生危险的损伤。

3．操作场所，应供以新鲜空气。操作人员应正确穿戴个人劳动防护用品和相关保护用具。

4．开启泵浦：打开所有供气泵气源的开关，缓慢地将空气调压器打开（顺时针旋转），直至泵浦开启、设定空气压力火为6 公斤。调节涂料调压器，设定为180 公斤左右。

5．关闭泵浦：关闭供泵气源开关。缓慢地将空气调压器关闭（逆时针旋转），直至压力表显示为0。

6．泄压操作

第一步锁定枪的扳机；

第二步关闭泵上漏式空气球阀；

第三步打开枪，对准接地金属小桶，扳动扳机释放涂料进行泄压。

7．清洗：工作结束后，用合适的容剂或清洗剂对装置进行清洗。