电热涨拉蒙皮设备安全操作规程

1．操作人员必须持有《本机操作证》，熟悉《本机使用说明书》的有关规定，并负责本机的维护保养。

2．操作人员应正确穿戴个人劳动防护用品，使用前应仔细检查吊夹具，检查电缆有无破损，连接是否牢固，接地是否可靠。

3．在通电加热期间，工作人员不得用手触摸无绝缘隔热板的蒙皮部位，以免因局部短路分流灼伤手部。

4．作业过程中有多人操作，应明确专人负责，并观察周围，不得碰、挂该工装的任何部位，开机后，人不能离开操纵控制柜，以便应急断电 。

5．如电热主电路及控制电路出现故障，操作人员不得擅自修理，应通知电工进行修理。

6．操作人员下班时应关闭主电源开关，整理现场，保养设备。