淋雨试验台安全操作规程

1．淋雨台适用与车身尺寸为12000*2500*4300 的车型做淋雨实验。

2．淋雨台使用人员,每天在使用前应认真检查泵房内设施是否完全、完好,发现问题应及时汇报有关部门解决。

3．开泵前,应先打开自来水闸阀将泵及其进水管道内注满水,同时将水泵右侧上部的小铜阀打开,将管内的空气排尽,关闭自来水闸阀, 然后启动水泵,否则水泵不会出水。

4．使用时,工作人员应根据各喷头的出水量和雾化效果调节各部位的进水闸阀,确保车身各部位能均匀淋雨。

5．淋雨试验台及时补水，补水后及时关闭补水阀。