铝型材切割机安全操作规程

1．操作人员必须熟悉《铝型材切割机使用说明书》的有关规定，并负责本机的维护保养。

2．切割机应安置在避雨、不昏暗潮湿的清洁场所或工作台上，切割场地严禁存放易燃、易爆物品。

3．操作人员应正确穿戴个人劳动防护用品和相关保护用具，使用前应仔细检查刀具是否有断裂或破损。如发现有断裂或破损，应立即更换断裂或破损的刀具，以免发生意外。须检查工具的开关操作是否圆滑，扣上扳机再放松，板机开关是否能够弹回原位（关闭）。

4．请使用本工具专用法兰盘。请注意不要损伤刀具轴、法兰盘（特别是其安装表面）或螺栓。要检查刀具是否完好无损。

5．确认转台被牢牢地固定着而不致在使用过程中发生移动。

6．为了获得一个无损的清洁的表面，应经常清除工作台面的切悄和碎片等以保清洁。

7．避开钉子。在使用本工具切断之前，应仔细检查切断部位是否有钉子，若有钉子时应将其拔掉。

8．在接通电源开关前，要确认主轴锁定装置处于非锁状态。

9．要注意确保即使处于最低位置时，刀具也不能与切断部位相接触。

10．牢牢地握住工具手柄，不可单手进行任何操作，手不可放在切割线上或触摸锯力。

11．决不可接近锯刀。

12．在电源开关接通之前，刀具不能与切断部位相接触。

13．使用本工具加工工件前，首先应让它转一会儿。注意是否有因安装粗糙和非平衡之刀具而引起的摆动。

14．起动后要等刀具全速转动后方可开始切断工件。

15．如果发现异常应立即断开电源停止工作。

16．严禁将本工具的扳机开关保持在接通位置。

17．在保养或调节工具之前必须关上电源并等工具完全停止来。

18．不要揉弄电源线。决不能猛拉电源线使插头脱离插座。不要使电源线接触高温、油及锋利之物。

19．工作结束后，切断设备电源。清除工作台面的切屑，彻底清扫设备周围场地，要求做到“整齐、清洁、安全”。