施工现场安全标志标识管理制度

第一条 为使施工现场安全标志的使用规范化，减少环境的不良因素对员工的影响，根据国家《安全标志》、《安全标志使用导则》及安全生产有关法律法规的要求，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所属各单位。 第三条 本制度中的安全标识指国家标准《安全标志》定义的安全标志和现场其他标志，为方便管理，统称为安全标志。 第四条 安全标志由安全色、几何图形和图形符号构成的、用以表达特定安全信息的标记称为安全标志。安全标志的作用是引起人们对不安全因素的注意，预防发生事故。安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类。 《安全标志》对安全标志的尺寸、衬底色、制作、设置位置、检查、维修以及各类安全标识的几何图形、标志数目、图形颜色及其补充标志等都作了具体规定。 1．禁止标志的几何图形是带斜杠的圆环，图形背景为白色，圆环和斜杠为红色，图形符号为黑色。禁止标志有禁止烟火、禁止吸烟、禁止用水灭火、禁止通行、禁放易燃物、禁带火种、禁止启动、修理时禁止转动、运转时禁止加油、禁止跨越、禁止乘车、禁止攀登、禁止饮用、禁止架梯、禁止入内、禁止停留等。 2．警告标志的几何图形是三角形，图形背景是黄色，三角形边框及图形符号均为黑色。警告标志有：注意安全、当心火灾、当心爆炸、当心腐蚀、当心有毒、当心触电、当心机械伤人、当心伤手、当心吊物、当心扎脚、当心落物、当心坠落、当心车辆、当心弧光、当心塌方、当心坑洞、当心电高辐射、、当心激光。当心微波、当心滑跌等。 3．指令标志是提醒人们必须要遵守的一种标志。几何图形是圆形，背景为蓝色，图形符号为白色。指令标志有：必须戴防护眼镜、必须戴防毒面具、必须戴安全帽、必须戴护耳器、必须戴防护手套、必须穿防护靴、必须系安全带、必须穿防护服等。 4．提示标志是指示目标方向的安全标志。几何图形是长方形，按长短边的比例不同，分一般提示标志和消防设备提示标志两类。提示标志图形背景为绿色，图形符号及文字为白色。一般提示标志有安全通道，消防提示标志有消防警铃、火警电话、地下消火栓、地上消火栓、消防水带、灭火器、消防水泵接合器等。 第五条 其他标识 指作业现场具有宣传、提示性的安全标语、横幅、张贴画、设备操作规程牌等。 第六条 安全标志布置可参照《安全标识设置一览表》（见附件）。 第七条 安全标志的制作 安全标志的制作尺寸应依据国家标准 《安全标志》、公司有关规定执行。 第八条 安全标志的挂设 现场安全标志的挂设应由有关单位提出申请，生产部审核，公司领导审批，物资供应部门采购。生产部组织相关单位逐步开展，安全标志应挂设在易被从业人员看到的部位，禁止将各类安全标志集中挂设。 第十条 安全标志的维护 安全标识经挂设到位后，由相关单位负责维护，保持安全标志的清洁、完整。 第十一条 生产部定期检查安全标识志的完好性，并在日厂检查中做好记录。 第十二条 安全标志的拆除 安全标志经验收挂设到位后，任何单位和个人不得损坏或拆除，相关单位需要拆除安全标志时，必须向生产部提出书面申请，由生产部同意后，方可拆除。 第十三条责任追究 对于未履行本管理制度的行为以及造成事故的，依据《公司职工违纪处罚规定》、《公司职业健康安全目标及考核办法》、《公司安全生产事故报告和调查处理管理办法》对相关责任单位和责任人进行责任追究。 第十四条 本制度解释权归安全环保部。 第十五条 本制度自下发之日起实施。 附件1： 安全标志设置一览表 危险部位; 标志名称. 临边防护; 禁止跨越、当心落物、必须戴安全帽、必须系安全带、当心坠落、禁止抛物、. 通道口防护; 当心落物、禁止停留、“安全通道”. 高处作业防护; 禁止停留、当心落物、注意安全、当心坠落、必须戴安全帽、必须系安全带、. 安全通道防护; 当心滑跌、禁止停留. 配电箱; 当心触电、必须戴防护手套、禁止用水灭火. 高压防护; 当心触电、禁止架梯、禁止停留、禁放易燃物. 起重设备; 操作规程、设备编号、十不吊、限重标牌. 机械设备; 操作规程、设备编号、当心机械伤手、修理时禁止转动、运转时禁止加油、禁止烟火. 消防设施; 禁止挪用、火警电话、地上（地下）消火栓、消防水带、灭火器. 易燃易爆品 存放区; 禁止烟火、当心火灾. 易燃材料存放区; 禁止烟火、当心火灾. 宣传口号; 根据实际情况挂设. 其它; 根据实际情况挂设. 附表2 安全标志的颜色及其含义 颜 色; 含 义; 用途举例. 红 色; 停 止 禁 止; 停止信号 禁止标志 紧急停止装置. 红色也用于防火. 蓝 色; 指 令 必须遵守; 必须穿戴个人防护用具. 黄 色; 注 意 警 告; 警告标志 警戒标志 危险的警告（防火、防爆、防毒等）. 绿 色; 提 示 安全状态 通 行; 提示标志、安全通道 行人和车辆通行标志 急 救 站.