工厂安全标志的设置原则

一、工厂外大门口需要的安全标志

1、在有车辆出入的大门需要设置限高、限宽的相关标志。

2、“禁止吸烟”标志 。

3、根据工厂情况设置安全防护标志。如：“必须戴安全帽” ，“必须戴防护眼镜” ，“必须穿防护鞋” 。

二、工厂内部需要的安全标志

1、在相关的场所设置警示标志

在配电室、开关等场所设置“当心触电” 。

在易发生机械卷入、轧压、碾压、剪切等伤害的机械作业车间，设置“当心机械伤人” 。

在易造成手部伤害的机械加工车间，设置“当心伤手” 。

在铸造车间及有尖角散料等易造成脚部伤害的车间，设置“当心扎脚” 。

2、在需要采取防护的相关车间门口设置强制采用防范措施的图形标志。

在易发生飞溅的车间，如焊接、切割、机加工等车间，设置“必须戴防护眼镜” 。

在噪声超过85dB的车间，设置“必须戴护耳器” 。

在易伤害手部的的作业场所，如易割伤手的机械加工车间，易发生触电危险的作业点等，设置“必须戴防护手套” 。

在易造成脚部砸（刺）伤的车间，设置“必须穿防护鞋” 。

3、用警示条纹带区分不同的工作场所

重要的或危险的生产加工区可用红黄斑马带圈定，并在显著位置加贴“危险”警示标识，以示说明。

一般的工作区或临时仓储区等，可用黄黑斑马带圈定，加贴“警告”标识。

其它区域，如安全通道，OFFICE等区域的警示标识可加贴“注意”“小心”等标识，以示说明。

4、逃生路线及应急设备

用圆点和箭头标出逃生路线的方向。以最近的“出口”为准。

用标贴贴于有棱角，坡度，扶手和把手等位置，以显出层次感。

有台阶，坡度或易滑的位置，可使用防滑贴加以预防

所有“出口”都应在显著位置加贴“出口”标识（有要求可安装应急灯或采用荧光标识）

在配电房，空压房等设备室房门上加贴“不准进入”和其它警示标识，以示说明。

在所有应急设备旁，如“119”“消火栓”“洗眼站”等，加贴说明标识。

5、管道标志

在各种管道上加贴标签，标明层次、管道中的介质以及流向。

三、安全标志材料的选择

1、在表面不平整，或过分粗糙的墙面，应使用聚丙烯板材。

2、平整表面可采用自粘性不干胶。