麦芽厂自控岗位安全操作规程

一、正常安全操作

1、当班人员负责监督自控室配电柜后部仪器仪表执行情况，无关人员不得进入。

2、打扫自控室顶栅、擦配电柜时，要关掉相应的电源，不得用湿抹布擦控制面板。擦窗户并登高作业时需系好安全带

3、进入发芽室地面和筛下走道及发芽箱时要注意防滑。上、下发芽箱时要使用梯凳，不得直接攀登。

4、进入筛下通过小风机通道时，通过前应先停止小风机的运行，通过后再启动小风机。确保通过时的人身安全。

4、开主汽阀时要戴好头盔，人切勿站在主汽阀的正前方，并要按开主汽阀操作规程缓慢打开主汽阀。

5、上、下浸麦、发芽箱、自控北楼楼梯时注意力要集中，并要抓紧扶手，时刻注意滑倒；到发芽箱筛上和筛下检查时，也应时刻注意滑倒；到筛下检查时还应带好照明工具和通讯器材，进入发芽箱筛下时应将发芽箱门敞开，以防人被关入，并随时确保通讯的畅通。

6、进入烘干箱站到圆弧板上打麦时，必须将原翻麦机开到圆弧板西侧当防护栏用。

7、夏季进入烘干箱拉麦时，不要长时间在烘干箱内操作，应做好防暑降温。入箱前、后还应与呼叫中心取得联系。

6、有责任制止非相关人员进入自控室内，有责任制止非操作人员进入作业现场。

二、停送电安全操作

1、工艺员负责确认要电人员资格后方可送电，并在《停送电记录表》中签名。

2、设备检修和清洁卫生时应严格履行登记、挂牌手续。

三、酒精、硫磺安全操作

1、硫磺领用后应放入指定桶中。

2、硫磺槽附近不得有其它杂物，点硫磺后硫磺如出现泄漏，需及时汇报，硫磺槽每半年清理、修补一次。

3、每次点硫磺时，将一定数量的硫磺铲入硫磺槽，倒入少量酒精，引燃，散落地面的硫磺必须清理入硫磺槽。

4、酒精领用后不得放在自控室中，应放于远离自控室的铁皮柜中并锁好。

四、烧碱安全操作

使用烧碱操作前应穿戴好专用的头盔、防滑靴、耐酸碱手套，把烧碱倒入悬挂槽，缓缓打开上水阀，让烧碱溶解后进入浸麦槽。