喷胶室安全操作规程

1、喷胶室应由专人操作。

2、喷漆室内所有电器线路及电控装置，必须符合防爆要求。

3、消防报警装置必须定期检查，确保灵敏、可靠，严禁携带火种进入室内。

4、未经本公司安全部门许可，不得在喷胶室进行明火作业。

5、操作人员进行喷胶作业时，应按规定正确穿戴好劳动防护用品。

6、禁止频繁起动风机，二次起动间隔时间不得少于1 小时。

7、喷胶室正常运行时，室内应保持微正压状态、风速0.5 秒左右，禁止敞开门作业，发现状态异常时，应及时报修调整。

8、严禁向水池倒易燃溶剂、涂料及其它杂物。

9、工作结束，及时关闭风机、排风机照明，并切断电源。