施工火灾和爆炸事故应急预案

施工需要一定数量的可燃板材，这些材料如果处理不妥，防火措施不力，极易发生火灾，在施工阶段，也需要大量的乙炔和氧气，对钢筋进行焊接，如盛装乙炔和氧气内的钢瓶储存方法不当，使用不规范，也容易发生因气体泄露而产生的气瓶爆炸事故。因此，加强对可燃物和易燃易爆物品的管理，是有效防止火灾和爆炸事故的发生，保护员工生命安全，企业利益和国家财产不受损失的有效措施。

一、预防火灾和爆炸事故的基本安全措施：

1、组织措施

1)要建立、健全消防机构。项目部要成立义务消防队，并明确项目部消防安全责任人和消防安全管理人，负责管理本单位的消防安全工作。

2)项目部要加强对员工、外来工进行消防知识的教育，对义务消防队员进行灭火技能的培训，提高自防自救能力，每年要进行不少于一次的消防演练。

3)办公场所、集体宿舍、设备、材料堆放场所要配备充足有效的灭火器材。

4)制订事故发生时的扑救方案和人员疏散步骤、方法和路线，使事故的损失将到最低。

2、管理措施

1)要按规定设置乙炔和氧气瓶的库房，气瓶储室通风要良好，在库房门口张挂醒目的防火警示标志，配备充足有效的灭火器材。

2)乙炔和氧气的使用和存放要符合有关规定。

3)在易燃易爆场所动火作业，必须先办理“三级”动火审批手续，领取动火作业许可证，并做足防火安全措施，方可动火作业，动火时要设专人值班，随时观察动火情况。

4)严禁对盛装过有可燃气体的容器进行焊接。

5)焊接（动火）作业操作人员必须参加劳动、消防部门的培训，考试合格取得焊工证后，方可上岗，在作业时应做到“八不”“四要”、“一清”。

6)集体宿舍的用电要由持证电工安装，不准乱拉乱接电线，不准在电线上凉挂衣物，不准在宿舍内使用明火、电炉、气化炉具，不准使用电热器具，严禁躺在床上吸烟。

7)仓库存放物品应分类、分堆储存，甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，必须分间、分库储存。

8)储存丙类固体物品的库房，不准使用碘钨灯和超过60瓦以上的白炽灯等高温照明的灯具。

9)库房内设置的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑管保护，每个库房应当在库房外单独安装开关箱，做到人离断电，禁止使用不合格的保险装置。

10)厨房不准同时使用煤气炉、柴炉和油炉。

二、爆炸的预防与准备

1、易燃、易爆化学危险品使用、存贮的监管

1）在工作场所内（地面、隧道）使用氧气、乙炔、盾构机液压油、环氧树脂、天那水、油漆等易燃易爆化学危险品必须符合有关防火规范；

2）上述易燃易爆化学危险品的场所必须安装防雷保护设施；

3）使用上述易燃易爆化学危险品的电器设备必须符合国家电器防爆标准；

4）存贮上述易燃易爆化学危险品必须设立专门的存贮仓库、专用场地或专用贮藏室，并设专人管理，存贮场所应当符合有关安全、防火规定，并根据危险品的种类、性质设置相应的防风、防爆、泄压、防雷、报警、灭火、防晒、消除静电等安全防护措施；

5）化学危险品要分类贮存，性质相互抵触接触就能发生危险或爆炸的物品以及不能用同一种灭火剂的物品不准同库贮存；

6）进出库要验收，对验收中发现的问题要及时进行处理，对于性质不明，包装损坏的货物一律不准入库，适当处理，以确保安全；

7）堆码垫盖要符合要求，不得超高、超宽，留够间距。对于一级易燃液体、一级氧化剂等不得使用水泥制品、石块以及摩擦容易产生火花的材料垫衬；

8）加强存贮过程管理，做到上班后、上班中、下班前检查，做好检查情况和交接班纪录，发现问题及时处理消除隐患。下班前关好库房门窗，切断库内电源；提货人员不准随便进入库房，应由保管人员将物品搬至库房外，在由提货人员提取；

9）仓库区、贮罐区严禁一切烟火。

2、隧道内瓦斯爆炸的预防

在进行盾构施工时必须预先对盾构通过的地区的地形、地质、水文等进行调查，同时也必须对现场周围以前或正在施工的工程进行充分的调查研究。预计会发生可燃性气体时必须通过钻探或其他方法，对有无可燃性气体及状态进行必要的调查。另外根据需要对电器设备、机器的防爆进行研究。

可能发生可燃性气体时，必须做好隧道内通风，排出可燃气体。因此必须选择合适的通风设备、通风方式及通风能力。

盾构机操作手必须密切关注盾构机的瓦斯自动报警装置，当发生可燃气体浓度超过容许值时，必须立即通知作业人员退至安全区，禁止使用明火及其他引燃源，并加强通风和排气。甲烷等可燃性气体易停留在隧道顶部以及通风不畅的地方，会在此处产生高浓度的甲烷层。因此，除了使用主要通风、排气设备外，还需考虑采取移动式局部通风设备，充分搅拌稀释隧道空气。

对于有可燃气体爆炸危险的隧道内应采用防爆电器设备、消除静电设备等尽可能避免火化的产生，以防止引爆可燃气体。

3、爆炸应急的演练

项目部应每年结合防火演习举行一次防爆应急演练。

◇按接警、出动、分工配合以及临时处理等综合动作演练，用以检验是否符合应急响应方案；

◇模拟实战训练，即按接警出动到现场按照实据要求进行防爆训练；

◇要有计划、有步骤、有组织，做到参加人员明确任务、方法和要求；

◇要点火演练的，必须事先采取完善的安全措施。

4、通讯、避难用的设备器具

隧道内应根据实际需要，在合适的地方配备报警设备、应急照明和动力、逃生工具、安全避难处、急救设备、空气呼吸器，氧呼吸器、便携式照明设备等。

三、爆炸的应急响应

当发生爆炸事故时，项目部职能部门负责人和项目部安全生产直接责任人必须第一时间赶到事故现场进行现场抢救指挥工作。

隧道内可燃气体发生瓦斯爆炸时，必须立即停止作业，采取切实可行措施使作业人员迅速撤离到安全地带。

◇立即组织抢救受害人员，组织撤离或采取其他措施保护爆炸区域内的人员的安全；

◇迅速控制爆炸源，对于受高温威胁的氧气乙炔钢瓶以及其他油液容器要加强冷却。对于受热膨胀的桶装物品不要撞击。扑救易燃液体火灾后，应彻底扑灭建筑物以及周围物品上的残余火烬； 扑救可燃气体或液体泄漏后的火灾，在做好堵漏工作后方可一举灭火防止发生爆炸。

◇及时通知有关部门进行检测监测，防止爆炸事故再次发生。

◇发生火灾和爆炸，首先是迅速扑灭火源和报警，及时疏散有关人员，对伤者进行救治。

◇火灾发生初期，是扑救的最佳时机，发生火灾部位的人员要及时把握好这一时机，尽快把火扑灭。

◇在扑救火灾的同时拨打“119”电话报警和及时向上级有关部门及领导报告。

◇在现场的消防安全管理人员，应立即指挥员工撤离火场附近的可燃物，避免火灾区域扩大。

◇组织有关人员对事故区域进行保护。

◇及时指挥、引导员工按预定的线路、方法疏散、撤离事故区域。

◇发生员工伤亡，要马上进行施救，将伤员撤离危险区域，同时打“120”电话求救。

四、事故的处理

对于发生的爆炸事故，有关部门必须按照有关法律法规及《事故、事件、不符合、纠正与预防措施控制程序》执行。