机电安全质量标准化考试题

单项选择题共100题
 （机电管理方面30题）
 煤矿用防爆电气设备必须有（ c   ）。
A，设备标志牌    B，设备铭牌    C，防爆合格证
 机电质量标准化达一级的矿井设备综合完好率要达到（B  ）。
A，85%以上    B，90%以上     C，80%以上
 3，机电质量标准化达一级的矿井设备待修率要达到（ A  ）。
 A，5%及以下   B，3%及以下     C，7%及以下
 4，机电质量标准化达一级的矿井机电事故率要达到（ B  ）。
A，2%及以下       B，1%及以下      C，3%及以下
 5,考核期间矿井发生两台（处）电气设备失爆则（ A  ）。
A，不能参加评比     B，可以参加评比    C，降一个等级
 6，一矿井机电质量标准化评分为81分，则该矿质量等级为（ B）。
A，一级           B，二级         C，三级
 7，某矿发生机电直接责任死亡一人，则机电质量标准化（ C）。
A，取消评比资格     B，降二级      C，降一级扣5分
 8，全矿机电设备综合完好率每降低1%扣（  C  ）。
A，1分             B，2分          C，0.5分
 9，每查处一台失爆，则标准化降一等级（  B  ）。
A，所属机电队长免职，罚矿1万元     B，所属队长免职，罚矿2万元        C，跟班班长免职，罚矿0.5万元
 10，综采设备必须“四检”它是指（   C   ）
A，日检、月检、旬检、年检       B，月检、旬检、年检、周检
C，班检、日检、旬检、月检
 11，全矿机电设备不执行“月检制”的按（  B ）
A，不影响评级    B，标准化一票否决       C，罚矿2万元
 12，采煤机与运输机必须（  B  ）
A,互相单独控制     B,  实现电气闭锁    C，可以不实现闭锁
 13，工掘工作面电话应装在距工作面不大于（  B  ）米处。
A，50米        B，100米          C，200米
 14，设备注油时应（  C  ）
A，用油桶直接注入        B，用油管抽入      C，用专用注油器械
 15，综采工作面乳化液泵站压力达不到规定或乳化液配比浓度达不到规定
要求的，罚款（ C   ）
A，0.5万元     B，2万元      C，1万元
 16，大型在用固定设备1台不完好则（  B  ）
A，罚包机集体300元      B，罚包机集体500元
C，罚包机集体1000元
 17，综采工作面支架因现场管理不完善或操作不当造成损坏的，罚款（   A  ） 
A，3万元        B, 1万元       C，2万元
 18，综采工作面支架液压系统跑、冒、滴、漏发现（ c ）处，罚款一万元。
A，一处         B, 二处        C, 三处
 19，井下发现一盏红灯则标准化扣（   C  ）
A，1分          B，2分      C，0.5分
 20，井下发现一盏灭灯则标准化扣（   A ）
A，1分         B，2分        C ,0.5分
 21，某矿发生重大机电直接责任事故，则标准化（ c ）
A，降1级       B，降2级     C，取消评比资格
 22，某矿发生机电直接责任死亡3人，则标准化（ B ）
A，降1级       B，取消评比资格   C, 降2级
 23,刮板机、皮带机液力偶合器必须使用（  C ）
A,油介质         B，乳化液         C，水或难燃液
 24，机电质量标准化规定：机电职工必须有（  B  ）
A，1年轮训规划      B，2年轮训规划     C，3年轮训规划
 25，综采工作面刮板机紧链必须（  C ）
A，使用单体柱紧链     B，使用千斤顶紧链   C，使用液压马达或闸盘式紧链器
 26，若开关空喇叭嘴未装金属垫圈（有挡板）则该开关属（ B ）
A，失爆    B， 不完好     C，完好设备
 27,若电缆护套伸入器壁小于5MM米，则该台设备属（ C ）。
A，不完好       B，完好         C，失爆
 28，若电缆护套伸入器壁大于15MM米，则该台设备属（ C ）
A，失爆        B ,完好        C，不完好
 29，井下变电硐室必须有向外合格的（ C ）和栅栏门。
A，铁门        B，防水门C，防火门
 30，低压馈电线上的检漏保护装置应（ B ）进行一次试验。
A，每班            B,每天       C，每周
 
 （大型设备方面30题）
 1、（B）通风的矿井在停风时有抑制瓦斯涌出的作用。
    A 压入式        B 抽出式
 2、钢丝绳芯胶带接头硫化的温度是（A）。
    A  144.7℃       B 108℃       C 90℃
 3、主工作水泵的能力，应能在（C）小时内排出矿井24小时的正常涌水量。
    A  18         B 16     C 20
 4、提升机钢丝绳应（B）检查一次。
    A  每班       B 每天      C 每周
 5、压缩机油的闪点不低于（B）。
 A  200℃      B 215℃     C 185℃
 6、加速度的单位是（D）。
   A  m/s   B  km/h  C  m2/s  D  m/s2
 7、摩擦式提升钢丝绳的使用期限不得超过（B）。
A、1年     B、2年     C、3年        D、4年
 8、各种仪表和计器要定期进行校验和整定，并留有记录，有效期为（D）。
A、5年      B、3年     C、 2年    D、1年
 9、提升机防止过卷装置，当提升容器超过正常终端停止位置（D）m时，必须能自动断电，并能使保险闸发生制动作用。
A、１　　      B、0.8          C、0.6       D、0.5
 10、新安装的矿井主要提升机必须经（B）合格后方可投入使用。
A、 试验    B、验收     C、使用单位检查   D、安装单位检查
 11、摩擦提升装置的绳槽衬垫，磨损后剩余厚度不得小于（B）。
      A、原厚度的1/2   B、钢丝绳直径     C、50mm     D、70mm  
 12、抽出式通风时，井下的大气压力 （ A）  井上，形成了负压通风。
A.低于       B．高于        C．等于      D 高于或等于
 13、生产矿井通风机必须有反风设施必须在 （ B）  内改变巷道中风流方向。
A.5分钟    B．10分钟        C．20分钟        D、15分钟
 14、提升机限速装置如果为凸轮板，其在一个提升行程内的旋转角度不小于（A）。
A、270 º   B、200 º   C、170 º   D、100º
 15、（A）系列提升机的闸瓦磨损、闸瓦间隙变大与制动力矩无关。
A.KJ4-6m     B.KL2-3m   C.JK   D.JT
 16、新安装缠绕式提升机，其提升中心线的位置度偏差不超过（D）mm。
A.20    B.15    C. 10   D.5
 17、盘形闸贴闸后与闸盘的接触面积必须不小于（D）。
A、30％      B、40％   C、50％   D、60％
 18、用于调整盘式制动器闸瓦与制动盘间隙的部件是（C）。
A、碟形弹簧     B、油缸活塞    C、调节螺母    D、拉紧弹簧
 19、盘式制动器闸瓦与制动盘间隙不得大于（B）mm。
A、1     B、2    C、4     D、8
 20、液压站在紧急制动时，一级制动时间应在（B）s内可调。
A、5   B、10    C、15    D、20
 21、液压站在紧急制动时，应具有良好的（B）性能。
A、工作制动     B、二级安全制动   C、调绳     D、油压调节
 22、当盘式制动器各副闸之间最高松开油压与最低油压超过10％时，应更换（B）的制动器的蝶簧。
A、最高油压    B、最低油压   C、都更换   D、不需要更换
 23、提升机在停止工作（ B ）h以上，必须经过提升空罐一次方能升降人员。
A、1     B、2    C、4    D、8     E、16 
 24、若提升机限速装置为凸轮板，其在一个提升行程内的旋转角度应不小于（B）。
A、240。     B、270。   C、300。   D、330。
 25、当提升速度超过最大速度（ C ）时，防过卷装置必须能自动断电，并能安全制动。
A、5％    B、10％   C、15％    D、20％
 26、单绳缠绕罐笼提升的防坠器空行程时间一般不超过（ B ）s。
A、0.15    B、0.25      C、0.35     D、0.45
 27、钢丝绳固定在滚筒上时，应缠留（ B ）圈绳，用以减轻固定处的张力。
A、2    B、3    C、4    D、5
 28、提升钢丝绳在日常检查时，提升钢丝绳应处在（  B ）情况下。
A、停止运行B、以0.3m/s的速度运行    
C、以1m/s的速度运行   D、以1.2m/s的速度运行
 29、提升钢丝绳必须（ A ）检查一次。
A、一天   B、一周   C、一个月    D、一年
 30、提升机滚筒上的木衬一般在磨损到原厚度（ C ）时应更换。
A、15～30％    B、20～35％  C、25～40％   D、30～45％
 
 （电气部分40题）
 1、继电保护的灵敏度是指在保护范围内发生故障时保护装置的  B  能力。
 灵敏。B、反应。C、快速。D、应对。
 2、井下照明、信号、电话和手持式电气设备的供电额定电压，不超过  C  伏特。
A、24。B、36。C、127。D、380。
 3、使用中的防爆电气设备的防爆性能检查，  A  应进行一次。
 每月。B、每季。C、半年。D、每年。
 4、配电系统继电保护装置检查整定，  C  应进行一次。
 每月。B、每季。C、半年。D、每年。
 5、高压电缆的泄漏和耐压试验，  D  应进行一次。
 每月。B、每季。C、半年。D、每年。
 6、主要电气设备绝缘电阻的检查，  C  应进行一次。
 每月。B、每季。C、半年。D、每年。
 7、接地电网接地电阻值测定，  B  应进行一次。
 每月。B、每季。C、半年。D、每年。
 8、连接主接地极的接地母线，应采用截面不小于  C  mm2的铜线。
 A、25。B、35。C、50。D、100。
 9、连接主接地极的接地母线，应采用截面不小于  D  mm2的镀锌铁线。
 A、25。B、35。C、50。D、100。
 10、连接主接地极的接地母线，应采用厚度不小于  D  mm，截面不小于  D  mm2的扁钢。
 1:25。B、2:35。C、3:50。D、4:100。
 11、低压配电点或装有  B  台以上电气设备的地点，应装设局部接地极。
 A、2。B、3。C、4。D、5。
 12、在钻孔中敷设的电缆不能与主接地极连接时，应单独形成一分区接地网，其接地电阻值不得超过  B  欧姆。
 A、1。B、2。C、3。D、4。
 13、接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过  B  欧姆。
 A、1。B、2。C、3。D、4。
 14、每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间的保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值，不得超过    欧姆。
 A、1。B、2。C、3。D、4。
 15、高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时，高、低压电缆之间的距离应大于  A  m。
 A、0.1。B、0.2。C、0.3。D、0.4。
 16、电缆悬挂点间距，在水平巷道或倾斜井巷内不得超过  A  m。
 A、3。B、4。C、5。D、6。
 17、变电峒室长度超过  B  m时，必须在峒室的两端各设1个出口。
 A、5。B、6。C、8。D、10。
 18、矿井高压电网，必须采取措施限制单相接地电容电流不超过  C  A。
 A、5。B、10。C、20。D、30。
 19、井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级，应符合低压不超过  B  V。
 A、660。B、1140。C、3300。D、60000。
 20、井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级，远距离控制应不超过  B  V。
 A、36。B、127。C、380。D、660。
 21、压敏电阻是一种具有随电压升高而电阻  B  的负阻特性元件。
 A、升高。B、减小。C、不变。D、断开。
 22、稳压管的最大稳定电流应大于最大负载电流  C  倍以上。
 A、0.5。B、1。C、2。D、5。
 23、短路就是供电系统中不同电位的  A  相互连接。
 导体。B、半导体。C、空气。D、绝缘体。
 24、电流互感器不同于一般的变压器，在二次侧没有负载时，它的一次侧仍然有   B  通过。
 A、电压。B、电流。C、负载电流。D、电动势。
 25、断路器触头之间接触是否良好，可以通过测量触头间的  D  来判断。
 A、电压。B、电流。C、电阻。D、接触电阻。
 26、变频调速中转速和频率成 A 。
 A、正比。B、反比。C、不变。D、无关。
 27、双速电动机的极数变更都是按  B  的两种极数考虑的。
 A、1:1。B、1:2。C、1:3。D、1:4。
 28、电缆悬挂点间距，在立井井筒内不得超过  D  m。
 A、3。B、4。C、5。D、6。
 29、通过人体电流为  A  毫安时就有生命危险。
    A、30。B、25。C、20。D、15。
 30、一般交流电路是以  A  为基准。
 A、电压。B、电流。C、电感。D、电动势。
 31、当变压器硅钢片间绝缘不良、硅钢片间短路、线圈匝间短路等造成变压器 A 。
 A、损坏。B、空载。C、满载。D、超负荷。
 32、在紧急情况下，6KV的电缆允许过负荷 B ，持续时间为2h。
    A、10%。B、15%。C、20%。D、25%。
 33、三相负载三角形连接时相电压 B 线电压。
    A、大于。B、等于。C、约等于。D、小于。
 34、机电设备硐室从防火门起 C  巷道内必须砌碹或用不燃材料支护.
    A、1m。B、3m。C、5m。D、7m。  
 35、井下通信,信号和控制等装置首先应采用  C   。
    A、矿用隔爆型。B、矿用一般型。C、本质安全型。D、电话线。
 36、、单位时间内交流电重复变化的次数叫  A  。
    A、频率。B、频谱。C、方差。D、谐波。
 37、电气线路闭合或断开时产生的火花或电弧的能量，是否能够引爆与 B  关系很大。
    A、线路系数。B、线路参数。C、能量系数。D、能量参数。
 38、电缆的直流耐压试验，应在电缆的  B 状态下进行。
    A、热。B、冷。C、通电。D、短路。
 39、变压器的分接开关的用途是改变它的  A  。
    A、变压比。B、变流比。C、电压。D、电流。
 40、万用表测量晶体二极管的正向电阻与反向电阻，相差愈B愈好。
    A、小。B、大。C、高。D、低