钢铁集团有限公司安全考试试卷（A）

部门：          姓名：          性别：     考试时间：      考试成绩：

一、填空（ 每题3分 ）

1、凡进入 工作现场公司员工、外用工等不按规定正确佩戴和使用 劳动防护 用品

2、易出事故的人包括：初来乍到的新工人、心神不定的烦燥人、手忙脚乱的急性人

3、员工在工作中严禁穿长身大衣的，越岗操作，动用与己无关的设备和工具的。

4、在生产过程中，凡 横跨 、钻     、 坐卧 运转皮带或隔机递送物品的，扣责任部门50元。

5、在生产过程中、高架走台、高压配电、 冲渣沟 、出铁、兑铁、转炉出钢、连铸浇钢、吊运钢包 下等危险部位，严禁跨越、行走、打逗的。

6、现场抽查“安全操作规程”，本岗位“三规一制”不会背诵的，扣责任部门50元；

7、严禁在在煤气区域 区域休息、停留的，高空、高台作业时向下抛杂物、物料。

8、使用车床、铣床、钻床、磨床等机床和打大锤时 严禁  戴手套的，女工长发必须挽在安全帽 内、气焊工必须戴防护眼镜等。

9、严禁员工班前  、   班中  饮酒的，在夜间睡岗的否则扣责任部门。

10、特种作业人员不持证上岗；无 操作证 上岗操作的，每人次扣责任部门100元。

二、选择题（每题2分）

1、下列哪些（ABCD）员工的不安全行为易导致事故

A、员工在运转的设备下面清扫卫生时，手放在运行设备的轨道上

B、员工在天车吊运的物件下停留、穿行

C、生产作业区域各种工具、设备、备品、备件、成品、原料、物料定位摆放不整齐的

D、电源线老化破损严重或漏电、线路不规范、电气设备未接地、配电箱无门的

2、危险场所、要害岗位、（       ）、作业区域、值班室等警示牌、（      ） 、（      ）等未保持完好、牌子卫生差，发现丢失、损坏的，每项扣责任部 门100元；（D、）。

A、煤气区域、B、安全操作规程牌、C、报警装置、D、都正确、

3、下确说法正确的是（ABCD）。

A、工业煤气的三大危害是易中毒、易着火、易爆炸

B、冬季气候寒冷、煤气排水器、水封必须采取防冻措施，并保持联续

C、盲板可以作为可靠的隔断装置，主要用于煤气设施或检修的部位

D、进行煤气管道、设备内所使用的照明电压为12伏

4、有下列（ABCD ）行为之一的、扣罚责任部门100元。

A、乙炔瓶无回火装置，氧气瓶嘴有油污的。

B、氧气、乙炔瓶等气瓶混放的。

C、下雨时露天使用电焊机，未做防护的。

D、电机设备、配电柜及操作台卫生不合格的。

5、煤气排水器冒煤气应如何处理是（ABCD ）。

A、作业人员必须戴好防毒面具，两人以上进入场所

B、作业人员要关闭排污管阀门

C、作业人员要查找原因、采取措施

D、作业人员要加水至溢流

6、关于下列哪些情况不送电（ABCD）

A、线路走向不清楚

B、线路绝缘不良

C、变压器漏油

D、操作联络不畅

7、下列使用手持电动工具和移动电器必须安装漏电保护器的（ABCDE ）

A、热水器、 B活面机、C、切面机、D、破碎机、E、电焊机

8、下列哪些是属于违章行为（ D  ）

A、在出铁、出渣过程中横跨串行出铁沟、渣沟的。

B、使用高蹬、木梯时，不检查高蹬、木梯是否安全可靠，鞋底和梯子有油污等易滑物，未清理登高工作，不设专人监护的。

C、在生产中，未经专业煤防员允许，私自进入危险煤气区作业检修和处理煤气设施泄漏等危险作业的

D、以上都对。

9、下列说法正确的是（ ABCD ）

A、煤气吹扫置换目前最可靠的介质是氮气

B、进入煤气管道、设备内所使用的照明电压不得超过12伏

C、煤气可靠的隔断装置有眼镜阀

D、竖炉烘干机在送煤气前，炉膛温度超过800度时，可不点火直接送煤气

10、关于起重作业说法正确的是（ D   ）

A、在生产中或设备检修中，严禁众人指挥一部天车的（应设专人指挥）。

B、天车、电动葫芦等安全装置、安全设施要齐全，灵敏可靠有效的。

C、起重吊装时，I不能使用断股、退火钢丝绳。

D、以上说法都正确。

11、关于电气安装使用下列规范的是（ AB   ）

A、高压电抗器、电容器未设安全护栏（高1.2）、配电柜必须铺绝缘毡的。

B、电工必须按规定规范各类电气设备、照明装置。

C、同一台电焊机使用两个电焊钳子的、电焊机一次线超过2米的

D、以上都不对。

12、厂内机动车、电机车的（    ）、（     ）、（      ）、（     ）等都必须完好；严禁带病行驶或超速行驶的（ABCD  ）。

A、刹车制动    B、喇叭     C、转向灯  D、大灯

13、有下列（ABCD ）违规行为，需对部门扣罚200元。

A、变电站、配电室、液压站、加压站、库房、煤气区域内、制氧车间、TRT发电区域等堆放可燃物、吸烟或未经批准动明火的。

B、车辆运输过程中，人、货混装的。

C、在生产中违章指挥、违章操作者。

D、劳动防护用品库房没有储备的。

14、危险场所、现场没有（ A   ）、无有（B  ）、（ C  ）、无（ D  ）的，扣责任部门100元。

A、安全通道B、安全警示标志牌C、安全标识牌、D、中文告知牌

15、下列说法正确的是（　　　）

A、班前班中不准喝酒，操作中不准打斗、集中精力、坚守岗位

B、凡运转的设备、不准跨越和触摸设备的其他危险部位

C、电工在停电检修时，必须在闸刀挂上“有人操作，禁止合闸”

D、以上都正确。

16、关于避免煤气回火爆炸事故，下列说法正确的是（　　）

A、必须安装煤气低压报警装置

B、当煤气压力低到一定程度时，自动报警并切断煤气供应

C、煤气管线由于温度的变化会产生膨胀和收缩，会使变形损坏，影响安全生产

D、以上都正确。

17、事故紧急救护知识下列说法正确的是（　D　）

A、救护人员必须使用干燥绝缘的工具，不可直接用手、其他金属或潮湿的物件作业救护工具

B、人在触电后，有时会有较长时间的“假死”，不可轻易中止

C、触电后，即使触电者表面的伤害看起来不严重，也必须接受医生的诊治

D、以上都正确。

18、事故紧急救护知识下列说法正确的是（ABCD）

A、发生中毒窒息事故后，救援人员首先做好预防工作，避免成为新的受害者

B、救护人员在进入危险区域前必须戴好防毒面具等防护用品

C、救护人员将迅速将中毒者小心地从危险的环境转移到一个安全、通风地方

D、如果是一氧化碳中毒，中毒者还没有停止呼吸，必须立即现场做好抢救

19、化学品进入眼睛后应立刻（B ）并尽快请医生诊治

A、用干净手帕擦试

B、用大量清水洗眼

C、滴氯霉眼药水

D、以上都可以

20、下列关于易发的事故点有那些？（ABCD）

A、检修设备不拉闸、不监护、不挂牌

B、不联系、不经允许擅自开动设备机械

C、设备在运转时擦试设备、清扫卫生

D、女职工的发辫未盘入工作帽内

三、案例分析（10）

1、习惯作业、触电身亡

某钢铁厂，几名工人被安排清扫天车滑线并涂刷相别漆、10时20分，其中一人拉下给滑线供电的铁壳开关的操作手柄，在场的另几人也同时听到开关“咔嚓”响了一声，以为开关被拉开了。然后，他们便举竖起了竹梯子，某工人登上梯子开始作业。当他上到滑线处，用右手抓住滑线中相，左手抓滑线下面一相时，全身开始抖动，不一会儿便从4米高处跌下，经抢救无效死亡。

事故原因分析：

答：1、停电检修作业时应彻底切断电源、检查动、静触电是否真正分开，必要时应拔掉熔断器，而不应该根据响声来判断开关是否已经拉开。

2、开关拉开后应有有监护人进行核实确认，并悬挂“禁止合闸，有人工作”的警示牌

3、带电作业时应核逐步、逐相验电，确认无电后，才能正式作业，而不该凭经验听声音判断电源是否切断。

四、论述题（20分）

根据本岗位（本部门本单位的工作实际情况，分析作业过程中存在的安全隐患（或安全管理中的缺陷）提出合理的安全措施。

答：