锡锅点火安全操作规程

1. 点火人员应首先熟悉煤气站及锡锅煤气管道各阀门，压力表，温度计的作用，以及现场就近灭火气的位置；

2.在点火之前先检查锡锅煤气管道各阀门是否处于正常关闭位置；

3.打开煤气站煤气钢瓶阀门及球阀（注意煤气分配阀门的开启方向）；

4.查看液位计水位是否在标准范围内；

5.开启电控箱之电源开关；

6.待温度达到70℃时才慢慢开启液体入口开关；

7.慢慢开启气体出口开关，并开始使用，切记注意中压压力表指示是否正常；

8.待温度指示及压力正常后人员才能离开（温度应低于80℃）煤气站；

9.点火人员在点火之前应首先用耳听和鼻嗅来检查煤气管道是否漏气；

10.无异常情况后，打开总进球阀，点燃打火机，开启点火枪阀门，将点火枪点燃；

11.将点火枪伸进炉膛，然后打开煤气灶阀门，点燃灶头；

12.关闭点火枪阀门，将点火枪挂在规定的位置；

13.最后在现场观察1分钟，无异常情况方可离开；

14.若遇到异常情况应立即关闭锡锅煤气总进阀门，然后采取维修或灭火等措施；

15.若异常情况不能自行解决，应及时向有关部门或领导汇报。