主片浸锡锅安全操作规程

1、工作前穿戴好防护用品，工作服扎袖口，戴好手套，穿围裙及防护靴，工作眼镜。

2、严格按设备操作规程及工艺规程进行操作。

3、不准低头看焊接面，尽可能甩干焊剂，防止炸锡烫伤。

4、煤气点火时，应先点燃点火器再打开煤气阀门，防止煤气爆炸。

5、锡锅附近的阀门和接头每周进行一次防漏检查，有问题应及时处理。

6、对炉盘及橡胶软管应每年进行更换一次。

7、对炉盘和炉堂每周清扫一次。

8、锡锅周围产品应定置摆放，保证道路畅通。

9、一有异常立即停机检查，并向有关部门报告，不允许带病工作。

10、工作中不准擅自离开工作岗位，下班后切断所有煤气阀门。