移印机安全操作规程

1.接通电源，要接驳地线，并牢固可靠，电压应为22V±10%。

2.电源插座，交流熔断器，电源开关和变压器等处电压为220V，维修时要特别注意。

3.当向机器送气或送气而断电时，联动体将自动往后滑移，请注意安全。

4.保持机器清洁，定期给运动部位加注润滑油脂。

5.要经常放掉气源处理三联件储水杯中的水，不能使水超过警戒线。

6.在印刷中，胶头的作用是极其重要的，要注意保护好，严禁用有侵蚀性的溶剂或粗糙锐利之物体，擦或刮胶头。

7.如果停机数小时或下班时，应将联动体停在最后端，并将钢板上有图案的地方的油墨擦干净，下次开机印刷前用开油水调好油后走刀数次方可运行印刷。

8.如果停机数日或印刷完的时候，必须将油液支架及刮刀脱下清洗干净，并清理油墨盘内的油墨。

9.每日停机下班时，应将气源和电源切断。并保持生产环境清洁。