绕线机安全操作规程

1.设备所配LH886电脑式计数控制器、变频器必须放置平稳，固定牢固。

2.所用电源、电线符合功率和安全要求，并有良好的接地接零保护。

3.工作时首先必须对被绕线材种类特性、圈数之多寡以及外观材质、缰绕速度有相当了解。

4.细线缰绕速度不宜太慢，但必须慢速爬升启动。

5.粗线则速度不宜过快（超速），但必须注意中低速扭力是否足够。

6.方型被绕物速度不要太快，中间会有园凸不平整。

7.被绕物与排线器高度要适当，太低线容易陷入下面一层，太高则会有跳线现象。

8.排线器与被绕物之出线距离不宜太远，会影响排线随耦之精确度。

9.排线器之出线松紧，亦关系到绕线及排线漂亮与否。

10.校准被绕物之宽及启绕点为第一优先，且最为重要。

11.漆包线所标示之线径大小为实绕径，故在设定线径时必须加上漆包之厚度才会正确。

12.每天下班必须切断电源，按“5S”清理场点。