复合真空浸渍机安全操作规程

1.车间内严禁烟火，消防器材齐全，操作人员必须具备消防知识。

2.车间内严格注意可燃性气体浓度，使用其他设备时应有切实措施，确保车间内排放可燃性气体浓度低于相应的国家标准或专业标准，防止经加热器发生燃烧危险。

3.空气过滤网应定期清理，使进入热风机空气得到净化，防止长期吸附造成通风不畅、风量减少、机器进口温度过高、干燥时间延长，决不能让未经过过滤的空气直接进入热风机。

4.解除真空，阀门要及时关闭，以防泄漏造成污染及意外。

5.换热器、冷凝器、排放缓冲罐、漆过滤器、真空缓冲罐、管道应保持畅通，排放阀18、19、20、21、25、26、27、28、32、33应每班打开一次，保持通畅。

6.加热器加热前必须启动鼓风机，鼓风5分钟，确保沉入热风机中的二甲苯气体吹散，防止爆炸事故发生。

7.控制柜内时间继电器在出厂时已设定调节为所需延时5分钟，操作者不得随意调节。

8.电气控制系统及电机每班使用时必须观察运行是否正常，出现异常情况时，必须关闭热风入口处阀门，停机检查仪表，要求周期检定的仪表应按周期检定。

9.真空泵应定期检修，确保正常运行，当真空度达不到要求时，应检查真空泵及真空管路是否漏气，发现问题应及时修复，并做好记录。

10.绝缘漆过滤器每二个月清理一次，特殊情况含杂质较多时，要求每月清理一次，做好清理记录。

11.加热器应经常检查，检测电阻，观察电流示数是否正常。

12.冷却水量保持充足，最佳温度控制在15℃以下，冬季应注意放水防冻。

13.严格按操作规程进行操作，未经培训，不得上岗，非本设备操作人员不得操作本设备。