自动裁线剥皮机安全操作规程

1.操作者必须熟悉本机结构和性能，掌握安全生产知识。

2.剥线机接通电源，一定要有保护接地（接零）装置，防止因漏电而造成电击伤害。

3.线材进料，安全护网支起时，操作者与移动中的线材保护安全距离。

4.严禁用手碰触输送带，以免被刀具割伤。

5.保持夹具横向往复移动及摆臂尾端的移动有足够的空间，尤其是有其他人在机器旁时特别注意。

6.严格按说明书的操作顺序工作，安全护网联锁装置不在正确位置，则无法自动操作。

7.任何人不得拆除安全装置，护网升起时操作，极可能使人体受到伤害，勿将手放在护网下。

8.严禁用手去接切割或剥线的线材，必须等线材加工完，落在承接盒内再取出。

9.调整和维修时一定要关闭电源，避免他人碰触开关造成伤害。

10.用电动带动机器前，以人工方式操作几次，确认无误，方可开机。

11.日常工作中做好润滑保养，下班时关掉电源同时做好机台清洁工作。