平面丝印机安全操作规程

1.操作者必须熟悉设备的结构、性能、操作步骤，掌握要领。

2.在进行各位置调整时，必须先松开锁紧用的旋钮及螺钉，调毕后再锁紧。

3.切记：在通入压缩空气时，勿将身体的任何部位处在丝印机可移动的位置上，以免压伤。

4.如果气缸动作太快，把该运动方向的流量控制阀顺时针方向旋转即慢其速度，若动作太慢则反之。

5.丝印过程中要根据油墨风干情况不时的加入适量的开油水，以保持油墨的粘度。

6.印刷完毕后要用稀释水清洗丝网、刮刀等。

7.为确保电磁阀等正常工作，延长使用寿命，操作中必须注意生产环境清洁，确保气源干净无杂，定期排放水隔中积存的脏水，保证机身后部排水小孔畅通，特别是较长时间不开机时，要保持清洁干燥，以免不洁水份凝结阻塞电磁阀。

8.保持机身清洁干净，滑动部位不得缺润滑油。

9.为了排除各种干扰控制面板的因素及保护操作人员的安全，设备必须很好的接地。