制水车间盐酸泄漏安全事故应急预案

一：编制目的

为提高应对和处置突发性安全事故能力，及时、有序、科学、有效地组织应急救援，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，保证企业安全，维护社会稳定。本着“自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，根据单位实际情况，制订本安全事故应急预案。

二：适用范围

此预案适用于动力车间发生盐酸泄露而引起的工作人员及周围人员的身体伤害及因此可能造成的人身伤亡事故。

三、盐酸泄漏应急指挥组织机构

1、盐酸泄漏应急救援工作实行单位统一组织领导和各部门牵头负责相结合的原则。

2、单位成立事故应急救援指挥小组。

①组长：某

②副组长：某某某

③成员：某某某

四、应急救援机构职责

应急救援指挥小组：

1、在发生盐酸泄漏事故时，负责事故现场应急处置和抢险救援以及善后处理的组织指挥工作。

2、根据事态发展，是否启动应急预案，如需要立即启动应急预案，并协助组织行动。

3、组织此类事故应急演练。

应急救援队伍及职责：

1、抢险抢修组：

组长：检修车间主任

成员：检修车间成员

职责：负责现场抢险、抢修或消除事故隐患，防止事故进一步扩大。

2、抢险救护组：

组长：化水、电器车间主任

成员：化水、电器车间成员

职责：及时抢救受害人员，负责联系伤员的现场医疗及运送，负责内部人员疏散、隔离。

3、抢险处理组：

组长：锅炉车间主任

成员：锅炉车间成员

职责：抢险救援结束后，处理组人员要保护事故现场，对相关人员进行检查，防止再生事故的发生。

五、应急预案的启动：

1、盐酸发生泄漏后，被盐酸喷洒或者是溅到身上的人员应立即用紧急冲洗装置冲洗并尽快脱离现场，并向值班室及指挥小组报告事故基本情况。

2、指挥小组成员接到汇报后，迅速做出判断，是否启动本预案，如需要，立即启动。

3、应急救援原则：坚持统一指挥、协同作战、以人为本的原则，及时有效的实施急救和安全转移，减少事故损失。

4、必要时要停产及时疏散其它相关人员，避免给周围人员造成伤害。

5、各应急救援小组要各负其责进行抢险救援行动。

六、应急救援注意事项：

1、救援人员一定要做到自我防护，应穿好防护服，戴好防护用具佩戴好防毒面具等。

2、现场医疗急救要按照先重后轻的原则。

七、应急救援结束后，要将救援工作情况做出总结。

附件： 现场救护方案

由于盐酸为强酸性腐蚀物品，并且在高浓度下对人体有烧伤的可能，挥发出来的氯化氢气体对呼吸道有强烈的刺激性;因此，被盐酸喷洒或者是溅到身上必须立即用大量的清水冲洗，再以0.5%的碳酸氢钠溶液清洗，同时离开泄漏现场。如果溅到眼睛内，必须立即用大量的清水冲洗并送医务室急救。

一、泄漏控制

A、泄漏控制时的注意事项：

1、进入现场的人员必须穿防酸服、防酸碱雨鞋，戴全防护面罩。

2 、应急处理时严禁单独行动，要有监护人。

B、泄漏控制

1、隔离系统之后，对泄漏处及时进行修补和堵漏，制止盐酸的进一步泄漏。

2 、用大量的消防水冲洗泄漏处，稀释泄漏的工业盐酸。

3 、要防止泄漏物扩散，殃及周围的建筑物、车辆及人群，万一控制不住泄漏，要及时处置泄漏物。

二、泄漏物的处置

酸少量泄漏，可用大量清水冲洗。而大量盐酸泄漏后四处蔓延扩散，难以收集处理，可以采用筑堤堵截或者引流到安全地点。为降低泄漏物向大气的蒸发，可用泡沫或其他覆盖物进行覆盖，在其表面形成覆盖后，抑制其蒸发，然后进行转移处理。