压铸车间员工操作规程

1、员工必须穿戴好公司规定发放的劳保防护用品。无关人员撤离工作区并不得进入机器警戒线内。

2、认真检查安全防护装置及行程开关是否正常，急停按钮是否正常。

3、在机器运行过程中，不得将身体和手伸入模具分型面打开时的空间，也不得将手伸至模具的活动机构的运动空间，如要修理模具而需进入其间，必须切断电源，使机器处于停机状态。

4、清理压室和冲头时，不应将手接触或伸入压室。

5、压铸机维修时，必须切断电源并设置“不准接通电源”的警示标志或派专人看管，同时打开蓄能器的放油阀，将其内的液压油（液）排空，严禁带压维修。

6、电器故障只准专职电工维修，其它人员只能协助。

7、不得随意拆除，改动和调整安全防护装置与元件。每次启动油泵时，必须确认各操作开关处于“停止”位置方可进行，不准用压缩空气清理电气箱。

8、在合金熔液中加铝锭，铝锭一定要在炉台上烘干，舀铝水的勺子一定要烘干，严禁潮湿工具接触铝液，防止铝液飞溅事故。

9、严禁在炉台上烧开水、热饭菜、烘棉织品。要清炉内余料时，在铝模中先倒入少量铝液，烘干铝模中潮气然后方可倒满铝模。

10、安装模具时，吊模一定要按行车安全操作规程操作，同时要检查吊环及钢索强度，装模要有2人以上。固定模具的螺丝一定要打紧，每班交接班一定要检查螺丝是否紧固。

11、操作工生产时严格按照作业指导书和工艺文件规定的参数生产，人员离开机床时，一定要关泵停机，切断电源。

12、服从领导的生产安排及加班安排。对违反安全操作规定的指令有权拒绝，并保留向上一级领导申诉的权利。

13、未按规定穿戴防护用品后果自负。