注塑车间注塑工安全操作规程

真空镀膜设备操作人员必须了解设备结构、工作原理、操作程序并由专业人员指导培训后，熟练掌握各操作要领。方能独立上岗操作。

1、在非特殊情况下，请勿以断拉闸（断电）方式停机。

2、设备通电及运行过程中，请勿触摸电气控制柜内部和外部用电器件，注意安全。

3、确认安全无误时才能操作设备。

4、不要将设备交给非本设备操作人员操作。

5、设备及电源控制柜必须良好接地。

6、非专业人员请不要维修本设备。

7、开机前应先检查电控柜的接线是否有松脱现象，接上电源，并检查真空室内电极绝缘性，钨丝接触是否可靠，工件架转动是否自如。输入电极接触是否良好，各密封处特别是动密封处是否良好。还需检查扩散泵、旋片泵、罗茨泵等的油量是否满足要求。提供的电源、气源，各种机械泵转向都应正确。注意：试验罗茨泵转向一定要在真空状态下进行。

8、经过上述检查，各项性能良好，才能进行抽气试机。如果镀膜室长期暴露大气，还必须进行“炼气”，就是按照操作规程，不进行镀膜，只让机械泵、扩散泵等连续抽气，察看真空度上升的稳定情况，若真空度保持稳定，才能进行下一步操作。

9、工作中还必须注意以下几点：

（1）平时，整个系统要保持真空状态，工作前才充入气体，不要使真空室长期暴露在大气中；

（2）真空室镀膜200-250次后，要清洗真空室和工作支撑架；

（3）在真空状态下不得拆卸扩散泵和阀门；

（4）罗茨泵、粗抽泵、维持泵要定期加油，换油（保持油面在油镜中心为佳）；

（5）充气阀门充气动作失灵时，必须进行检修；

（6）镀膜机在工作过程中，不得断水，若在工作过程中突然停电，应马上关闭精抽阀门，减少因系统漏气泵油的氧化；

（7）关罗茨泵后一定要经过1分钟后才能关粗抽泵，否则会因为罗茨泵在转速较高时充入气体，会损坏罗茨泵。