覆膜工安全操作规程

1、保持通风良好,机头上部排风扇必须由通风管道排至室外,不允许排在室内。

2、各传动部位,轧滚部位,严禁手、人体其他部位进入。

3、设备保证专机供电,不允许在该设备电源线上私拉、乱接。

4、配备专用防火器材,工作场地严禁烟火,每班所需醋酸乙脂等化工品,坚持每班用多少领多少,不允许积压在车间内,每班临时存放的化工材料原则上要用有盖容器存放,避免挥发性有害气体污染环境。

5、操作时在加溶剂、粘合胶等化工材料时,按要求戴好口罩等劳保用品,注意工业环境卫生。

6、铲车上料时应有专人指挥，料架方向和板材一致。

7、覆膜后的铝板码放不宜过高，且注意看是否倾斜，以防滑落，高度必须控制在60CM以内。

8、工作区域内所有员工必须进行车间、班组安全教育（含转岗），经培训合格后方可上岗生产。

9、生产线人员严禁批长发、穿露脚趾、露脚后跟的鞋子，严禁穿裸小腿的裤子，以免划伤、碰伤等不必要的伤害。

10、电器设备有良好的接地保护,每天下班时切断电源。